陕西省工程建设标准

工业园区规划设计标准

Standard for planning and design of industrial parks

（征求意见稿）

《工业园区规划设计标准》编制组

2025年3月

# 前　言

为规范工业园区规划设计的编制，根据陕西省住房和城乡建设厅《关于下达2021年度工程建设标准制定计划的通知》（陕建标发〔2021〕3号）文件，编制组通过广泛调查研究，参考城乡规划编制相关技术规定，行业性园区设计标准，以及工业园区规划设计相关实践，制定本标准。

本标准共分10章，主要内容包括：1 总则；2 术语和定义；3 工业园区分类；4 工业园区规划的前期研究规定；5 工业园区总体发展规划的相关规定；6 工业园区控制性详细规划的相关规定；7 工业园区修建性详细规划的相关规定；8 工业园区的市政工程设施规划；9 工业园区环境保护规划；10 工业园区综合防灾规划。

本标准由陕西省住房和城乡建设厅负责归口管理，陕西省建设标准设计站负责出版，西安建筑科技大学负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送至西安建筑科技大学（地址：西安市碑林区雁塔路13号，邮政编码：710055，联系电话：029-82202540，邮箱：shaoxdjt@xauat.edu.cn）。

本标准主编单位：西安建筑科技大学

中国启源工程设计研究院有限公司

本标准参编单位：陕西省现代建筑设计研究院

中研智业集团股份有限公司

中冶京诚工程技术有限公司

华陆工程科技有限责任公司

陕西华瑞勘察设计有限责任公司

本标准主要起草人：陈大鹏 张永杰 邵小东 李  锐 刘斌秋

吴  君 熊家晴 蔡斌绪 杨建强 耿  娟

张  琦 房  辉 王显路 任  磊 安  鸿

王伟军 付蓬勃 李伴伴 刘小红 骆  佳

唐晓东

本标准主要审查人：

## 目　次

1　总则	1

2　术语和定义	2

3　工业园区分类	4

3.1　分类原则	4

3.2　分类方法	4

3.3　基本类型	4

4　工业园区规划的前期研究规定	6

4.1　一般规定	6

4.2　园区产业发展规划	6

4.3　工业园区选址论证	8

5　工业园区总体发展规划的相关规定	10

5.1　依据与原则	10

5.2　规划年限	10

5.3　性质与规模	10

5.4　功能区划分	11

5.5　用地布局规划	11

5.6　道路交通规划	12

5.7　市政工程和专项规划	13

5.8　建设时序近期建设规划	14

5.9　成果要求	14

6　工业园区控制性详细规划的相关规定	17

6.1　原则与依据	17

6.2　用地细分	17

6.3　建设强度控制	18

6.4　道路与运输规划	20

6.5　场地竖向规划	20

6.6　市政工程、环境保护与安全防护规划	20

6.7　公共服务设施规划	21

6.8　成果要求	21

7　工业园区修建性详细规划的相关规定	23

7.1　原则与依据	23

7.2　场地分析	23

7.3　总平面布置	24

7.4　生产设施布置	26

7.5　绿化景观布置	27

7.6　道路与运输规划	28

7.7　竖向规划	30

7.8　市政管线与管线综合	31

7.9　工程量与投资估算	33

7.10　修建性详细规划的成果	34

8　工业园区的市政工程设施规划	36

8.1　一般要求	36

8.2　给水规划	37

8.3　供热规划	39

8.4　电力规划	43

8.5　通信设施规划	44

8.6　燃气规划	46

8.7　排水规划	49

9　工业园区环境保护规划	53

9.1　一般要求	53

9.2　水环境保护	54

9.3　大气环境保护	56

9.4　声环境保护	57

9.5　固体废弃物处置	59

9.6　其它污染防治	60

10　工业园区综合防灾规划	62

10.1　一般规定	62

10.2　防洪规划的主要内容	62

10.3　地下空间开发利用及人防规划	62

10.4　抗震防灾规划	63

10.5　地质灾害防治规划	63

附录	65

## Contents

1　General Provisions	1

2　Terms and Definitions	2

3　Classification of Industrial Parks	4

3.1　Classification Principles	4

3.2　Classification Methods	4

3.3　Fundamental Types	4

4　Provisions on Prestudy of Industrial Parks Planning	6

4.1　Basic Provisions	6

4.2　Industrial Development Planning of Parks	6

4.3　Sitting of Industrial Parks	8

5　Provisions on Master Planning of Industrial Parks	10

5.1　Basis and Principles	10

5.2　Planning Period	10

5.3　Leading Industry and Scale	10

5.4　Functional Division	11

5.5　Land Layout	11

5.6　Road and Transportation Planning	12

5.7　Municipal Engineering Planningand Other Subjects Planning	13

5.8　Construction Sequence and Recent Construction Planning	14

5.9　Planning Achievements	14

6　Provisions on Regulatory Detailed Planning of Industrial Parks	17

6.1　Basisand Principles	17

6.2　Detailed Classification of Land Use	17

6.3　Construction Intensity	18

6.4　Road Traffic Planning	20

6.5　Vertical Planning	20

6.6　Municipal Engineering Planning , Environmental Protection Planningand Disaster Prevention Planning	20

6.7　Public Service Facilities Planning	21

6.8　Planning Achievements	21

7　Provisionson Constructive Detailed Planning of Industrial Parks	23

7.1　Basisand Principles	23

7.2　Site Analysis	23

7.3　General Layout	24

7.4　Production Facilities Planning	26

7.5　Greening and Landscape Planning	27

7.6　Road Traffic and Transport Planning	28

7.7　Vertical Planning	30

7.8　Municipal Pipelines and Pipelines Comprehensive Planning	31

7.9　Project Amounts and Investments Estimation	33

7.10　Planning Achievements	34

8　Municipal Engineering Planning of Industrial Parks	36

8.1　General Requirements	36

8.2　Water Supply Planning	37

8.3　Heating planning	39

8.4　Power System Planning	43

8.5　Communication Facilities Planning	44

8.6　Gas Supply Planning	46

8.7　Drainage Planning	49

9　Environmental Protection Planning of Industrial Parks	53

9.1　General Requirements	53

9.2　Water Environmental Protection	54

9.3　Atmospheric Environmental Protection	56

9.4　Acoustic Environmental Protection	57

9.5　Disposal of Solid Wastes	59

9.6　Prevention of Other Pollutants	60

10　Disaster Prevention Planning of Industrial Parks	62

10.1　General Requirements	62

10.2　Plan for Flood Control	62

10.3　PlanforDevelopmentandUtilizationofUndergroundSpaceandPlanforCivilAirDefense	62

10.4　Plan for Earthquake Disaster Prevention	63

10.5　Plan for Geological Disaster Prevention and Control	63

# 1　总　则

1.0.1　为规范工业园区规划设计，提高工业园区规划设计编制和管理水平，统一工业园区规划设计的内容和深度，制定本标准。

【条文说明】工业园区在我国已经有30多年发展历史，目前全国已有15000多家各类产业园区，为实现我国经济快发展、稳增长起着举足轻重的作用。工业园区规划设计长期混乱，编制方法和内容不一，多参考引用城乡规划设计的方法和规范，无法针对工业园区的特性进行规划建设，不能解决工业园区规划建设的一些特殊问题，有必要对工业园区的规划设计进行规范，编制工业园区规划设计的基本要求。此标准的制定对促进工业园区的规划建设的规范化和优质化都具有重要的意义。

1.0.2　本标准适用于陕西省域内依据有关规定设立的各类工业园区的新建、改建、扩建项目的规划设计。

1.0.3　工业园区规划设计应该符合当地的产业发展规划、国土空间规划等相关规划的要求。

1.0.4　工业园区规划设计分为前期研究、总体发展规划和详细规划三个阶段。

1　前期研究应包括园区产业发展规划、园区选址论证和其他必要的专题研究。

2　工业园区详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划。

【条文说明】工业园区是产业发展的载体，不同类型产业对发展空间和配套设施的要求不同，所以在进行园区规划设计时，应该有明确的产业发展方向，要编制产业发展规划，用以指导总体发展规划和详细规划。

1.0.5　工业园区规划设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

# 2　术语和定义

2.0.1　工业园区  industrial park

工业园区是在一定的区域内规划建设的产业园区。在这个园区内实行特殊的政策，进行单独的管理，以达到园区产业率先发展，带动区域社会经济全面发展的目的。

2.0.2　总体发展规划  master development planning

在产业发展规划和园区选址的基础上，确定园区发展规模，对园区的功能进行合理分区，对建设发展用地进行布置，对市政基础设施、环境保护、安全防护等进行总体安排。

2.0.3　控制性详细规划  regulatory detailed planning

以总体发展规划为依据，对建设用地进行细分，规定建设用地的各项控制指标和规划管理要求。

2.0.4　修建性详细规划  constructive detailed planning

是以园区总体发展规划、或控制性详细规划为依据，制订用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工的规划设计。

2.0.5　功能分区  functional division

主要在园区总体发展规划阶段，合理布置各类工业，市政配套、管理服务及绿化生态等功能，形成功能分区。并强调就地平衡，使整个园区各类功能既隔离又统一，形成相互分离而又互相联系的有机整体。

2.0.6　工业运输  industrial transportation

工业运输是指工业企业为组织生产、再生产所进行的各种运输。按其活动范围可分为厂外运输和厂内运输。前者指企业与外单位之间的运输活动；后者指企业内部直接为生产过程服务的运输活动。

2.0.7　安全防护距离  safety distance

各设施之间为确保安全需设置的最小距离，如防火、防爆、卫生防护距离等。

2.0.8　新型产业用地（M0）  innovative industrial land

为了满足产业转型升级需求，在工业用地（M类）中增加新型产业用地M0。是为适应传统工业向新技术、协同生产空间、组合生产空间及总部经济、产业转型升级需要而提出的新的工业用地分类。一般是指融合研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能以及相关配套服务的用地。

# 3　工业园区分类

## 3.1　分类原则

3.1.1　分类要有利于指导园区规划布局的原则。

3.1.2　分类应简洁清晰，没有歧义的原则。

3.1.3　分类应和现有标准、规划进行有机衔接的原则。

## 3.2　分类方法

3.2.1　按照园区主导产业的污染类型进行分类。

3.2.2　按照《城市用地分类和规划建设用地标准》GB50137中对工业用地分类进行园区分类。

## 3.3　基本类型

3.3.1　工业园区可以按功能分成两大类：科技型园区和生产加工型园区。

1科技型园区指以科技研发为主的产业园区，包括科技园、软件园，及以研究开发为主的高新技术开发区等。

2生产加工型园区指以工业生产为主，工业用地占园区总建设用地45%以上的园区。

3.3.2　生产加工型园区按照污染和干扰程度，分成三个中类：

1一类工业园区：园区的工业用地只有一类工业用地（M1），对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患。

2二类工业园区：园区的工业用地有二类工业用地（M2），对居住和公共环境基本有一定的干扰、有震动和噪声等污染。

3三类工业园区。园区的工业用地有三类工业用地（M3），对居住和公共环境有严重干扰、污染，或有安全隐患。

【条文说明】目前工业园区有多种分类方法，一般有按产业生态特征划分的高新技术园区，生态工业园区，和按具体产业类型划分的园区，比如汽车工业园区，化工园区等，本标准编制的目的是为园区的规划布局服务的，因此选择了影响园区布局的主导因素，即主要产业的污染和干扰程度进行划分。其中科技型园区和一类生产加工型园区布置没有限制，可在城市建设区内部布置。二类和三类生产加工型园区分别布置在城市边缘或独立地段上。

# 4　工业园区规划的前期研究规定

## 4.1　一般规定

4.1.1　应根据工业园区的类型和规模，确定工业园区规划前期研究的内容。

4.1.2　新建园区规划设计中应编制产业发展规划和选址论证报告。

4.1.3　根据园区的运输、安全或生态环境影响，可编制交通运输、生态环境保护、智慧园区、安全防护等专题研究报告。

4.1.4　园区产业发展规划和选址论证报告应按本章规定进行。交通运输、生态环境保护、智慧园区、安全防护等专项研究应结合园区发展特点，按照园区特殊需求及相关行业要求进行编制。

【条文说明】工业园区的产业发展规划和选址论证是所有新建工业园区规划建设中必须研究的内容，所以在此标准中要予以规定。而交通运输、生态环境保护、智慧园区、安全防护等专题研究是针对某一类园区的特殊情况开展的工作，按需要进行编制，内容也各有侧重，因此只规定按园区特殊需求及相关行业要求进行编制。

## 4.2　园区产业发展规划

4.2.1　园区规划必须遵守国家有关产业发展、项目建设的法律、法规及《陕西省经济技术开发区条例》《陕西省高新技术产业发展条例》等地方法规。

4.2.2　园区产业规划应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》等国家产业结构调整政策要求；符合《陕西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》等相关政策要求，并根据版本的更新及时调整。

【条文说明】以上国家产业结构调整政策是目前国家正式发布的最新政策，但根据不同发展阶段的要求，国家产业结构调整政策存在动态更新的可能，产业规划编制应按照国家正式发布的最新政策版本执行。

4.2.3　园区产业规划应符合地方发展规划（国民经济和社会发展规划）、国土空间规划等经依法批准的上位规划和相关规划的要求。

4.2.4　园区产业规划应符合环保、安全、节能、节地等政策要求；符合涉及产业发展规划编制和实施的行政规章和规范性文件。

4.2.5　园区产业规划的年限应该园区总体发展规划保持一致，和当地的国民经济和社会发展规划期限相协调。

【条文说明】园区产业发展规划应当以国民经济计划和社会发展五年规划作为近期阶段，并与当地的社会经济发展长期发展目标相协调，规划目标年应和园区总体发展规划年限一致，同时可根据园区发展情况动态调整优化。

4.2.6　园区产业规划的任务是根据当地自然资源禀赋、经济社会发展条件、环境承载能力和上位规划要求，科学评估园区产业基础和外部发展环境，研究确定园区产业发展的方针、目标，合理构建产业体系和发展布局，谋划具有前瞻性、落地性的产业项目，提出具有可操作性的产业发展策略，引导产业集中布局、集聚发展，促进园区高质量发展。

4.2.7　园区产业规划应包括以下主要内容：

1研究制定园区产业发展方针和目标。

2确定产业发展体系和主导产业发展方向，原则上主导产业数量控制在3个以内。

3统筹安排产业布局。

4明确行业准入条件。

5明确园区产业协作关系，构建绿色低碳循环发展模式。

6提出重大产业项目。

7制定实施规划的措施。

【条文说明】 园区产业规划内容要达到以下要求：符合国家产业调整政策要求，发展目标覆盖全面，产业体系构建清晰精准，主导产业数量合理，项目谋划科学、可落地，发展策略具体明确、重点突出。主导产业数量按照《陕西省加快县域工业集中区和产业园区建设行动计划》（陕政办发〔2018〕20号）要求执行，产业用地规模的预测可参考《西安市产业用地指南（2019年试行版）》，并结合产业项目实际情况进行优化调整。

4.2.8　园区产业规划的成果应包括以下内容：

1规划文本

规划文本宜采用图文并茂的方式，表述内容详实、逻辑清晰、科学合理、准确规范。分析预测规划期内产业发展方向及发展规模，进行产业空间布局和项目落地，指导和衔接工业园区的总体安排。规划中涉及的安全底线、准入条件、空间结构等方面内容，应作为规划强制性内容，并在文本上有明确、规范的表述，同时提出相应的管理措施。

2规划附表

应包含现状企业、规划项目表。

【条文说明】规划附表是将规划文本所要展示的重要指标及数据资料以更加简明、清晰的方式表达出来。规划项目表是对规划期需要重点建设的产业项目的内容、性质、投资金额及项目期限等内容进行安排和部署。一般由表头（总标题）、行标题、列标题和数字资料四个主要部分组成，必要时可以在附表的下方加上表外附加。

3规划图件

规划图件应包含现状图、分析图、空间布局图。根据内容需要，可制作效果图、流程图、设计图等辅助图纸。

【条文说明】规划图件是利用图形、线条、色调、符号等元素，通过专业制图工具形象准确地将规划的现状、布局等内容制作成相应的规划示意图。根据需要，可将若干张图件合并表达，也可以分为多张图件表达。

4规划附件应包括上级审议意见、部门意见、专家论证意见、公众调查意见等。

## 4.3　工业园区选址论证

4.3.1　园区选址应遵循以下原则：

1工业园区选址应以区域社会经济发展规划、园区产业发展规划为依据，以促进区域社会经济发展。

2工业园区选址应遵守国土空间规划的相关要求，实现城园一体化协调发展，合理安排生产、生活和生态空间。

3工业园区选址应符合生态保护和安全防护的要求。

4工业园区选址应符合文物保护的要求。

4.3.2　园区选址应符合以下要求：

1工业园区选址选择应按照《陕西省建设项目选址报告编制技术导则》进行。

2工业园区选址应符合《工业企业总平面设计规范》GB50187中的有关厂址选择的相关规定。

3选址应该按照园区分类，科技型园区和一类生产加工型园区可以在城市内部选址；二类生产加工型园区应该在城市边缘进行选址。三类生产加工型园区应该和城市建设区有一定的隔离。

4工业园区选址应进行多方案比较，并进行技术经济论证。

5园区选址应征求当地居民意见，如需移民搬迁须制定妥善的移民安置方案。

4.3.3　园区选址论证应包括以下内容：

1工业园区选址应提出园区用地功能布局的初步方案，提出园区的规模和界限。

2工业园区选址应提出园区工业运输的初步方案。

3工业园区选址应说明园区建设与城乡建设的相互关系。

4.3.4　园区选址论证成果应包括选址论证报告，图件和支持性文件。

1选址论证报告内容应包括：园区的基本情况、园区选址的依据，园区选址的条件分析，园区选址与国土空间规划及相关规划的关系论证，园区选址论证结论与建议等。

2图件应包括园区的区位图，园区与国土空间规划及相关规划的关系图，园区的功能布局图，园区与环境敏感点关系图，及其他必要的图纸。

3选址论证报告的支持性文件应包括园区的各类批复文件、专家审查意见、公众意见及其他必要的支撑文件。

# 5　工业园区总体发展规划的相关规定

## 5.1　依据与原则

5.1.1　园区总体发展规划应以下列相关规划为依据。

1区域国民经济和社会发展规划，园区产业发展规划，园区选址论证报告等。

2园区所在区域的国土空间规划，城乡建设专项规划。

3园区所在区域的生态保护规划。

4园区所在区域的文物保护规划。

5.1.2　园区总体发展规划应遵循以下原则：

1应在园区产业发展规划和选址论证报告的基础上进行。

2应体现有利生产，方便生活的原则，建设高效、合理、有序的生产、生活和生态空间。

3应遵照城园一体化发展的原则，促进城乡协调发展。

4空间安排协调有序，并具有艺术效果。

## 5.2　规划年限

5.2.1　工业园区总体发展规划的年限宜为20年，并尽量和区域社会经济发展规划年限保持一致。

5.2.2　工业园区总体发展规划应提出近期建设的规划内容，近期规划年限宜为5年，并尽量和社会经济发展五年规划的年限相一致。

【条文说明】规划年限远期20年和近期5年是一般规定。但为了和社会经济发展规划目标保持一致，允许近远期规划年限进行适当调整。

## 5.3　性质与规模

5.3.1　应根据工业园区的产业规划和发展目标，合理确定工业园区的性质，用以指导工业园区的规划布局。

【条文说明】确定园区性质应参照3.3节的园区分类规定，可结合园区具体建设内容进行细分，以明确园区建设的具体方向。

5.3.2　应根据工业园区的产业规划、产业类型和发展目标，本着节约、集约利用土地的原则，合理确定工业园区的用地规模。

【条文说明】工业园区用地规模的确定时，主要生产用地应参照不同行业的用地定额、《陕西省建设用地定额指标（2015版）》等规定进行。

5.3.3　根据工业园区的产业规划、产业类型和发展目标，用地规模，估算园区的人口规模。

【条文说明】估算园区人口时，应根据产业规划，参照相关行业劳动定额，先确定园区生产性就业人口。再根据园区的服务功能，确定园区的服务人口。最后要考虑园区就业和居住的总体方案，确定园区总人口。

## 5.4　功能区划分

5.4.1　工业园区应有生产功能、科研教育功能、管理服务功能和生态防护功能，在职住平衡的原则下，适当考虑园区的居住功能。

5.4.2　工业园区总体发展规划中应进行合理的功能区划分，使得各类功能相互协调，相互配合。

5.4.3　功能区划分时应考虑生产功能和非生产功能的关系，在有利于生产的同时保障非生产功能的正常运行，不受干扰。

5.4.4　科技型园区和没有污染或干扰的一类工业园区，生产功能应和非生产功能适度混合布置。

5.4.5　园区的居住功能应按照有利生产、方便生活的原则，尽量做到职住平衡。

## 5.5　用地布局规划

5.5.1　工业园区用地分类应符合《城市用地分类和规划建设用地标准》GB50137中关于城市用地分类的规定。

【条文说明】 工业园区的用地和城市用地的性质相同，同属于建设用地，工业园区又往往和城市建设区域相同或相邻，所以用地分类应和城市用地保持一致。

5.5.2　工业园区各类用地占建设用地比例应符合如下规定：

1工业用地比例宜控制在45%-60%之间。

2道路交通和运输设施用地比例宜控制在10%-25%之间。

3公共管理和公共服务设施用地宜控制在5%-8%之间。

【条文说明】按照《城市用地分类和规划建设用地标准》（GB50137-2011），规划建设用地标准按人均指标和结构指标进行控制。而工业园区和城市区最大的不同是不具有或很少有居住功能，因此不能按照人均指标进行用地控制，只按结构指标进行控制。生产性工业园区只在公共管理和服务中心安排适量的单身宿舍。科技型园区可以在保证安全环保的情况下，考虑职住平衡，安排少量的居住用地。

参照《城市用地分类和规划建设用地标准》（GB50137-2011）工业用地指标应该大于此标准的指标（30%）；道路交通和运输设施用地应达到10%-25%。运输量大的园区应取高限；生产性园区公共管理和公共服务设施用地取低限，科技型园区取高限。

5.5.3　合理进行工业园区土地利用规划，提出工业园区总体布局方案设计，进行多方案比较。按照总体布局方案进行建设用地计算，编制园区建设用地平衡表。

5.5.4　确定园区交通发展战略的总体布局，确定主要对外交通设施和主要道路交通设施的布局。

5.5.5　按照主要产业对工业运输的要求，布置相关运输设施。确定铁路专线、工业站、接轨点的位置。充分利用地形，合理布置管道运输、带式输送机、索道等运输方式的线路走向及相关设施的位置。

5.5.6　对有易燃易爆等危险的生产设施，应按照相关专业规范和生活办公用地之间留出足够的安全防护距离。

5.5.7　确定绿地系统的发展目标及总体布局，划定各种功能绿地的保护范围（绿线），划定河湖水面的保护范围（蓝线），确定岸线使用原则。

## 5.6　交通运输规划

5.6.1　根据园区总体布局和产业发展特点，对各项交通预测数据的分析、评价，确定交通运输系统设计和道路系统规划。

5.6.2　交通运输规划应包括以下内容：

1确定园区对外交通类型，线路走向，场站、码头、枢纽、仓储等位置。

2进行园区客运输方式、线路、场站、枢纽等设计。

3进行园区货运方式、货运网络和货源点布局；确定货运站场、货运设施、货运枢纽位置和用地范围。

4进行铁路、码头、主次干道系统的布局，重要桥梁、立体交叉、快速干道、主要广场、停车场位置；确定货运专用道路系统。

5.6.3　交通运输规划成果应包括以下内容：

1文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明；

2图纸内容应包括：

1)分类标绘客运、货运、自行车、步行道路的走向；

2)主次干道走向、红线宽度、重要交叉口形式；

3)重要广场、停车场、专业货场的位置和范围；

4)铁路线路及站场、公路及货场、机场、港口、长途汽车站等对外交通设施的

位置和用地范围。

## 5.7　市政工程和专项规划

5.7.1　一般规定

1根据园区发展目标、产业结构和总体布局，进行电力、电信、供水、排水、供电、燃气、供热、环保环卫、综合防灾等专项规划，确定各系统的发展目标及重要设施总体布局。

2确定生态环境保护与建设目标，提出污染控制与治理措施。

3确定综合防灾与公共安全保障体系，提出防洪、消防、人防、抗震、地质灾害防护等规划原则和建设方针。

5.7.2　具体规定见第8、9、10章内容

【条文说明】因为市政工程规划和环保环卫、综合防灾等专项规划内容，贯穿了工业园区选址论证、总体发展规划、详细规划等所有过程，所以未来内容不重复，放在第8、9，10章专门论述。

## 5.8　建设时序与近期建设规划

5.8.1　确定空间发展时序，提出规划实施步骤、措施和政策建议。

5.8.2　提出近期建设规划的目标、建设范围、主要建设项目及投资估算。

## 5.9　成果要求

5.9.1　工业园区总体发展规划成果应包括文本、图纸、说明和附件。

5.9.2　文本应包括以下主要内容：

1说明本次规划编制的背景、依据和园区规划期限。

2园区产业发展规划和选址论述；园区发展方针与战略。

3园区性质，园区规划区范围，园区发展目标及发展规模。

4园区土地利用和空间布局，应包含下列内容：

- 1)说明用地现状和建成区面积，确定规划建设用地范围和面积，列出用地平衡

表；

- 2)园区各类用地的布局，不同区位土地使用原则及地价等级的划分，市、区级

中心及主要公共服务设施的布局；

- 3)重要地段的建设控制，文物古迹、历史地段、风景名胜的保护，园区风貌和

特色；

4)提出园区村镇居民点改建搬迁的规划，提出城园一体化发展的方案。

5园区环境质量建议指标，改善或保护环境的措施。

6各项专业规划、内容要求详见第8、9、10章的规定。

7分期建设和近期建设规划，包括基础设施建设、土地开发投入、近期建设项目等。

8实施规划的措施和建议。

5.9.3　总体发展规划阶段图纸应包括以下内容：

1区位分析图比例宜采用1/50000～1/200000比例尺，图中应标明园区在行政中的位置、与城市区的关系、对外交通联系、主要基础设施、主要风景旅游资源等。

2园区现状图比例宜为1/2000-1/10000，图纸应标明以下内容：

- 1)应按《城市用地分类及规划建设用地标准》GBJ50137分类表达园区现状各

类用地的范围，图中以大类为主，中类为辅；

2)主次干道，重要对外交通，市政公用设施的位置；

3)公共管理公共服务设施的位置；

4)需要保护的风景名胜、文物古迹、历史地段范围；

5)园林绿化系统和河、湖水面；

6)表现风向、风速、风频的风玫瑰；

7)主要地名和主要街道名称。

3新建园区和园区新发展地区应绘制用地工程地质评价图。图纸比例同现状图，图纸应标明以下内容：

1)不同工程地质条件和地面坡度的范围、界线、参数；

2)潜在地质灾害（滑坡、崩塌、溶洞、泥石流、地下采空、地面沉降及各种不

良性特殊地基土等）空间分布、强度划分；

3)活动性地下断裂带位置，地震烈度及灾害异常区；

4)按防洪标准频率绘制的洪水淹没线；

5)地下矿藏、地下文物埋藏范围；

6)用地适宜性的综合评价，确定适宜性区划（包括适宜修建、不适宜修建和采

取工程措施方能修建地区的范围），提出土地的工程控制要求。

4园区总体发展规划图应表现规划建设用地范围内的各项规划内容，图纸比例同现状图。

5近期建设规划图应表现近期建设用地范围内的各项规划内容，图纸比例同现状图。

6各项专业规划图，详见第8、9、10章的规定。

7说明书和附件。

1)说明书对规划内容进行说明解释；

2)附件包括在总体发展规划阶段进行的专题研究报告，规划基础资料，园区各类批复文件、居民意见调查等支持性文件。

# 6　工业园区控制性详细规划的相关规定

## 6.1　原则与依据

6.1.1　编制园区控制性详细规划，应当依据已经依法批准的园区总体发展规划，考虑相关专项规划的要求，对具体地块的土地利用进行细分，对建设提出控制指标，作为建设主管部门(国土空间规划主管部门)做出建设项目规划许可、提出地块规划设计条件的依据。

6.1.2　编制园区控制性详细规划应符合政策法规的要求，并作为园区规划管理的依据，并指导修建性详细规划的编制。

6.1.3　控制要求和控制指标应清晰明确，避免产生异义。

6.1.4　地块建设强度控制指标应考虑土地价值和区位级差。

6.1.5　规划应充分考虑园区建设的总体艺术要求。

## 6.2　用地细分

6.2.1　用地划分应按《城市用地分类和规划建设用地标准》（GB50137-2011）中的小类为主进行。规划中根据需要可增加M0（新型产业用地）用地。

【条文说明】M0（新型产业用地）是在工业用地（M类）中增加新型产业用地，主要为了满足产业转型升级需求。

M0是为适应传统工业向新技术、协同生产空间、组合生产空间及总部经济、2.5产业等转型升级需要而提出的城市用地分类。即在工业用地（M类）中增加新型产业用地（M0），是指：融合研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能以及相关配套服务的用地。

与加工生产制造密切相关的研发、设计、孵化、试验及中试活动划入工业用地，如生物研发制药、云计算等属于一类工业用地；

建筑具有明显的办公楼宇经济属性的，如动漫制作、电影媒体制作、各类咨询机构、软件服务外包，属于商务用地（艺术传媒用地B22、其它商务用地B29）孵化楼软件。

6.2.2　地块性质和边界均不能重复，应保证地块性质单一，地块划分充分尊重现有土地产权及边界。

6.2.3　地块大小应适应不同性质土地出让要求，生产用地的形状和规模应符合生产工艺的要求。

【条文说明】特殊地形地块划分可特殊考虑。

## 6.3　建设强度控制

6.3.1　控制指标分为规定性和指导性两类。前者是必须遵照执行者，后者是参照执行的。

6.3.2　地块控制指标应符合《陕西省建设用地定额指标2015版》的规定。

6.3.3　工业用地投资强度的规定应符合《工业项目建设用地控制指标》的规定。

【条文说明】《工业项目建设用地控制指标》（自然资发[2023]72号）规定了工业用地的规范性指标包括容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重等3项。推荐性指标包括固定资产投资强度、土地产出率、土地税收等3项。在此条中只用投资强度指标的原因是本标准主要是应用在工业园区规划设计阶段的，而土地产出率和税收主要是用以建设完成后的考核的。

6.3.4　规定性指标一般为以下各项：

1用地性质；

2建筑密度（建筑基底总面积／地块面积）；

3建筑系数（建筑物占地面积＋构筑物占地面积＋堆场用地面积）/项目总用地面积×100%，仅工业用地需要）

4建筑控制高度；

5容积率（建筑总面积／地块面积）；

6绿地率（绿地总面积／地块面积）；

【条文说明】建筑密度、建筑系数、容积率三个指标，工业地块控制指标按下限控制，其他用地按上限控制。建筑控制高度主要控制非生产性地块，工业用地的建筑高度一般不做控制，只有对相邻地块建设有干扰时才需进行规定。绿地率指标工业用地按上限控制，其他用地按下限控制。

7交通出入口方位；

8停车泊位及其他需要配置的公共设施；

9投资强度；

【条文说明】项目用地范围内单位面积固定资产投资额。

（投资强度=固定资产总投资÷总用地面积）

10地均产值；

【条文说明】项目用地范围内单位土地面积上的产值，反映单位土地上项目的产出情况，是衡量土地利用效率、投资效益的重要指标。

（地均产值=年工业总产值／项目总用地面积）

11地均税收；

【条文说明】项目用地范围内单位土地面积上上缴税金数量。反映单位土地上项目的税收情况，是衡量土地产出水平的另一个重要指标。

（地均税收=项目上缴税金总额／项目总用地面积）

【条文说明】主要依据《陕西省人民政府办公厅关于加强节约集约用地促进高质量发展的意见》中的工业园区相关控制指标要求。

（行政办公及生活服务设施用地所占比重=行政办公生活服务设施占用土地面积／项目总用地面积×100%）

6.3.5　指导性指标一般为以下各项：

1人口容量（人／公顷）；

2建筑形式、体量、风格要求；

3建筑色彩要求；

4固定资产投资强度（仅工业用地需要，万元/公顷）

5产值能耗（产值能耗–工业能源消耗总量÷工业总产值）

6不同性质土地的兼容和适建规定。

## 6.4　道路与运输规划

6.4.1　以园区总体发展规划为依据，结合园区的类型特点、规模及与对外交通、城市区的联系，合理进行道路系统的加密完善，进行交通分析，布置交通运输设施。

6.4.2　对园区道路进行布置，规划设计园区道路（包括主、次干道、支路）走向、线型、断面，主要控制点坐标、标高。

6.4.3　对停车场、货运站和其他交通设施进行布置，明确用地界线；

6.4.4　对交通组织和运输组织进行设计，确定地块的交通出入口方位、停车泊位。

6.4.5　园区总面积在10km2以上，道路红线宽度宜为：主干路40m，最大不超过50m，次干路30m，支路20m；园区总面积在5km2的以内，道路红线宽度宜为：主干路30m，次干路20m，支路12m，以达到节约用地的目的。

【条文说明】特殊地形或用地长宽比比较特殊的规划区可适当调整相应的道路红线宽度，降低道路密度。

## 6.5　场地竖向规划

6.5.1　充分结合原始地形，依据总平面布局和道路建设要求，进行场地平整的初步设计，尽量减少土方和防护工程量，节约投资。

6.5.2　确定场地平整方式，估算土石方量。

6.5.3　对场地排水方向，道路坡度、坡向、控制点标高进行设计。

## 6.6　市政工程、环境保护与安全防护规划

6.6.1　应根据园区的详细布局和控制要求进行市政工程设施规划。（详见第8章规定）

6.6.2　按照园区的环境特点和污染防治要求，对环境保护提出具体规划。（详见第9章规定）

6.2.3　根据园区的环境特点和生产工艺特点，针对防洪、抗震等安全问题，开展综合防灾规划。（详见第10章规定）

## 6.7　公共服务设施规划

6.7.1　依据工业园区的类型不同按照人口数量配置相关公共服务设施。

6.7.2　主要包括医疗卫生设施、教育设施、商业服务设施以及行政管理设施。

【条文说明】公共设施的控制指标主要借鉴城市公共设施的控制指标：主要有千人指标、用地面积千人指标、建筑面积千人指标、建筑规模、用地规模等。

## 6.8　成果要求

6.8.1　控制性详细规划的成果应包括文本、图纸、说明书。

1文本内容应包括以下内容：

1)总则、制定规划的依据和原则、主管部门和管理权限；

2)土地使用和建筑规划管理通则；

a各种使用性质用地和适建要求；

b建筑间距的规定；

c建筑物后退道路红线距离的规定；

d相邻地段的建筑规定；

e容积率奖励和补偿规定；

f市政公用设施、交通设施的配置和管理要求；

g有关名词解释；

h其他有关通用的规定。

3)地块划分以及各地块的使用性质、规划控制原则、规划设计要点；

4)各地块控制指标一览表；控制指标分为规定性和指导性两类。（见6.3.4，6.3.5）

前者必须遵照执行，后者参照执行。

2图纸应包括以下内容：

1)位置图：图纸比例不限；

2)用地现状图：图纸比例为1／1000～1／2000，分类画出各类用地范围（分至

小类），标绘建筑物现状、人口分布现状，市政公共设施现状，必要时可分

别绘制；

3)土地使用规划图。图纸比例同现状图，画出规划各类使用性质用地的范围；

4)地块划分编号图。图纸比例1／2000-1／5000，标明地块划分界线及编号（和

文本中地块控制指标表相对应）；

- 5)各地块控制性详细规划图。图纸比例为1／1000～1／2000，图纸标绘以下内

- 容：

a规划各地块的界线，标注主要指标；

b规划保留建筑；

c公共设施位置；

d道路（包括主、次干道、支路）走向、线型、断面，主要控制点坐标、标

高；

e停车场和其他交通设施用地界线；必要时4、5两项可单独绘制。

6)各项工程管线规划图。会各类工程管网平面位置、管径、控制点坐标和标高。

3说明书应对规划思路和设计内容进行说明，也应包括支持性文件。

# 7　工业园区修建性详细规划的相关规定

## 7.1　原则与依据

7.1.1　修建性详细规划，应依据已批准的园区总体发展规划、控制性详细规划、相关专项规划的要求进行编制，经建设主管部门批准的修建性详细规划成果，作为指导园区初步设计及施工图设计的依据。

【条文说明】修建性详细规划应当以其上位规划和相关专项规划为依据，同时，修建性详细规划的作用是指导建设项目后期的初步设计及施工图设计。修建性详细规划一经批复，园区各项技术经济指标和建筑方案不可随意改变。

7.1.2　修建性详细规划，应符合政策、法规及相关标准、规定的要求，在满足地块性质和使用功能的基础上，达到安全、美观和低碳的效果。

7.1.3　修建性详细规划应符合生产流线顺畅、建筑物布局合理、道路交通便捷、市政设施充足、环境景观优美等基本原则。

【条文说明】工业园区的修建性详细规划与其他地段的修建性详细规划不同，首先要符合各类生产工艺的要求，在此前提下合理布置厂房、库房、配套用房等建筑物，规划便捷的人流和物流交通，给排水、天然气、蒸汽、电力、电信等市政设施充足、管网布局合理，同时还要注重打造优美的园区环境。

7.1.4　修建性详细规划宜提倡绿色低碳、智慧园区的发展方向。（此条建议提在第3章，作为各级规划编制的总原则）

【条文说明】编制园区规划应符合国家产业政策及发展方向，工业园区是国家产业发展的载体，打造绿色低碳的智慧园区是今后各类园区共同的发展方向，但规划编制时可根据各自实际情况和发展条件确定，故不作为强制性要求。

7.1.5　修建性详细规划应符合因地制宜、节约资金、可持续发展的原则。（此条建议提在第3章，作为各级规划编制的总原则）

## 7.2　场地分析

7.2.1　应说明该园区所在省、市、区（县、镇）的确切位置、占地面积、外部交通及周边环境等情况。

7.2.2　应明确现状用地性质和用地产权状况。

7.2.3　应对场地内山川、河流、湖泊、林地、古树、文物古迹等自然情况进行调查分析。

7.2.4　应对场地的地形地貌、水文地质等条件进行调查分析。

7.2.5　应对场地现状建（构）筑物及市政设施情况进行调查分析。内容包含以下内容：

1现状建筑物用途、层数、建筑面积、占地面积、结构形式、建设年代及建筑质量等基本情况；

2现状烟囱、水塔、水池等构筑物位置、结构形式及建设年代等基本情况；

3现状道路等级、宽度、坡度、材质及建设年代等基本情况；现状交通设施，如桥梁、涵洞、铁路、航道、码头、客运站等建设基本情况；

4现状供水、排水、供电、电信、燃气、供热、环卫等市政设施的情况；

5现状防洪沟、灌溉渠、高压走廊等情况。

【条文说明】7.2.1～7.2.5条文说明：场地分析是修建性详细规划的基础工作，必须准确地描述场地现状条件，取得场地地形图，描述并绘制现有建构筑物、交通及市政设施的详细情况，以便进行下一步规划编制工作。

7.2.6　场地分析应在充分调研现状条件及周边环境的基础上，客观分析场地的建设有利条件与不利因素。

7.2.7　分析并确定场地现状保留范围、拆除和平整范围。

## 7.3　总平面布置

7.3.1　总平面布置应综合考虑用地条件、工业性质、生产流程、防火安全、绿色节能、环境保护、投资状况等因素。

【条文说明】工业园区总平面布置受多种因素的影响，例如企业性质、用地规模、生产流程、道路运输、防火安全、环境保护、投资状况等，其具体规划必须结合上述因素，因地制宜地进行具体项目的规划设计，统筹安排布置各项设施，同时还需通过多方案比较寻求最优设计。

7.3.2　应明确功能分区，科学合理地布置生产、仓储、研发、商务、动力配套及生活配套服务设施等功能区域，还应预留一定的发展用地。

【条文说明】现代工业园区，已不仅仅局限于生产和仓储，尤其是科技型园区，还包含研发、商务等功能。企业的发展存在长期性，工业园区总平面布置应结合企业自身的发展需求和规划，考虑项目的建设顺序和远期发展，以满足生产、建设和扩大再生产的需要。

7.3.3　总平面布置应紧凑合理，尽可能提高土地利用效益。其布置应符合以下要求：

1满足生产流线的合理性、连续性、便捷性；

2生产联系和协作关系密切的单位宜相互靠近布置；

3满足生产安全防护、卫生要求，有利环境保护；

4形成建设形象美观、空间布置有序，并能和周边环境相互协调的布局方案。

7.3.4　应充分利用自然地形，分析不同地形高差的条件下总平面布局特点，因地制宜布置建构筑物，应符合以下要求：

1平原地区地形平缓，宜采用平坡式布置方式；

2丘陵地区高低起伏，宜采用阶梯式布置方式；

3地形坡度变化较大时，可根据具体情况采用平坡式或阶梯式布置方式；

4当自然地形坡度较大时，建筑物长轴宜沿等高线布置。

7.3.5　对环境敏感的建筑物应考虑当地的主导风向，产生污染的建筑物应布置在常年最小风向频率的上风向。

7.3.6　合理组织人行、货物交通运输流线，应符合以下要求：

1满足生产流程的需要；

2运输路径满足货流顺畅、短捷的要求；

3避免和运输繁忙的铁路与道路平面交叉；

4人流、货流出入口宜分开设置，减少交通流线交叉；

5生产工艺流线和货运流线宜保持一致。

7.3.7　应明确建筑火灾危险性等级，综合考虑工业园区建（构）筑物、铁路、道路之间的防火间距和建筑规模，其防火设计要求应符合现行《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

7.3.8　建筑物外形宜规整，利于生产使用。建筑群设计应与周边空间景观相协调，并符合有关城市规划的要求，创造良好的生产条件和工作环境。

【条文说明】工业建筑有别于民用建筑，其主要是从工业生产角度出发进行建筑功能及外观设计，因此工业建筑立面效果应尽可能规整、简洁、大方，有利于生产需要。同时工业园区又处于城市环境中，建筑群的整体形象应符合上位规划对所处地区建筑风貌的指导性要求，并与周边城市空间相协调，为城市和企业发展创造更好的环境。

## 7.4　生产设施布置

7.4.1　生产设施布置应结合具体工业项目类型，准确描述工业园区工艺流程具体内容。

【条文说明】不同类型的工业项目生产设施布置要求有所区别，工业园区规划设计时应首先明确项目类型，详细描述工艺流程的具体内容同时绘制工艺流程图，更为准确地将工艺流程与生产设施布置相结合，从而说明规划设计的合理性。

7.4.2　生产设施布置应满足生产工艺流线要求，避免互相交叉和迂回运输，缩短生产周期，节约生产费用。

【条文说明】随着企业规模越大，所需要的生产单元越来越多，其协作化水平也越来越高。生产设施布置是合理安排企业内部各个生产作业单位和辅助设施的相对位置与面积、生产厂房内部生产设备的布置。有效的生产设施布置有助于区域内或区域间的物料和人员的流动，降低运输成本和时间，提高工作效率。因此，所有生产设施布置均应考虑工艺流线的合理性，尽可能避免物料和人员流动的交叉和迂回。

7.4.3　生产设施布置时的噪音控制要求应符合现行《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087）以及相关行业设计规范的规定。

【条文说明】第7.4.3-7.4.4条文说明。生产设施、仓库与堆场布置需结合洁净、高温、有害气体、振动、噪声、易燃易爆、防潮防水等因素以及各方使用需求统筹考虑，本文未对上述因素进行具体阐述，具体要求应符合现行《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087）以及相关行业设计规范的规定。

7.4.4　生产设施、仓库、堆场及动力公用设施布置的应符合现行《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。

【条文说明】工业园区内主要建筑物除生产厂房之外还包括仓储堆场、动力公用设施、生活配套用房等各类与生产相关的建筑物，在进行修建性详细规划编制时，应对这些所有建筑物进行合理布局，其具体要求应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）。

## 7.5　绿化景观布置

7.5.1　工业园区的绿化布置应符合上位规划的要求，应与总平面布置、竖向设计及管线布置统一考虑，应合理安排绿化用地。

【条文说明】国内外实践表明，用绿化消除和减少工业生产过程中所产生的有害气体、粉尘和噪声对环境的污染，改善生产和生活条件，具有良好的效果，并日益收到人们的重视。为了给工业园区提供足够的景观环境，要求在进行总平面布置时必须考虑绿化布置。

7.5.2　种植植物的选择宜符合当地城市环境的需要，考虑工业园区生产废气排放的特征选择抗性树种和指示性树种，并宜选择与自然环境相适应的乡土树种。

【条文说明】工业园区绿化有其特殊性，应结合不同类型的企业及其生产特点、污染性质及程度，结合当地的自然条件和周边的环境条件，以及所要达到的绿化效果，正确合理第确定各类植物的种植面积比例和配置方式。

7.5.3　生产设施与其它功能区之间应按环境影响程度，设置防护绿地。

7.5.4　环境景观设计宜采用点、线、面相结合的景观系统，并宜保留和利用用地范围内的已有树木和绿地。

7.5.5　工业园区入口门户空间、行政办公区、园区主干道等地段应重点进行环境景观设计，设计要素应与周边的环境设计相一致。

【条文说明】本文所提到的重点地段是在总结工业园区绿化实践经验的基础上提出的，入口门户空间、行政办公区、园区主干道是企业对外联系的窗口，人员活动集中，体现了园区及企业的整体形象，因此需要对上述地段进行重点设计。

7.5.6　绿化布置的具体要求应符合现行《工业企业总平面设计规范》GB50187的规定。

## 7.6　道路与运输规划

7.6.1　根据上位控规以及园区的规模、产业特点对交通运输进行分析，结合总体布局和工艺流程，对物流交通进行综合组织安排。工业园区道路运输规划应符合现行国家标准《城市道路工程设计规范》CJJ37以及《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定。

【条文说明】在满足相关现行国家标准外，工业园区物流交通规划还应该根据园区的用地规模、产业特点、地形地貌等要素，结合现代科技和运管手段，留有一定的产业发展、管线改扩建的空间余地。

7.6.2　将道路系统、静态交通以及仓储堆场等基础设施与智慧管理运营结合规划。

【条文说明】中国已经进入从增量转向增质的发展新格局。随着大数据、物联网、交通工具的发展，以及工艺和装备的应用和更新。2018年，首个车路协同应用平台在雄安新区正式问世。未来城市交通是将基础设施与智慧运管结合；智慧交通系统随着经济技术的进步以及城市的发展，智慧交通系统将是一个可以动态升级的系统。这也是未来工业园物流交通规划的方向。

7.6.3　改（扩）建的工业园区物流交通规划应充分、合理利用原有道路、堆场、龙门吊等物流工程设施。当所利用的原有道路局部路段受条件限制不符合本规范的要求时，在经过技术经济比较和采取相应措施确保安全通行的前提下，可对本规范规定的个别技术指标作适当变动,但应经设计审批部门批准；当原有道路不能利用而需改线时，改线路段应按新建厂矿道路设计。

【条文说明】中国已经进入存量增质发展的新阶段，加之国土空间规划对城市开发边界的管控，一能促进城市转型发展，提高发展质量；二是有利于节约用地和保护耕地；三是有利于城市管理者确定好了开发边界底线，确定城市理性发展战略，确保城市自由的发展特色，最终推动城市发展步入良性循环轨道。在此背景下，老旧工业区已经成为重要的土地资源，对原有的工业区基础设施加以科学利用和改造升级也将是未来国土空间规划的重要内容。

7.6.4　系统规划园区人行线路、物流线路、轨道运输、静态交通等交通设施。以共享为主，专用为辅，进行科学布局，有效缩短交通运输距离；便于管理；节约投资。

7.6.5　交通运输规划应高效便捷，符合以下要求：

1结合工艺要求和生产流程，尽量缩短物流线路的长度；

2对物流和人流、重载和轻载、原料和成品、清洁和污废等不同性质的交通进行分层次规划。减少不同性质交通线路的交叉和相互干扰；

3强调危化物运输的线路和储存安防措施；

4结合用地布局规划，合理布置堆场和仓库，避免货物集散和货车计量暂停对内部交通的影响；

5办公区和生活配套区交通组织应充分考虑车行路线、人行路线及停车场的设置。

7.6.6　园区道路等级按性质用途可分为：物流通道、人行通道、消防车道、综合道路；按横断面宽度和形式可分为：主干道、次干道、支路和引道。生产区的主干道宽度宜为9-12m，次干道宜为6-7m，支道、车间引道宜为4m（或同坡道、台阶宽，人行道宜为1-2m。道路转弯半径、最大坡度和坡长应满足现行的《厂矿道路设计规范》和《城市道路工程设计规范》。

【条文说明】根据现行的《厂矿道路设计规范》园区公共区域的道路宽度考虑上位规划及和城市区域的衔接，尽量和城市区域道路的宽度保持一致，道路宽度、转弯半径、坡度和坡长等参数也应与现行《厂矿道路设计规范》和《城市道路工程设计规范》保持一致。

## 7.7　竖向规划

7.7.1　竖向规划应符合现行国家规范《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83。

7.7.2　竖向规划应遵循安全、适用、经济、美观的原则。

【条文说明】 现代工业园区竖向规划一要满足排水和防洪要求，避免厂区积水影响运营；二是方便施工和物流运输。合理处理室内外高差；三是减少土方和防护工程量，节约投资；四是合理处理高差，利用超差布置立体绿化和景观，打造园区特色环境。

7.7.3　根据园区的用地规模和特点，运用海绵城市、中水利用的节水理念和措施，使园区开发对区域生态环境的影响最小化。

7.7.4　竖向布置需满足生产工艺、交通运输、装卸作业对高程的要求。

7.7.5　工业园区竖向规划包括下列内容：

1确定园区地块或建筑物、道路等的设计标高并与四周场地、道路、铁路的标高衔接；确定竖向布置形式和平土方式；确定场地平整方案、排水方式和排水系统；计算场地土石方工程量。

2与周边用地性质和空间环境合理衔接，与区域城市景观融合。

7.7.6　台地、建筑的长边以及主要道路宜平行于等高线布置。

【条文说明】现代工业园区的厂房尺度和规模大；生产工艺流线长，联合厂房动辄占地数万平方米，建筑长度超过200米；有些生产工艺对地坪的坡度要求十分苛刻；厂房室内地坪与道路的高差和坡度要求，所以，建筑的长边和道路宜平行于等高线布置。

7.7.7　园区竖向布置分为平坡式、台阶式和混合式三种。

1平坡式适用于建筑密度大、铁路、道路和管线多；自然地形坡度平坦（1%~3%），面积不大的园区。

2台阶式在高差衔接处以挡土墙或护坡相连，适用于自然坡度大于8%的场地。

3混合式适合的地形坡度介于台阶式和平坡式之间。产地坡度在8%—5%时，宜规划为混合式；

【条文说明】现代工业园区一般占地面积较大，自然地形不会完全一致，混合式布局更能因地制宜，也更能发挥地形和有点。

7.7.8　场地设计标高，应高于设计频率水位0.5ｍ。

7.7.9　地面排水坡度不宜小于0.3%。小于0.3%时，应采用多坡向或特殊措施排水。

7.7.10　相邻台地的高差宜为1.5~3.0m。土质衔接护坡坡比不应大于0.67；砌筑型护坡的坡比宜为0.67~1.0；高差大于3.0m时，宜采用护坡和挡土墙结合的方式。

7.7.11　填方区优先布置绿地、广场和轻载荷的建构筑物。

7.7.12　高度大于2.0m的挡土墙和护坡，其上缘与建筑物的水平距离不应小于3.0m，下缘与建筑物的水平距离不应小于2.0m。

7.7.13　确定建筑物室内正负零地坪对应的竖向标高；建筑物室内正负零地坪应高出室外场地地面设计标高，且不应小于0.15m。有运输要求的建筑物室内地坪标高，应与运输线路的标高和设计要求相协调。

7.7.14　结合海绵城市“渗、滞、蓄，净、用、排”的设计理念，采用下沉绿地、雨水花园等低影响开发措施，对雨水排水进行错峰和利用。

【条文说明】根据“十四五”规划《纲要》有关要求，扎实推动海绵城市建设，增强城市防洪排涝能力，《住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知（建办城〔2022〕17号）》明确提出了因地制宜、专业协同的设计原则，明确实施路径、强化运维管控、建立长期机制等要求。海绵城市设计将是城市高质量发展的重要内容。

## 7.8　市政管线与管线综合

7.8.1　应符合现行国家标准《管线综合规划规范》GB50289、《城市综合管廊工程技术规范》GB50838、《化工企业总图运输设计规范》GB50489以及其它专项市政工程规划的有关标准规定。

7.8.2　管线综合规划的主要内容包括：协调各工程管线布局；确定工程管线的敷设方式；确定管线排列顺序和位置；管线之间的间距、高程以及覆土深度等。

7.8.3　结合用地规划，按照区域功能、工艺特点和产能规模，合理对管线进行分级分类，公用专用结合。公用主干管线可以考虑采用综合管廊，沿主干道路布置，缩短管线长度；方便检修，便于扩容改造。

【条文说明】工业园区的工程管线是工业生产所需能量的供给保障。现代工业园区规划一般以产业融合为理念，打造产业链、产业集群目标。涉及的产业类型多、工艺区别大；能源需求不同；产生污废的种类和份量也不同。所以管线规划复杂，尤其是管线综合，需要协调许多管线排序、交叉以及相互之间的安全影响。

7.8.4　随着科技发展，针对未来智慧工业园区的发展需求，对新建园区市政工程规划应注重新技术的应用。对老旧园区的升级改造应该以不影响运营和安全为基本原则。根据基础设施的质量和使用情况，循序改造，逐步升级。

【条文说明】智慧园区对安全、环保、消防、能源供给、污废排放全覆盖监测，通过监控和传感器收集各种数据，提供在线、移动、便携式、检测服务等不同形式和多梯度监测方案，为园区运管决策提供快速、精准、全面的感知数据，提供执法、监管、规划、调控不同业务的量化数据抓手，来保证工业生产和研发的安全、高效和环保。这些都以大量数据的采集、传输、分析为基础，有线传输的路由规划，无线传输的传感设施布置未来智慧工业园区市政工程规划的重点内容。

7.8.5　根据用地和工业布局，科学系统规划园区各项市政工程管线的走向和设施的布局。以节约用地、降低能耗、安全高效为原则。

【条文说明】管线规划和综合布置按照工业园区的用地布局和功能分区，合理布置联合站房、变电站、污水处理站等公共设施，将能源供给中心尽量布置在负荷中心；将污废处理中心布置相对集中产生的区域；从而有效缩短干管距离，减少管线交叉。

7.8.6　避开地震断裂带、沉陷区以及有潜在安全隐患的不良地质区域，安全、高效地为产业发展提供能源动力保障。

7.8.7　管线综合应与园区的交通、景观相协调，除生产工艺要求的空中架设管道外，宜地下敷设。

7.8.8　工程管线尽量布置在轻载区域；埋深较浅的管线宜避免横穿交通繁忙和重载道路。

7.8.9　架空管线不能影响交通运输，并应满足消防要求。

7.8.10　当竖向位置交叉碰撞时，应遵循如下原则：

1压力管避让重力流管线；

2易弯曲管线避让不易弯曲管线；

3支管线避主管线；

4小管径、低规格管线避让大管径、高规格管线；

5临时管线避让永久管线；

6新建管线避让现状正常使用的管线。

7.8.11　管线综合应为企业和园区远期发展留有升级和扩展的余地。

【条文说明】工业园的开发、招商以及运营是一个动态过程，市政管线规划及综合需要结合工业园区的上位控规的发展目标，预留工艺技术及设备升级、产能扩大所需要的改造和扩展空间，尤其是公用主干管线和沿主干道路敷设的管线，避免反复开挖对园区生产的影响。

7.8.12　工程管线从道路红线向路中心线平行布置的顺序宜为：电力、通讯、给水（配）、燃气（配）、热力、燃气（输气）、给水（输水）、再生水、污水、雨水。

## 7.9　工程量与投资估算

7.9.1　应汇总计算规划园区新征地面积、新建建筑面积、拆除及改造现有建筑面积、新建道路面积、场地平整工程量、绿化工程量、基础设施新建及改造工程量等规划建设工程量。

7.9.2　投资估算应以国家及地方相关编制标准为依据，以规划园区所在地的当地定额为依据，并可结合市场行情。

7.9.3　投资估算应包含工程费、工程建设其他费及基本预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金。

1工程费应包含建筑工程费、安装工程费、设备购置费。

2工程建设其他费包含建设用地费、建设管理费、建设项目前期工作咨询费、勘察设计费、环境影响咨询服务费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费、工程保险费、特殊设备安全监督检验费、联合试运转费、招标代理服务费、施工图审查费、市政公用设施费等。

3基本预备费宜按8%-10%计取。

4建设期贷款利息按当期银行利息计取。

5铺底流动资金根据园区企业类型计取。

【条文说明】第7.9.1～7.9.3条文说明。条文规定参考《市政工程投资估算编制办法》（建标【2007】164号）及国家相关取费文件，工程建设其他费、铺底流动资金可根据园区建设实际情况按规定计取。

## 7.10　修建性详细规划的成果

7.10.1　修建性详细规划的成果应包括设计说明书和规划图纸。

1规划说明书，应包含以下内容：

1)现状条件分析；

2)规划原则和总体构思；

3)用地布局；

4)空间组织和景观特色要求；

5)道路和绿地系统规划；

6)各项专业工程规划及管网综合；

7)竖向规划；

8)主要技术经济指标，一般应包括以下各项：

a总用地面积；

b总建筑面积；

c拆除、新建及改造各建筑物建筑面积、占地面积、建筑高度、层数；

d容积率、建筑密度；

e绿地率；

f停车位；

g投资估算；

2图纸应包含以下内容：

1)规划地段位置图。标明规划地段在城市的位置以及周围地区的关系；

2)规划地段现状图。图纸比例为1／500～1／2000，标明各类用地、自然

地形地貌、道路、绿化、工程管线及建（构）筑物的性质、高度、层数、

质量等；

- 3)规划总平面图。比例尺同上，图上应标明规划建（构）筑物、绿地、道

- 路、广场、停车场、河湖水面的位置和范围。

- 4)道路交通规划图。比例尺同上，图上应标明道路的红线位置、横断面，

- 道路交叉点坐标、标高、停车场用地界线；

- 5)竖向规划图。比例尺同上，图上标明道路交叉点、变坡点控制高程，室

- 外地坪规划标高；

- 6)单项或综合工程管网规划图。比例尺同上，图上应标明各类市政公用设

- 施管线的平面位置、管径、主要控制点标高，以及有关设施和构筑物位

- 置；

7)主要建筑物单体方案，应绘制各层平面图，可绘制立面图和剖面图；

8)表达规划设计意图的模型或鸟瞰图及主要建筑物透视图。

# 8　工业园区的市政工程设施规划

## 8.1　一般要求

8.1.1　一般规定

1应根据园区发展目标、产业结构和总体布局，进行电力、电信、供水、排水、供电、燃气、供热、环卫、综合防灾等专项规划，确定各系统的发展目标及重大设施总体布局。

2应确定生态环境保护与建设目标，提出污染控制与治理措施。

3应确定综合防灾与公共安全保障体系，提出防洪、消防、人防、抗震、地质灾害防护等规划原则和建设方针。

8.1.2　市政配套设施包括热电厂、变电站、配电设施、模块局、自来水厂、污水处理厂、加油站等，其用地、容量、标准应考虑工业类别和工艺上的要求结合城市情况综合加以确定。

8.1.3　电力、电信、燃气工程规划应按专项规划要求科学预测，合理配置。

【条文说明】园区电力专项规划是园区规划和所属城市电网规划的重要组成部分，应与园区规划、控制性规划、城市电网规划相互配合和衔接。

8.1.4　区内工程管线综合规划应与城市道路交通、城市居住区、城市环境、给水工程、排水工程、热力工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调。

【条文说明】作为园区规划的重要组成部分，各园区在总体(含分区)、详细各规划阶段都有相应的给水、排水、热力、电力、电信、防洪等专业规划。为了节省投资和用地，避免后期建设冲突，应将些专业规划中的线路工程在同一空间内进行综合考虑，要满足各专业容量功能等方面的要求，使工程管线正常运行，又要符合园区空间综合布置的要求，工程管线综合规划应与各专业规划相协调，使得规划更趋科学合理。

8.1.5　动力供应及各种工程管线干管应靠近最大用户或负荷中心。

【条文说明】公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户以节省投资与降低能耗。管线综合布置时，干管应布置在用户较多或支管较多的一侧，也可将管线分类布置在管线通道内。

8.1.6　部分公用服务设施如抽水站、污水处理厂和垃圾收集站，可能会造成景观影响。因此应争取在其外围植树和辟设景观缓冲地带，作为屏障，使有关设施与周围环境融为一体，在视觉上更加协调。

8.1.7　管网规划应与城市的各项基础设施以及地下管线的规划建设相互协调，避免各专业设施间的冲突。

【条文说明】根据管线的种类及技术要求，结合总平面布置合理地确定各种管线的走向及空间位置，协调各管线之间、管线与其它设施之间的相互关系，布置合理的管网系统。

## 8.2　给水规划

8.2.1　应以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的工作方针为指导，以水资源作为确定产业结构的标准，充分考虑到水景用水、生活用水、工业用水之间的关系，并相应的处理好水源和防洪间的关系，统筹考虑水资源利用与供水安全。

8.2.2　应根据园区用地规模、人口规模、工业类型和经济水平，结合区域水资源现状合理确定供水规模。

【条文说明】给水工程应适当超前，并留有一定的弹性，以适应将来的发展变化。一般单位用地用水量指标可参照1.2万~5.0万m3/(km2˙d)，高˙科技开发区用水量约0.6万m3/(km2˙d)，综合经济技术开发区用水量一般宜不高于1.3万m3/(km2˙d)，技术水平较高的大型重化工区用水量宜不超过3.2万m3/(km2˙d)。

8.2.3　园区给水管网的设置要与周边规划相协调，并与周边片区总体主干供水系统相连，片区供水管网宜连接成环，近远期结合，提高园区的供水可靠性。

【条文说明】在进行工业厂区给水管网布置时，首先应该根据实际情况，合理确定给水管方向。对于厂区内的给水，要根据实际情况作科学分析，如对厂区的建筑单体来说，如果建筑单体所需给水压力市政管网压力本身能够提供，应该充分利用，如果市政管网难以满足一些高层的建筑水，那么也应该分区供水，以最大可能的做到节能、经济。而对于厂区内的生产用水，如果直接依靠市政管网提供时，要注意防范生产用水倒流污染风险。

8.2.4　应根据工业园区的特点合理规划水资源的供给，结合园区区域特点合理选择水厂位置、合理布置给水管道和供水系统。

【条文说明】我国的园区可按照不同标准分为以下类别：按照园区的功能特征划分按此依据划分,可分为经济特区,沿海开放城市及经济技术开发区,高新技术产业开发区,边境自由贸易区等；按照经营活动的特征划分，可分为工业园区,农家园区,旅游园区,商业园区等专业园区，要针对某一类园区的具体情况开展水厂和管道的布置工作。

8.2.5　应结合实际、统筹规划园区内废污水集中回收、处理、再利用，利用不同低影响设计策略汇集园区内有效降水，或从园区外引入非常规水源，并将其作为园区重要水源加以利用，实现园区用水“大循环”。

【条文说明】污水资源化利用、海绵城市建设是缓解水资源短缺和水环境污染问题的有效途径，也是实现碳达峰、碳中和的重要举措，工业园区污废水、雨水水资源的回收利用在城市水环境建设中占有重要地位。

8.2.6　开展园区内企业用水单元内循环、企业间的阶梯利用以及尾端集中回收再利用，统筹配置非常规水源，可以实现产业园区用水“零排放”，节省大量洁净水资源，大幅减少废污水排放，改善生态环境，提高资源环境承载能力。

【条文说明】工业园区各用水单位往往对水质的要求存在区别，通过用水单元、用水企业间水的串接利用，既可以节省大量洁净水资源，大幅减少废污水排放，减小环境压力。

8.2.7　总体发展规划阶段供水规划的主要任务是根据园区产业规划和发展规模，进行用水量预测、水源选择及水源地保护、給水设施的布置、输配水管线敷设等内容。

1具体内容包括：

1)用水量标准，生产、生活、市政用水总量估算；

2)水资源供需平衡，水源地选择，供水能力，取水方式，净水方案，水厂制水

能力；

3)输水管道及配水干管布置，加压站位置和数量；

4)水源地防护措施。

2成果要求：文本和图纸

1）文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明。

2）图纸内容应包括

a水源及水源井、泵房、水厂、贮水池位置、供水能力；

b给水分区和规划供水量；

c输配水干管走向、管径、主要加压站、高位水池规模及位置；

8.2.8　详细规划阶段给水规划的主要内容是在总体发展规划的指导下，进一步确定供水的具体设施、管网等内容，计算设施规模和管道管径，对管线进行具体定位，设计管道埋深等内容，并进行管网综合设计。

【条文说明】详细规划是对总体发展规划阶段的落实和反馈，详细规划阶段给水工程应包括：根据用地性质确定用水量标准，计算详细规划范围内的用水总量:对不同用地性质提出用水水质，水压等要求;布局规划范围内给水设施和输配水管网布置;技术管网管径，校核配水管网水量及水压;选择管材，估算控制点坐标和标高;进行给水工程必要的技术经济分析等内容。

## 8.3　供热规划

8.3.1　供热系统规划应根据园区所在城市的供热系统现状和规划特点，统筹安排，合理布局、适度超前，建设能满足园区用热的近远期需求。

8.3.2　应调查研究热负荷分布情况，结合工业园区内的产业布局进行系统优化，避免重复建设。

【条文说明】合理的系统布局对热能输送、热损失具有重要影响。热负荷分布情况应综合园区规划考虑，包括现状负荷分布和远期发展负荷分布。

8.3.3　供热系统规划要与国家的碳中和及环境保护政策相结合，达到能源综合利用和可持续发展的要求。

【条文说明】碳中和是指人类活动产生的二氧化碳的数量，和因为人类活动而减少的二氧化碳数量达到平衡，2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，碳达峰碳中和被高亮提及，此后一直是国家乃至全球关注的重点。实现碳中和对改善全球气候变暖情况、优化产业结构和能源结构具有重大意义，在碳中和的引领下，低碳转型已成为供热领域不可逆转的方向，工业园区供热系统的规划也应依据国家政策与时代潮流。

8.3.4　工业热负荷宜采用相关分析法和指标法。采用指标法预测工业热负荷时，可按下式计算:

式中：工业热负荷（t/h）

工业热负荷指标（t/(h·km2)

不同类型工业的用地面积（km2)

工业类型

工业热负荷指标应按表9.1选取。

表9.1工业热负荷指标（t/(h·km2))

| 工业类型 | 单位用地面积规划蒸汽用量 |
| --- | --- |
| 生物医药产业 | 55 |
| 轻工 | 125 |
| 化工 | 65 |
| 精密机械及装备制造产业 | 25 |
| 电子信息产业 | 25 |
| 现代纺织及新材料产业 | 35 |

8.3.5　供热方式应结合地区煤、天然气、水电和风能等资源情况以及环境保护要求进行确定。以煤炭为主要供热能源的地区，应采取集中供热方式，大气环境质量要求严格并且天然气供应有保证的地区和城市，可考虑采取分散供热方式。

【条文说明】参照《城市供热规划规范》GB/T51074-2015，以煤炭为主要供热能源的地区，必须采用集中供热方式，目的是为了集中和有效地解决燃煤污染问题；大气环境质量要求严格并且天然气供应有保证的地区和城市可发展清洁能源供热，并采用分散供热方式，主要原因是为了节约管网投资和减少输配损失，同时也能达到理想的环境效果。

8.3.6　鼓励利用新技术、工业余热、新能源和可再生能源，发展新型供热方式。太阳能条件较好地区，应考虑选择太阳能热水器解决生活热水需求，并应增加太阳能供暖系统的规模。

【条文说明】工业在我国居于特别重要的地位，发展新能源供热方式，一方面可以优先带领全国进入多种形式能源供热的新阶段，同时紧跟新时代新能源发展策略，呼应碳中和及环境保护的政策。

8.3.7　总体发展规划阶段的供热规划应依据所确定的供热方式和热负荷分布划分供热分区。

8.3.8　详细规划阶段的供热规划应依据热源规模、供热方式，对供热分区进行细化，确定每种热源的供热范围。

【条文说明】8.3.7、8.3.8条参考《城市供热规划规范》GB/T51074-2015。

8.3.9　总体发展规划阶段的供热规划应结合供热方式、供热分区及热负荷分布，综合考虑能源供给、存储条件及供热系统安全性等因素，合理确定集中供热热源的规模、数量、布局及其供热范围，划分供热区域，进行供热设施和网络的布局，确定热力网敷设方式，并应提出供热设施用地的控制要求。

【条文说明】热网敷设方式分为地下敷设和地上架空敷设，地下敷设又分为地沟敷设和直埋敷设。具体的敷设方式应根据不同供热区域的功能、景观环境、安全条件等因素确立。

8.3.10　详细规划阶段的供热规划应依据总体发展规划落实热源位置、用地或经过技术经济论证分析，选择供热方式，确定供热热源的规模、数量、位置及其供热范围，并应提出设施用地的控制要求。

8.3.11　当热源供热范围内只有民用建筑采暖热负荷时，宜采用热水作为供热介质;当热源供热范围内工业热负荷为主要负荷时，宜采用蒸汽作为供热介质；当热源供热范围内既有民用建筑采暖热负荷，也存在工业热负荷时，可根据两者热负荷比例选用蒸汽或热水作为供热介质。

8.3.12　供热管网布置应考虑热源与热负荷分布位置，确保新建供热管道既能满足管道沿线用户的需求同时节约管道建设长度。

8.3.13　单热源供热管网一般采用枝状管网，采用二个以上热源供热时，各热源引出的供热管网干线可连成环状管网。

8.3.14　工业园区生产区域的供热管道敷设一般采用地上架空敷设，地上架空敷设高度应结合不同的安装环境、景观要求、行人及道路规划情况综合考虑确定。

【条文说明】热网敷设一般是采用地下敷设方式，原因是为了满足景观环境的要求，而地上架空敷设对景观环境、安全性影响比较大，工业园区生产区域的架空供热管道宜在环境景观、安全、道路规划等综合条件允许的情况下才可采用。

8.3.15　总体发展规划阶段供热规划应根据园区产业规划和发展规模，进行园区热负荷预测、热源选择、供热设施的布置、供热管网系统布置等内容。

1具体内容包括：

1)分析园区供热现状和存在问题；

2)选定个用热单元用热指标，确定集中供热范围，预测园区热负荷；

3)划分供热分区，确定各分区热负荷；

4)选择供热方式，确定热源类型、供热能力和供热参数；

5)确定供热设施分布、数量、规模、位置和用地要求；

6)确定供热管网系统布局；

7)提出近期项目建设安排。

2成果要求：文本和图纸

1)文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明。

2)图纸内容应包括：

a供热热源位置、供热量；

b供热分区、热负荷；

c供热干管走向、管径、敷设方式。

## 8.4　电力规划

8.4.1　应根据工业园区所在地能源状况、电力供应现状和可开发利用条件，按照可持续发展的原则，做到远近期结合、统筹规划、经济合理地预留电网中各级电压变电所、开关站、配电所、电力线路等电力设施，并执行《城市配电网规划设计规范》GB50613相关规定。供电设施规划时应考虑城市分布式能源、电动汽车充电站等布局、接入需要，适应智能电网发展。

8.4.2　工业园区内公用变电所、开关站（环网单元）、配电所等电力设施的设置应满足下列条件：

1靠近负荷中心；

2接近电源侧；

3进出线方便；

4交通运输方便；

5不应设在地势低洼和可能积水的场所；

6充分考虑电力设施运行的噪声和电磁干扰对周围环境的影响；

7满足防火、防爆、防震等安全设防要求。

8.4.3　工业园区内新建的公用变电所、开关站（环网单元）、配电所，宜采用户内式结构形式，可附建在其他建筑物内。

8.4.4　工业园区内用电负荷预测可采用单位建筑面积负荷指标法，指标按《城市电力规划规范》GB／T50293规定选取。不同类型的建筑按相应的建筑用电负荷功率密度进行负荷计算，负荷汇总时根据实际情况逐级乘以同时系数。

8.4.5　工业园区内供配电系统应安全可靠，并应根据不同工业类型要求考虑其用电的可靠性，并符合《供配电系统设计规范》GB50052相关规定。

8.4.6　室外电力线路应敷设在地下，并执行《电力工程电缆设计标准》GB50217相关规定。除路灯电缆可采取直埋方式外，其他电缆根据数量的采用电缆排管、电缆沟、电缆隧道等敷设方式，同时预留备用电缆的敷设空间。也可在综合管廊中敷设。

8.4.7　工业园区内的各级道路都应设置道路照明系统。道路照明应采用高效节能光源与灯具，其控制宜采用智能控制系统。

8.4.8　总体发展规划阶段电力规划的任务是：根据园区产业规划和发展规模，进行用电负荷预测、供电电源选择、确定变电站位置、输配电系统电压等级、线路敷设方式、高压走廊的用地范围和防护要求。

1具体内容包括：

1)用电量指标、总用电负荷、最大用电负荷、分区负荷密度；

2)供电电源选择和变电站位置、变电等级和容量；

3)输配电系统电压等级、线路走向和敷设方式；

4)高压走廊的布局，用地控制范围和防护要求。

2成果要求：文本和图纸

1)文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明。

2)图纸内容应包括：

a供电电源位置、供电能力；

b变电站位置、名称、容量、电压等级；

c供电线路走向、电压等级、敷设方式；

d高压走廊用地范围、电压等级。

8.4.9　详细规划阶段的电力工程规划应在总体阶段规划指导下，细化用电负荷测算，布置用户变电站和开关站，进行配线线路布置，确定管线具体位置，并进行管线综合设计。

## 8.5　通信设施规划

8.5.1　工业园区通信信息设施的规划应由电信通信、有线广播电视和公共安全三项基本设施规划组成。

8.5.2　工业园区通信信息设施的近期设计规划应充分考虑工业园区的远期设计规划。园区的电信通信和有线广播电视设施规划应与当地市政的总体发展规划、详细规划相一致。

8.5.3　工业园区通信信息设施系统宜由智能化集成系统、信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统和机房工程等系统组成。其各类系统设计应符合国家现行相关技术标准和规范的要求。

8.5.4　工业园区应单独设置电信通信站房（包括固话和移动）。电信通信站房的设置应考虑多家通信公司的同时入驻。

8.5.5　工业园区电信通信站房的选址应符合以下条件：

1技术合理、服务方便、经济实用；

2距离通信干扰源、宜积水处及防灾均应符合国家相关规范要求；

3尽量靠近用户中心；

4便于通信管线进出；

5满足国家相关技术标准和规范要求。

8.5.6　新建软件园，其内的电信通信站房宜按光纤接入网站房考虑。

8.5.7　工业园区应单独设置有线广播电视站房，其规模宜按网络中继分前端或光电适配站考虑，其选址可参考以上电信通信站房要求。

8.5.8　工业园区应单独设置公共安全总站房。公共安全总站房应由消防控制中心与安防监控中心组成，二者可以合建，其选址可参考以上电信通信站房要求。

8.5.9　工业园区内通信信息管道规划及线路敷设要求：

1电信通信站房的出站房管道方向宜设计为两个不同方向。

2通信信息的管道路由选择应符合以下规定：

1)有利用户今后发展；

2)主干路由走向需选择用户密度大的地区（如数据中心、信息中心等所在地）

通过；

3)重要主干路由宜构成环形网络；

4)满足国家相关技术标准和规范要求。

3电信通信、有线广播电视和安全防范的光缆或电缆均应采用管道或管沟保护的埋地敷设方式。也可在综合管廊中敷设。

8.5.10　总体发展规划阶段电信规划的任务：进行园区通信和邮政设施规划，建设综合通信数据网，进行园区通信线路布局和通信设施和服务网点建设。

1具体任务应包括以下内容：

- 1)各项通讯设施的标准和发展规模（包括长途电话、市内电话、电报、电视台、

- 无线电台及部门通讯设施）；

2)邮政设施标准、服务范围、发展目标、主要局所网点布置；

3)通讯线路布置、用地范围、敷设方式；

4)通讯设施布局和用地范围、收发调区和微波通道的保护范围。

2成果包括文本和图纸，并包括以下内容：

1)文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明。

2)图纸内容应包括：

a各种通讯设施位置，通讯线路走向和敷设方式；

b主要邮政设施布局；

c收发讯区、微波通道等保护范围。

8.5.11　详细规划阶段的电信规划应在总体发展规划指导下，细化各类设施的布局，完善通信线网的敷设，对管网进行具体定位，进行管线综合规划。

## 8.6　燃气规划

8.6.1　区燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求。

【条文说明】本条是为促进燃气平稳运行，减少燃气安全事故，保证人身、财产和公共安全做出说明，必须按照《燃气工程项目规范》GB55009-2021等相关规范严格执行。

8.6.2　在总结生产、建设和科学实验的基础上，积极采用行之有效的新工艺、新技术、新材料和新设备，做到技术先进，经济合理。

8.6.3　遵循我国的能源政策，根据工业园区总体发展规划进行设计，并应与工业园区的工程管线综合规划应与工业园居住区、环境保护工程、给水工程、排水工程、热力工程、电力工程、燃气工程、电信工程等专业规划相协调。

【条文说明】本条是对工业园区工程管线综合规划做出说明，工程管线综合规划是将这些专业规划中的线路工程在同一空间内进行综合。工程管线既要满足园区建设与工业生产的需要，又要结合总体发展规划的设计，因地制宜，与相关专业协调沟通。

8.6.4　工业园区管道、设备建设后，不应轻易更换，应有一个经过全面系统考虑过的园区燃气规划作指导。

8.6.5　园区燃气输配系统设计，应符合园区燃气总体发展规划，在可行性研究的基础上，做到远、近期结合，以近期为主，并经技术经济比较后确定合理的方案。

【条文说明】园区燃气输配系统设计要按规划期限合理确定管线种类、规模和位置，同时要考虑近期建设需要，近期规划应具备可行性和可操作性，并适度考虑远景规划以满足工业园区可持续、健康发展的要求。

8.6.6　园区燃气的设施布置以近、远结合为原则，既要能够充分满足工业园区近期建设的需要，同时也要兼顾长远发展，使得系统的布局既要达到经济合理的标准又要留有发展余地；统筹安排，合理布置，逐步形成完善的供气系统。

【条文说明】在近远期结合的问题上，园区燃气规划方案要有前瞻性，既要适应未来建设发展情况的变化(包括技术进步对方案的影响)，具有一定的弹性，又要遵循近期建设的可操作性与燃气管网系统合理布局的原则。

8.6.7　居住人口按每人0.15m3/d；公建设施按居民用气量的10%计；工业用地按20m3/hm2·d，未预见量按总量的10%计。

8.6.8　园区燃气管道布置方式应结合园区布局，因地制宜的选择枝状布置、环状布置或者两者相结合的方式。规划应结合远期规划并预留接口，为该镇居民供气提供可能。

8.6.9　燃气配套设置的建设规划应与管理部门或者行政主管部门相协调，以此制定较为完善可靠的规划方案。

8.6.10　城市燃气规划设计过程中，要充分考虑管道直径、材料等；对管道整体安全性和效率的影响，要结合城市地下管道布局实际情况，优选性能优良、管径合适的管道材料，以保证管道质量符合运行要求。

8.6.11　在燃气规划设计中，防腐层设计直接关系到管道防腐性能的高低，应充分考虑燃气管道腐蚀引起的输配管网运行的安全性、可靠性问题。

8.6.12　燃气管道应具备良好的改造与利用能力以应对园区改造工程。

8.6.13　燃气管道材料也是设计重点，PE管具有良好的耐刮伤性能和柔韧性，易穿插、弯曲和移动，即使遇到路面错位、沉降也不易发生断裂问题，具有突出的抗震性能，便于施工。

8.6.14　总体发展规划阶段的燃气应根据园区产业规划和发展规模，进行园区估算燃气负荷，选择气源，确定供气规模和供气方式，进行供气管网和设施布置。

1内容要求如下：

1)估算燃气消耗水平，选择气源，确定气源结构；

2)确定燃气供应规模；

3)确定输配系统供气方式、管网压力等级、管网系统，确定调压站、灌瓶站、

贮存站等工程设施布置。

2成果包括文本和图纸，并包括以下内容:

1)文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明。

2)图纸内容应包括：

a气源位置、供气能力、储气设备容量；

b输配干管走向、压力、管径；

c调压站、贮存站位置和容量；

8.6.15　详细规划阶段的燃气规划应以总体发展规划为依据，细化燃气负荷计算，确定详细的供气方案，对各类设施进行定位，对燃气管线的位置、管径、敷设等进行设计，并进行管线综合设计。

【条文说明】：工业园区燃气工程详细规划应以总体发展规划为依据，并根据规划区内的具体情况，规划燃气设施和输配系统，指导初步设计说明书和图纸。）

## 8.7　排水规划

8.7.1　排水体制应采用雨污分流制，并配套建设污水处理设施，所有污水通过处理后达标排放。

【条文说明】工业企业中，一般采用分流制排水系统，由于工业废水的成分和性质很复杂，不但与生活污水不宜混合，而且不同工业废水之间也不宜混合，否则将造成污水和污泥处理复杂化，以及给废水重复利用和回收有用物质造成很大困难。

8.7.2　工业区的工业废水应首先在厂区内自行处理，达到排入市政排水设施标准后，方可接入市政污水管。成片工业区可相对集中建设工业废水处理设施。

【条文说明】排入市政污水管道的污水水质必须符合国家现行相关标准的规定，工业园区产生的工业污水宜使用专用排水管网将企业的工业污水直接排入工业园区统一的污水处理厂通过统一的污水处理使污水达到甚至超过国家规定的污水排放标准，保护了工业园区及下游环境。

8.7.3　根据污水处理厂的位置及污水收集、输送方向，沿规划路设置污水管道。必要时设置污水提升泵站。

【条文说明】在进行现代工业园区排水管网设计以及综合污水处理厂的设置上，根据工业园区的地势高低进行设计，将综合污水处理厂设置在地势较低的一端，工业废水通过排水管网排入废水处理厂，这样能够很大程度上加大排水流速，保障工业园区的排水。

8.7.4　根据地形及排水分区，遵照自然就近和顺畅的排水原则，沿规划路设置雨水管渠，建立完善的雨水排放和防洪系统。

【条文说明】在进行雨雪水排水管网设计时，也要考虑地形因素,根据地势走向合理设计，以此加大雨水排泄量，保障工业园区在雨季的排水。对于园区内的雨水排放管网，也要针对园区所在地域的季节情况以及雨量进行精确计算，确保管径与流量的关系。避免由于雨水排放带入的泥沙等因为流速过低导致管网堵塞。

8.7.5　排水管渠应根据工业园区总体发展规划和建设情况统一布置，分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划设计流量设计，按现状水量复核，并考虑远景发展的需要。

【条文说明】排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计,管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。

8.7.6　排水工程应遵循从源头到末端的全过程管理和控制，雨水系统和污水系统应相互配合、有效衔接。

8.7.7　应满足排水管线的埋设要求，应根据地形特点进行规划设计。在山区和丘陵地区还必须考虑防排洪要求。

【条文说明】水温与生活污水接近的工业废水管道管底，可埋设在冰冻线以上0.15米。有保温措施或水温较高的管道管底在冰冻线以上的距离可以加大其数值应根据该地区或条件相似地区的经验决定。车行道下污水管最小，覆土厚度不宜小于0.7米。规划中要山区和丘陵地区来客水对工业园区的威胁，规划是应充分考虑防排洪要求。

8.7.8　管线宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向，宜沿道路或与主体建筑平行布置，并力求线型顺直、短捷和适当集中，尽量减少转弯交叉，各类管线相互间的水平与垂直净距应符合国家及专业规范要求。

【条文说明】为了减少工程管线在施工或日常维修时与城市道路交通相互影响，节省工程投资和日常维修费用。应考虑首先将工程管线敷设在人行道或非机动车道下面。当受道路断面限制，没有位置时，可将管线布置在车行道下面。在一些新规划区，由于绿化带较宽，可以在绿化带下敷设工程管线，但应注意在管线埋设深度和位置上与绿化相协调。当管径小于或等于200毫米时，给水管与排水管之间最小水平净距为1米，当直径大于200毫米时，水平静距应大于或等于3米。

8.7.9　规划污水系统应包括收集管网、污水处理、深度和再生处理与污泥处理处置设施。

8.7.10　工业园区所有用水过程产生的污水和受污染的雨水径流应纳入污水系统，排入城市污水系统的工业污废水不应对城市污水管道系统运行产生影响。

【条文说明】工业园区产生的污废水等排入城镇污水管网的污水水质必须符合国家现行标准的规定，不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行；不应对养护管理人员造成危害；不应影响处理后出水的再生利用和安全排放；不应影响污泥的处理和处置。

8.7.11　制定雨水利用方案要遵循整体性、可持续性和循环利用等原则。

【条文说明】根据工业园区景观功能、生态功能、社会功能等进行整体把控，方案要符合可持续发展的要求，要兼顾近期目标和远期目标，应该从减少雨水排出量、削减洪峰出发，尽可能的减少雨水污染物的排出。

8.7.12　水循环利用和污染控制目标和指标主要包括：区域中水回用率；再生水使用量；再生水与新鲜水供水比例等。

【条文说明】污水处理和再生水利用设施进出水处应设置水量计量和水质监测设备。化验检测设备的配置应满足正常生产条件下质量控制的需要。污水处理厂进水的水质监测点和化验取样点应设置在总进水口，并应避开厂内排放污水的影响;出水的水质监测点和化验取样点应设置在总出水口。

8.7.13　总体发展规划阶段的排水规划应根据园区产业规划和发展规模，进行园区雨污水排水量预测，确定排水体制和排水分区，布置污水处理厂和排水设施等。

1内容要求如下：

1)排水制度；

2)划分排水区域，估算雨水、污水总量，制定不同地区污水排放标准；

3)排水管、渠系统规划布局，确定主要泵站及位置；

4)污水处理厂布局、规模、处理等级以及综合利用的措施；

2成果包括文本和图纸，并包括以下内容：

1)文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明。

2)图纸内容应包括：

a排水分区界线，汇水总面积，规划排放总量；

b排水管渠干线位置、走向、管径和出口位置；

c排水泵站和其它排水构筑物规模位置；

d污水处理厂位置、用地范围。

8.7.14　详细规划阶段的排水规划应以总体发展规划为依据，细化雨污水排放量的计算，确定详细的排水方案，对各类污水处理设施、排水泵站、排水口等设施进行定位，对雨污水管线的位置、管径、敷设等进行设计，并进行管线综合设计。

# 9　工业园区环境保护规划

## 9.1　一般要求

9.1.1　严格保护水环境，加强大气环境、声环境污染控制。新建、扩建园区应开展规划环境影响评价。环评文件由批准设立该园区人民政府所属的生态环境主管部门负责组织审查。环评文件已通过审查的园区在规划布局、主导产业、建设规模、污染防治措施等方面发生重大调整或修订的，应重新或补充开展规划环境影响评价。

【条文说明】产业园区是区域经济发展的重要引领区、产业发展的重要集聚区，也是环境污染集中区和环境风险凸显区，开展规划环境影响评价对保障产业园区规划实施与区域生态环境质量目标和环境理要求衔接，促进园区绿色、协调、可持续发展具有积极作用。

9.1.2　园区规划必须充分研究工业园区生产属性、本地环境特征，充分考虑环境制约性、协调性，同时兼顾本地环境政策、经济发展需要。

【条文说明】研究制定产业园区发展规划是落实区域经济发展战略、提升园区发展水平的客观要求，从规划内容上，产业园规划可分为产业规划和空间规划。其中：产业规划是园区的灵魂，空间规划是园区的躯体；从规划形式上，产业园区规划可以依次分为发展战略、发展定位、产业定位、产业布局、产业升级、经营管理等六个模块，它们之间环环相扣，具有较强的内在逻辑关系。

9.1.3　应制定园区环境监测的相应反馈体系，收集园区生产和环境变化状况，不断调整定位方向，以让定位更加科学、更加合理、更加节能、更加环保。

9.1.4　工业园区规划应以生态文明建设为目标，以循环经济理念为指导，以节能减排工作为重点，结合园区的特点，通过对园区的生态化规划，实现区域的可持续发展。

【条文说明】生态工业园区是具环保意义和生态绿色概念的园区,遵从着循环经济的减量化、再利用、再循环的原则。园区应该与区域自然生态系统相结合，尽可能多地保持生态功能。对于现有工业园区，对产业结构的调整和传统产业的技术改造坚持可持续发展的要求，提高资源利用效率，减少对环境的压力和污染物产生。

9.1.5　三类工业用地一般应布置在远郊工业区和卫星城镇，老城区和城市近郊原则上不再安排。选址应避免对住宅及其他敏感土地用途造成不良的环境影响（例如产生噪音、异味、尘埃等）。严禁设置在在水源保护地和历史文化保护区、自然保护区、风景名胜区的保护范围和其它需要特别保护的区域。

【条文说明】本条规定了对环境有严重干扰和污染的工业用地选址和布置要求。

9.1.6　环境保护规划应确定环境保护的目标，划定环境功能区划，并提出治理环境污染和改善环境质量的措施。

【条文说明】现代产业园区环境保护规划编制主要包括水环境保护、大气环境保护、声音环境保护、固体废物污染控制、环境卫生规划等内容。加强对生态环境的保护，不仅是产业园区自身发展的要求，也是全社会对产业园区建设的要求。加强生态环境保护，是现代园区建设的一项重点工作。

9.1.7　工业区的规划布局应符合主导风向及环保的要求，工业区选址一般应在住宅生活区的下风向。工业区与周围居住区、生活服务区必须设置足够的绿化隔离带，保持必要的安全卫生距离，并符合相应卫生防护标准。在现有工业用地区域建设住宅等非工业建筑，应当符合环境保护要求的防护距离。

【条文说明】本条规定了工业园区选址与居民区、生活服务区的隔离要求。

9.1.8　应规划设计统一的能源供应系统，尽量避免入园企业使用煤等非清洁能源，通过园区统一设计规划，保证企业电力、天然气等清洁能源的足量供应，减少企业废气治理负担。

## 9.2　水环境保护

9.2.1　工业园水环境保护目标应包括水环境质量目标和水环境整治目标两类。水环境质量目标包括水源水质达标要求、地表水质达标要求等；水环境整治目标包括工业用水重复利用率、再生水回用率、工业废水处理达标率等。

【条文说明】工业水环境保护可以进一步提升工业园区污水收集处理效能，加强化工园区环境风险防范，推进工业园区生态环境治理体系和治理能力现代化建设。

9.2.2　工业园所处地表水环境功能区、地下水环境功能区水质标准分别执行城市《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》。

9.2.3　对特别重要的、影响极大的城市水域控制区，或对某类水污染物质需特别限制的城市水域控制区，水环境保护规划应控制水污染物排放。

【条文说明】水环境保护区划应根据城市规划、水环境质量现状及区域水环境功能进行划定，地表水环境功能区、地下水环境功能区和近岸海域水环境功能区水质标准分别执行《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》和《海水水质标准》。

9.2.4　水环境保护规划应提出污水处理的设施规划原则、出水水质要求和污水排污口的选址条件。

【条文说明】水环境保护规划需完善城市污水收集及处理系统，提高城市污水收集率和处理率，执行城镇污水处理厂水污染物排放标准，防治水体污染。

9.2.5　城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。应合理规划工业布局，加强工业废水排放管理，严格控制新污染源产生。

9.2.6　水环境保护规划应根据园区排水体制提出控制雨水径流污染的措施。

【条文说明】工业园区不同于城市居住区，雨水径流污染更加复杂，规划中应提出径流污染控制控制措施，主要集中于污染源汇合的管理和控制上，可采用工程措施和非工程措施相结合的方法进行。

9.2.7　应提高水的重复利用和循环利用率，最大限度减少新鲜用水量和污水排放量。

【条文说明】《水污染防治行动计划》明确指出要加强工业水循环利用和提高工业用水效率。选择适宜的工业废水处理方法，进一步提升工业废水循环利用率，加快污废水资源化利用明确方向，是积极主动保护水环境，也是解决生态用水和环境用水的重要途径。

9.2.8　健全废水接收要求，严格控制进厂污水的水质标准，确保每个企业进入园区集中污水处理厂的废水水质满足要求。同时对含有有毒有害污染物的废水进行专门处理，不得随意排放。

9.2.9　企业应侧重改善生产工艺环节的用水情况，对产生的污水经预处理达标后中水回收利用。及时清理区内垃圾，强化垃圾管理，避免被径流带入地表水造成水环境污染。

9.2.10　要有系统完善的污染物收集处理方案，排水系统必须充分考虑园区企业设置、纳污范围、地势高差、管网铺设的可行性，并合理设置园区统一的污废水末端处理设施，保证园区污水排放无死角，帮助入园企业实在污废水全收集、全处理、最终达标外排。

## 9.3　大气环境保护

9.3.1　应根据工业园区所在城市环境空气功能区的划分执行相应的环境空气质量标准浓度限值。

【条文说明】按照《环境空气质量标准》GB3095-2012，环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。一类区适用一级浓度限值，二类区适用二级浓度限值。一、二类环境空气功能区质量要求可参考GB3095—2012《环境空气质量标准》中的环境空气污染物基本项目浓度限值和环境空气污染物其他项目浓度限值。

9.3.2　工业园区与自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区应设置一定宽度的缓冲带。缓冲带的宽度根据区划面积、污染源分布、大气扩散能力确定。一般情况下缓冲带宽度不宜小于300m。处于缓冲带内的污染源，污染排放应按环境空气质量要求高的功能区的排放标准执行。

【条文说明】按照《中华人民共和国环境保护行业标准》HJ14-1996，环境空气质量功能区可分为三类区，一类区为自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区；二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区，以及一、三类区不包括的地区；三类区为特定工业区。一类区与三类区之间，一类区与二类区之间，二类区与三类区之间设置一定宽度的缓冲带。缓冲带的宽度根据区划面积，污染源分布、大气扩散能力确定，一般情况下一类区与三类区之间的缓冲带宽度不小于500米，其它类别功能区之间的缓冲带宽度不小于300米。缓冲带内的环境空气质量应向要求高的区域靠。

9.3.3　工业区应设在城市主导风向的下风向，全年有两个盛行风时，应布置在盛行风向的两侧，避免或减少空气污染，确保人居环境空气质量安全。

【条文说明】由于风对大气污染有着稀释的作用，也有输送扩散的作用，风向决定了污染物的传输方向，因此为了减轻工业排放的有害气体对居住区的影响，一般工业区应设在城市主导风向的下风向，如果全年有两个方向的盛行风，工业区及居住区一般布置在盛行方向的两侧。

9.3.4　在确定工业用能结构时，应以环境空气质量状况和城市发展目标为依据，应充分利用电力、天然气等清洁能源以及太阳能、风能、水能、生物质能等新能源和可再生能源。

9.3.5　应控制地面硬化比率，增加水面、绿地、透水地面的面积，间接降低工业园地表温度。

9.3.6　优化企业生产工艺流程、鼓励清洁生产、避免能源浪费，减少工业尾气的排放同时从污染源头治理，在污染源处安装除尘器和废气净化装置，排气筒高度要在标准要求范围内，对污染物排放全过程进行控制，大气污染物要求达到国家标准排放。

【条文说明】按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新建污染源排气筒高度一般不应低于15m(注:低于15m，排放速率外推法再严严格50%执行)；还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，若高度达不到要求，排放速率严格50%执行。

9.3.7　加强区域绿化，在园区道路两侧种植绿化带，以达到吸尘、降低车辆尾气的作用。

## 9.4　声环境保护

9.4.1　工业园声环境保护规划，应结合用地布局、人口分布、敏感群体等的变化，确定声环境保护与防治目标。

9.4.2　应按城市声环境功能区声确定区内的噪声敏感建筑物集中区域。

【条文说明】按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为以下五种类型：0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。“噪声敏感建筑物集中区域”是指居民住宅周边、公园内外、医疗区附近、写字楼办公区、文教科研区和以机关办公点为主的区域。

9.4.3　应分析工业园主要噪声污染类型和噪声污染源分布，优化用地布局和道路系统，主要运输通道和其它主要噪声源应避开噪声敏感建筑物集中区域，不能避开时应设置缓冲区和噪声防护设施。

9.4.4　工业园声环境保护规划应提出预防和治理噪声的措施，穿越噪声敏感建筑物集中区的交通运输通道可采取全封闭声屏障的降噪措施。

9.4.5　对于工业噪声的处理，园区内的各企业进行总平面布置时要充分考虑噪声设备的安放位置，尽量把噪声值较高的机器设备放在距离厂界较远的位置。通过隔离噪声、吸附噪声和消减噪声来预防各种不同类型的工业噪声影响；并且强化区域的绿化建设，在厂区的边界处和噪声值较高的设备中间区域种植绿化带，通过绿化树木起到对噪声衰减的作用。

9.4.6　对于交通运输带来的噪声污染，应侧重加强对道路的设计布局、控制进区车辆本身的噪声源强及道路维护等。

## 9.5　固体废弃物处置

9.5.1　工业园固体废物处理与处置应推行减量化、资源化、无害化原则，处置设施建设应遵循统筹规划、分期实施、区域协调和共建共享的原则。

【条文说明】减量化、资源化、无害化是我国固体废物污染环境防治的基本原则。

9.5.2　工业园固体废物处理与处置设施不得建在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护的区域。

9.5.3　一般工业固体废物贮存、处置场应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，场界距居民集中区500m以外。禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

9.5.4　一般工业固体废物的处置应在遵循循环经济发展的思想的前提下，按照用途对一般固废进行综合利用，杜绝乱堆、乱排现象。不能进行再加工循环利用的废物，应按照《一般工业固体废物保存、处置场污染控制标准》要求，由规划好的固废填埋场进行保存和处置。

【条文说明】国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》。《规划》指出，大力发展循环经济，推进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有十分重要的意义。国家标准《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020规定了一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境保护要求，以及监测要求和实施与监督等内容。该标准适用于新建、改建、扩建的一般工业固体废物贮存场和填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理，已有一般工业固体废物贮存场和填埋场的运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用的污染控制及环境管理。

9.5.5　对于园区生活垃圾的处置，应按照分类处理的原则建立生活垃圾收集处理系统，垃圾不得随意丢弃，在收集过程中严禁把有害的废物混进生活垃圾中间，集中收集后运往规划建设好的生活垃圾卫生填埋场处理。同时按类别对垃圾进行分类处理，能够回用的废物要回收，以此提高废物的综合利用。

9.5.6　危险废物应尽量通过焚烧或者化学处理方法，将危险废物无害化后再进行处理。除企业内部经过物理或者化学方法提取后回收利用外，其他的危险废物必须送到危险废物处理中心或者其他具备相关处理危险废物资格的部门处置。

## 9.6　其它污染防治

9.6.1　在选择伴有辐射设施的项目地址时，应根据该设施的污染源项、地理环境、生态、地质、水文、气象条件和人口分布等因素，在分析比较的基础上做出决策。凡被选取的地址均应同时考虑到正常运行和意外事件，并满足关键人群组所受的剂量当量不得超过相应限值的规定，公众所受的集体剂量符合要求，并采取尽量低的原则。预先准备意外事件发生时的人员疏散、区域隔离、防辐射扩散等防治措施。

9.6.2　放射性废水的处理可通过稀释排放、放置衰变等方式；开采过程中的放射性废气可通过改善操作条件和通风系统以降低污染，实验室废气可通过预过滤后排出；对于放射性固体废物的处理可通过焚烧、压缩、去污等方式降低污染。

9.6.3　各类无线电通讯设备发射天线以及一切产生100KHz-300GHz频率范围内的电磁辐射污染的设施或设备应与周围人口稠密区保持安全距离。

9.6.4　环境保护规划是针对园区的生态本底和环境污染特点，制定生态建设和环境保护目标，提出环境质量控制指标和污染物排放标准，提出生态保护和环境治理的措施。

1具体任务包括：

1)生态环境特点分析和生态环境建设目标；

2)环境质量的规划目标和有关污染物排放标准；

3)生态保护、环境污染的防护、治理措施。

2环境保护规划成果要求：

1)文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明。

2)图纸应包括：

a环境质量现状评价图：标明主要污染源分布、污染物质扩散范围、主

要污染排放单位名称、排放浓度、有害物质指数；

b环境保护规划图：规划环境标准和环境分区质量要求，治理污染的措

施。

# 10　工业园区综合防灾规划

## 10.1　一般规定

10.1.1　园区综合防灾体系规划应根据园区的不同特点，进行园区防洪、抗震防灾、地质灾害防治、人民防空、安全防灾应急体系等规划。

## 10.2　防洪规划的主要内容

10.2.1　防洪规划的主要内容

1内容应包括：

- 1)园区需设防地区（防江河洪水、防山洪、防海潮、防泥石流）范围、设

- 防等级、防洪标准；

2)防洪区段安全泄洪量；

3)设防方案，防洪堤坝走向，排洪设施位置和规模；

4)防洪设施与园区道路、公路、桥梁交叉方式；

5)排涝防渍的措施。

2成果包括文本和图纸，并符合以下要求：

1)文本应对规划的原则、依据、主要规划内容进行说明。

2)图纸内容应包括：

a各类防洪工程设施（水库、堤坝闸门、泵站、泄洪道等）位置、走向；

b防洪设防地区范围、洪水流向；

c排洪设施位置、规模。

## 10.3　地下空间开发利用及人防规划

10.3.1　重点设防城市要编制地下空间开发利用及人防与城市建设相结合规划，对地下防灾（包括人防）、设施、基础工程设施、公共设施、交通设施、贮备设施等进行综合规划，统筹安排。

【条文说明】一般园区按照园区所在城市对地下空间开发的规定，及园区总体发展规划的要求，应编制地下空间开发和人防规划。当地下空间开发和人防建设工程内容较多，必要时可分开编制。

10.3.2　文本内容

1城市战略地位概述；

2地下空间开发利用和人防工程建设的原则和重点；

3城市总体防护布局；

4人防工程规划布局；

5交通、基础设施的防空、防灾规划；

6贮备设施布局。

10.3.3　图纸内容

1城市总体防护规划图。图纸比例1/2000－1/10000，标绘防护分区，疏散区位置，贮备设施位置，主要疏散道路等。

2城市人防工程建设和地下空间开发利用规划图。标绘各类人防工程及城市建设相结合工程位置及范围。

## 10.4　抗震防灾规划

10.4.1　在地震动峰值加速度大于或等于0.05g（地震基本烈度为6度及以上）地区的工业园区应在总体发展规划阶段编制抗震防灾规划。规划年限和范围和总体发展规划保持一致。

10.4.2　园区抗震防灾规划应贯彻“预防为主，防、抗、避、救相结合”的方针，根据城市的抗震防灾需要，以人为本，平灾结合、因地制宜、突出重点、统筹规划。

10.4.3　抗震防灾规划编制应遵照《城市抗震防灾规划标准》GB50413进行。

10.4.4　抗震防灾规划的成果应包括文本和图纸。

## 10.5　地质灾害防治规划

10.5.1　在地质灾害易发区域建设的园区编制园区总体发展规划时应当将地质灾害防治规划作为其组成部分。

10.5.2　编制地质灾害易发区内的园区总体发展规划时，应当开展地质灾害调查，并对规划区进行地质灾害危险性评估。

10.5.3　地质灾害防治规划包括以下内容：

1地质灾害现状和发展趋势预测；

2地质灾害的防治原则和目标；

3地质灾害易发区、重点防治区；

4地质灾害防治项目；

5地质灾害防治措施等。

10.5.4　地质灾害防治规划的成果应包括文本和图纸。

# 附　录

## 本标准用词说明

1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用规范说明

《城市用地分类和规划建设用地标准》GB50137

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187

《建筑设计防火规范》GB50016

- 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087

《厂矿道路设计规范》GBJ22

《管线综合规划规范》GB50289

《城市综合管廊工程技术规范》GB50838

- 《化工企业总图运输设计规范》GB50489

《城市供热规划规范》GB/T51074

- 《城市配电网规划设计规范》GB50613-2010

《供配电系统设计规范》GB50052

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217

《燃气工程项目规范》GB55009

《地表水环境质量标准》GB3838

《地下水质量标准》GB14848

《海水水质标准》GB3097

《环境空气质量标准》GB3095

- 《大气污染物综合排放标准》GB16297

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599

《城市道路工程设计规范》CJJ37

《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83

## 附：条文说明