陕西省工程建设标准

建筑全过程数字化建造技术标准

Technical standard for digital construction in the entire building process

（征求意见稿）

《建筑全过程数字化建造技术标准》编制组

2025年8月

前	言

根据陕西省住房和城乡建设厅、陕西省市场监督管理局《关于下达2025年度工程建设标准制定计划的通知》（陕建标发〔2025〕6号）文件的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，结合陕西省实际，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.组织与策划；5.建筑信息模型数据管理；6.数字化管理平台；7.数字化勘察；8.数字化设计；9.数字化施；10.验收与交付及附录。

本标准由陕西省住房和城乡建设厅负责归口管理，陕西省建设标准设计站负责日常管理，陕西建工集团股份有限公司负责具体技术内容解释。本标准在执行过程中如有意见和建议，请反馈给陕西建工集团股份有限公司（地址：西安市新城区北大街199号，邮编：710000，电话：18049054698，邮箱：602251083@qq.com）。

本标准主编单位：陕西建工集团股份有限公司

西安安居筑城建筑科技集团有限公司

本标准参编单位：西安市城建档案馆

陕西陕建瑞高科技园有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司

机械工业勘察设计研究院有限公司

陕西建工第一建设集团有限公司

陕西建工第五建设集团有限公司

陕西建工第六建设集团有限公司

陕西建工第七建设集团有限公司

陕西建工集团股份有限公司工程设计研究总院

陕西建总安装工程有限公司

西安理工大学

陕西建工第九建设集团有限公司

中国建筑第八工程局有限公司西北分公司

中天西北建设投资集团有限公司

陕西建工集团数字科技有限公司

青矩译筑科技（上海）有限公司

北京筑业志远软件开发有限公司

西安新中大科技有限公司

本标准主要起草人员：

梁保真  门  轩  聂  勃  张春峰  王  鹏  张  珂

蔡家林  韩瑞斌  柴彦昌  杨  杰  冯  臣  朱记伟

高  雄  常  青  张继文  刘  锐  刘  帅  孟  丹

张  健  宋瑞琨  刘  慷  罗  霄  余大洋  景  涛

刘高升  白  磊  王宇轩  刘  磊  梁骥超  武  雷

胡晓媛  陈岳涛  景龙平  俱超志  刘  根  廉子杰

江琪熙  詹正书  王孟欣  安宇廷  黄  利  周  瑾

陶嘉豪  李  林  马静波  魏  坚

本标准主要审查人员：

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  组织与策划	6

4.1 一般规定	6

4.2 组织	7

4.3 策划	8

4.4 工作流程	9

5  建筑信息模型数据管理	10

5.1 一般规定	10

5.2 数据协同	10

5.3 模型精细度及数据交付要求	11

6  数字化管理平台	12

6.1 一般规定	12

6.2 平台架构	12

6.3 数据应用	13

6.4 安全与合规	13

7  数字化勘察	15

7.1一般规定	15

7.2勘察数据采集	15

7.3勘察数据分析与处理	17

7.4勘察成果交付	18

8  数字化设计	21

8.1 一般规定	21

8.2 方案设计	23

8.3 初步设计	25

8.4 施工图设计	27

8.5 设计成果审查与交付	29

9  数字化施工	33

9.1 一般规定	33

9.2 施工策划	33

9.3 制造加工	35

9.4 施工过程管理	36

10  验收与交付	39

10.1 一般规定	39

10.2 施工过程验收	39

10.3 竣工验收	40

10.4 数字化交付	41

附录A 建筑工程数字化建造流程	43

附录B 建筑工程各阶段数字化工作流程	44

附录C 建筑信息模型交付深度要求	46

附录D 工序验收方法参照表	107

本标准用词说明	110

引用标准名录	111

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	4

4  Organization and Planning	6

4.1 General Requlrments	6

4.2 Organization	7

4.3 Planning	8

4.4 Work Procedures	9

5  Building Information Modeling Data Management	10

5.1 General Requlrments	10

5.2 Data Collaboration	10

5.3 Level of Development and Level of Development	11

6  Digital Management Platform	12

6.1 General Requlrments	12

6.2 Platform Architecture	12

6.3 Data Applications	13

6.4 Safety and Compliance	13

7  Digital Surveying	15

7.1General Requlrments	15

7.2Geotechnical Data Acquisition	15

7.3Geotechnical Data Analysis and Processing	17

7.4Geotechnical Investigation Deliverables	18

8  Digital Design	21

8.1 General Requlrments	21

8.2 Conceptual Design	23

8.3 Preliminary Design	25

8.4 Construction Documentation	27

8.5 Design Review and Deliverables 	29

9  Digital Construction	33

9.1 General Requlrments	33

9.2 Construction Planning	33

9.3 Manufacturing	35

9.4 Construction Process Management	36

10  Inspection and Handover	39

10.1 General Requlrments	39

10.2 Construction Process Inspection	39

10.3 Construction Process Inspection	40

10.4 Digital Delivery	41

Appendix A Digital Construction Workflow for Building Engineering	43

Appendix B Digital Construction Workflow for Each Phase of Engineering	44

Appendix C Level of Development Requirements for Building Information Model Delivery	46

Appendix D Process Inspection Method Reference Table	107

Explanation of Wording in This Standard	110

Referenced Standards	111

# 1  总则

1.0.1  为贯彻落实国家和陕西省关于推进建筑业高质量发展和发展新型建筑工业化的战略部署，提高工程建设质量、效率和效益，促进建筑业转型升级，加快推动数字陕西建设，结合本省建筑发展的实际情况，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于陕西省行政区域内实施数字化建造的新建、扩建或改建的非涉密建筑工程项目，涉密项目可参照本标准执行。

1.0.3  本标准规定了建筑工程全过程数字化建造活动的技术要求，涵盖勘察、设计、施工及验收交付等环节。

1.0.4  建筑全过程数字化建造技术除应符合本标准规定外，尚应符合国家及陕西省现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  建筑信息模型元素BIM element

建筑信息模型的基本组成单元，简称模型元素。模型元素中的数据主要分为几何信息和非几何信息。

2.0.2  几何信息 geometric information

表示建筑物或构件的空间位置及自身形状（如长、宽、高等）的参数，通常还包含构件之间空间相互约束关系，如相连、平行、垂直等。

2.0.3  非几何信息 non-geometric information

建筑物及构件除几何信息以外的其他信息，主要分为基本特征信息、原位挂接信息（原位挂接方式，与元素对应关系可能是一对多）、整体挂接信息（强调在竣工交付阶段）。

2.0.4  基本特征信息 basic characteristic information

模型元素所代表构件及所使用的设备，材料，构配件的生产厂家，材质等几何信息无法表述的关联信息。

2.0.5  原位挂接信息 in-situ hookup information

建筑工程施工过程中及验收时按照陕西省建筑工程备案要求形成的技术表格、厂家技术文件、复试检测及实体试验报告等文件信息直接与唯一的模型元素挂接。

2.0.6  整体挂接信息 overall link information

建筑工程施工过程及验收工作中按照陕西省建筑工程备案要求所形成的管理文件、技术表格、厂家技术文件、复试检测及实体试验报告等文件信息直接与建筑信息模型或构件集合体进行挂接。

2.0.7  岩土工程信息模型 geotechnical engineering information mode

在建筑工程全生命周期内，对涉及的岩土工程特征信息进行数字化三维空间表达，并能进行信息传递的载体。包括地表信息模型、地下设施信息模型、岩土体信息模型。

2.0.8  竣工建筑信息模型 information model of completed building

基于建筑信息模型形成的可供交付的竣工验收成果文件，主要包括轻量化处理的专业信息模型、与信息模型挂接的图片、表格、文档、多媒体文件等；竣工建筑信息模型主要体现竣工验收时建筑工程的施工过程及验收结果。

2.0.9  建设工程电子文件 electronic documents of construction project

在城乡规划、建设及管理活动中形成的，可依靠计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的数字格式的信息记录。主要包括工程准备阶段文件，监理资料，施工资料，竣工验收资料，工程质量优良等级评定资料和竣工图，简称电子文件。

2.0.10 数字化管理平台 digital management platform

实现工程勘察、设计、施工、验收与交付全建造过程的数据协同、存储、管理、交付等的数字化平台。

2.0.11  生成式设计 generative design

一种通过算法和计算机技术自动生成多种设计方案的方法，核心在于根据用户设定的参数和约束条件，让计算机系统“自主”探索多种设计可能性，并基于约束条件优化结果，选取最优解决方案的过程。

2.0.12  多源异构数据 multi-source heterogeneous data

来自不同来源、具有不同结构、格式或类型的数据。这些数据可能包括结构化数据（如数据库表格）、半结构化数据（如JSON、XML）和非结构化数据（如文本、图像、视频），且通常存储在不同的系统或平台上。

# 3  基本规定

3.0.1  建筑工程应采用建筑信息模型（BIM）技术实现建造全过程的数字化应用。

3.0.2  建筑工程全过程数字化建造应采用系统集成的方式统筹勘察、设计、施工、验收交付，实现全过程协同。

3.0.3  建筑信息模型应能在建筑工程全过程各个阶段、各项任务和各参与方之间可靠传递并可及时补充和深化信息，满足相应深度要求。

【条文说明】建筑信息模型的核心价值在于实现全建造过程的连续传递与共享。本条强调BIM技术应贯穿建筑工程勘察、设计、施工、验收交付等各阶段，确保不同参与方，如业主、设计单位、施工单位、监理单位等，在协同工作中能够基于统一的模型平台高效交换信息。模型信息应随工程进展逐步细化与完善，满足各阶段应用深度要求，避免信息断层或重复录入。同时，模型须具备动态更新能力，确保信息的准确性、完整性和时效性，为项目决策、质量控制及成本管理提供可靠依据。

3.0.4  项目各参与方应使用统一的建筑信息模型创建的数据格式或兼容的软件，相关软件应符合国家信息安全的有关规定，宜优先选用具有我国自主知识产权的软件。

3.0.5  项目各参与方应根据数字化应用的需求配备相关软硬件，宜基于数字化管理平台进行建筑工程全过程协同。

3.0.6  数字化建造过程中宜融合地理信息系统（GIS）、云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网、智能设备等技术。

3.0.7  实施数字化建造的建筑工程，应建立数据安全管理体系，明确规定数据所有权的权属关系并确保数据安全。

【条文说明】实施数字化建造的建筑项目，在建设初期明确规定数据所有权与授权的方式和范围，有利于项目各参与方保证数据安全。如模型由多参与方共同创建，在交换数据时，需要共同授权，并遵循公平原则。

# 4  组织与策划

## 4.1 一般规定

4.1.1  在项目可行性研究阶段，应编制数字化专项内容，明确数字化建造目标、范围、技术要求及投资估算。

【条文说明】可行性研究阶段是项目实施的初始环节，在此阶段明确数字化建造的基本要求，旨在从源头确立数字化实施方向，为后续各阶段的数字化应用奠定基础。专项内容的编制应全面考虑项目特点、建设需求和技术发展趋势，确保数字化建造的可实施性和有效性。

4.1.2  项目各参与方应建立数字化建造组织架构，配置资源，满足数字化建造能力需求。

【条文说明】建筑项目中的所有参与方通过建立系统化的数字化组织体系，合理配置技术、人员、设备等资源，确保具备实施数字化建造的能力，从而推动建造全过程的标准化、高效化和协同化。

4.1.3  各参与方应建立与组织架构职能相适应的管理制度，并明确人员的职责范围。

4.1.4  数字化建造策划应贯穿项目全建造过程，分阶段制定实施计划，明确各阶段数字化应用范围及协同机制。

4.1.5  各阶段交付物的交付内容、交付格式、模型的后续使用和相关知识产权应在合同中明确规定。

## 4.2 组织

4.2.1  建筑工程采用数字化建造方式时，项目各参与方应具备基本的数字化应用能力，宜参照工程总承包模式（EPC）设置项目管理组织，并采用具有开放接口的数字化管理平台和统一的数据标准。

【条文说明】数字化建造需依赖全链条协同，EPC模式可有效整合各阶段资源。参建方需确保人员、工具、流程符合数字化要求，避免信息孤岛。数据标准宜优先采用国际通用格式，平台功能需支持模型协同、问题追踪与版本管理，并能满足各阶段协同及交付的能力。

4.2.2  建设单位应履行以下职责：

1 在可行性研究中明确数字化建造的专项要求；

2 在建设合同中明确数字化建造专项内容、技术标准和规则，并约定数字化专项费用的计取方式、支付条件和结算要求；

3 编制项目数字化建造策划并负责全过程统筹管理，协调参建各方的数字化实施；

4 建立数字化建造工作流程和协同机制，对数字化建造的实施过程进行监督，并在关键节点组织验收；

5 组织竣工验收时，应同步验收数字化交付成果。

4.2.3  勘察单位应具备数字化勘察能力，负责勘察数据的采集、分析与处理，提交的勘察数据应符合设计、施工阶段的数据集成要求。

4.2.4  设计单位应组建数字化设计团队，并满足以下要求：

1 设立数字化设计负责人岗位，并负责数字化设计与应用策划方案的制定、组织与执行。

2 数字化设计团队成员应具备完成数字化设计与应用策划目标与任务的能力，宜由建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业人员构成。

【条文说明】数字化设计负责人应具有数字化设计应用与组织经验，由专人担任，也可由设计负责人兼任，但需确保其投入足够精力统筹数字化设计技术协调。

4.2.5  各阶段数字化应用团队应遵照全过程数字化建造策划方案协同机制，参与过程协同与多方协作。

4.2.6  施工单位应具备数字化施工能力，并履行以下职责：

1 建立具备施工深化设计能力和数字化施工管理能力的组织机构；

2 利用物联网（IoT）技术采集现场进度、质量、安全数据；

3 组织各专业单位协同深化设计，整合各分包单位数字化交付物；

4 建立可追溯的施工信息数据库。

【条文说明】施工深化设计需与设计模型动态协同，避免现场返工。数据库应包含构件生产、运输、施工安装、验收等全流程信息，支持质量追溯。

4.2.7  监理单位应具备在数字化建造过程中，对涉及安全、质量、计量的数字化成果进行审核的能力，并对数字化建造成果进行检查。

4.2.8  当采用工程总承包模式（EPC）时，总承包单位应统筹建筑全过程数字化建造应用管理，并符合本标准第4.2.2~4.2.6条的规定。

## 4.3 策划

4.3.1  数字化建造策划应在建设方案编制过程中同步进行，由建设单位统筹组织，勘察、设计、施工、监理等单位共同参与，并随项目进展动态优化。

【条文说明】策划需覆盖工程建造全过程，并在方案设计、初步设计、施工图设计、施工及验收交付阶段持续优化，重点解决各阶段数据衔接问题，确保各阶段数字化应用的有效衔接。

4.3.2  数字化建造总体策划应包括以下内容：

1 总体目标；

2 应用范围；

3 组织架构与职责划分；

4 业务管理流程；

5 建筑信息模型创建、使用、管理要求；

6 数字化管理平台要求；

7 软件版本要求；

8 数据格式及信息交换要求；

9 数据安全与措施；

10 数字化管理制度；

11 数字化成果交付要求；

12 工作实施计划。

4.3.3  项目各参与方应依据数字化建造总体策划设定各阶段应用目标，并编制具体工作实施计划。

## 4.4 工作流程

4.4.1  工程实施前，应建立数字化建造工作流程，并宜符合本标准附录A的规定。

4.4.2  参与方应参照建筑工程数字化建造工作流程的要求，建立自身的工作流程，并宜符合本标准附录B的规定。

5  建筑信息模型数据管理

## 5.1 一般规定

- 5.1.1  建筑全过程数字化建造过程中，应根据各阶段需求在同一规则下建立建筑信息模型，以确保各阶段模型数据的统一性与连续性。

- 5.1.2  建筑信息模型应在勘察、设计、施工、竣工交付等建造全过程传递，并应在各阶段及时更新补充相应模型信息，确保全建造周期中数据的可扩展性与可追溯性。

- 5.1.3  建筑信息模型的命名方式及编码规则宜根据国家标准或陕西省现行有关标准规定执行，也可根据项目特点在策划方案中统一约定，且应符合各阶段数据互通互用协议。

- 5.1.4  建筑信息模型的模型深度应符合各阶段交付要求及后续阶段数据应用的深度需求。

- 5.1.6  建筑信息模型数据应根据模型创建、使用和管理的要求，按《建筑信息模型存储标准》GB/T51447 进行存储并采用有效措施保障数据存储、传输与使用的安全性。

- 5.1.7  建筑信息模型的创建、应用与交付除应符合本标准外，尚应符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235、《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269、《建筑信息模型设计交付标准》GBT 51301 、《建筑信息模型分类和编码标准》GBT51269等有关规定。

## 5.2 数据协同

- 5.2.1  建筑全过程数字化实施过程中，各参方个体或团队宜依托数字化管理平台构建标准化接口体系，建立跨阶段、跨专业及专业间的协同工作机制，实施集中式数据存储与管理，保障数据传递的时效性与完整性。

- 5.2.2 建筑信息模型及相关数据应采用开放、通用的数据格式，对应属性信息应满足各阶段信息交互共享要求。

- 5.2.3 建筑信息模型数据应根据统一编码规则结合管理需求和使用效率进行编码，编码应满足数据互通的要求，具备唯一性和可识别性。

- 5.2.4 项目建设方应建立跨阶段数据传递审核机制，审核流程宜在数字化管理平台进行，模型数据审核通过后方可流转至下一阶段。

## 5.3 模型精细度及数据交付要求

- 5.3.1  建筑信息模型精细度及数据交付应满足各个阶段应用需求，LOD 等级划详细内容应参考《陕西省建筑信息模型应用标准》DBJ61/T138，具体精细度及交付要求应符合本标准附录C的规定。

5.3.2  建筑信息模型数据交付前，应进行数据检查，检查应包括下列内容:

1 模型数据的完整性、准确性、一致性、延续性和可追溯性；

2 模型数据是经过审核并清理冗余信息的最终确认版本；

3 模型数据的内容、深度、格式符合数据互通互用协议。

5.3.3  交付数据应以建筑信息模型为核心内容，其他文件应与模型数据保持一致。

5.3.4  交付数据的格式应符合下列规定:

1 交付数据应满足兼容性和通用性，宜采用相同格式或兼容格式;

2 交付数据的格式转换应保证数据的正确性和完整性。

5.3.5  接收方在接收数据后，应及时进行核对、确认、评价及归档。

6  数字化管理平台

## 6.1 一般规定

6.1.1  数字化管理平台应遵循安全性、可靠性、先进性原则。

6.1.2  数字化管理平台应支持流式数据的实时处理、多源异构数据融合。

6.1.3  数字化管理平台应采用通用数据环境解决方案和工作流进行数据管理。

6.1.4  数字化管理平台应支持全建造过程多专业、多参与方、跨平台、跨阶段数据的统一管理、全局共享和无损传递。

6.1.5  数字化管理平台应具备数据存储、数据交换、数据管理、数据融合、数据分析、数据协同等能力。

6.1.6  数字化管理平台应具备处理大型模型的能力，支持模型轻量化展示及应用功能。

## 6.2 平台架构

6.2.1  数字化管理平台宜采用多层体系架构，平台应具有可扩展性。

6.2.2  数字化管理平台架构应支撑数据的协同应用与安全要求，宜符合现行国家标准《信息技术云计算参考架构》GB/T32399和《信息技术云计算平台即服务(Paas) 参考架构》GB/T 35301 的相关要求。

6.2.3  数字化管理平台软件架构应分层设计，建立数据管理层、平台服务层、业务应用层的三级软件架构。

6.2.4  数字化管理平台各功能模块间接口应规范统一，可实现功能模块间数据流的实时同步传输与多向协同共享。

6.2.5  数字化管理平台的硬件架构应以计算服务器、存储服务器、数据库服务器等服务器集群，集成BIM轻量化引擎服务器、AI算力单元等专用硬件作为核心组件。

## 6.3 数据应用

6.3.1  数字化管理平台应根据各参与方的应用特点和数据协同需求，支持协同工作和业务流程控制，且应符合相关技术标准和管理流程规定。

6.3.2  数字化管理平台应具备与其他业务平台的标准接口，各阶段数据可实时传输、共享，并与其它业务平台用户实时交互。

6.3.3  数字化管理平台应实现对多业务应用进行管理和维护，提供各类数据、服务和应用访问接口，满足各参与方业务协同、信息联动的要求。

6.3.4  数字化管理平台宜基于建筑信息模型，对各阶段、各项业务间的应用数据进行聚合、关联、分析和挖掘，实现数据可视化。

6.3.5  数字化管理平台的数据协同应具有下列主要功能：

1 模型及文件等数据的存储、协同、更新、记录；

2 数据协同及相应权限管理；

3 支持模型的可视化、轻量化、组合装配、文件挂接，数据的分类统计、批量输出等功能；

4 支持网络办公、网络流程审批与协同的功能；

5 支持各专业及各参与方沟通、管理及数据互用；

6 支持监测数据的整合与分析。

6.3.6  数字化管理平台宜建立起标准化数字资产库，通过结构化数据存储实现交付成果的可追溯性，支持运维阶段可快速调取相关工程数据。

## 6.4 安全与合规

6.4.1  数字化管理平台应符合《中华人民共和国数据安全法》以及现行国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239的有关规定。

6.4.2  数字化管理平台应用前应进行网络安全专项检测，不应有中高风险漏洞，平台运行中宜进行 常态化网络安全监控。

6.4.3  数字化管理平台应建立起安全保障体系及制度，确保平台安全可靠。

6.4.4  数字化管理平台应采用合理的安全配置参数，明确规定用户的访问权限、身份和许可的安全策略，并监控策略的实施情况。

6.4.5  数字化管理平台信息传输应保证数据完整性，具有针对通信延时和中断等问题的处理机制。

6.4.6  数字化管理平台的运行维护单位对数据的管理应符合网络安全等级的相关规定。

6.4.7  数字化管理平台应建立数据库更新和备份机制，保证数据的完整性。

6.4.8  数字化管理平台应制定数据安全应急机制，覆盖策划、实施、使用及运维等阶段，应对数据破坏、篡改和泄露等突发事件。

6.4.9  数字化管理平台应建立针对网络安全事件的安全防护机制。

7  数字化勘察

## 7.1一般规定

7.1.1  工程勘察的数据采集、成果形成、质量控制、成果应用和服务扩展等环节宜采用数字技术。

【条文说明】勘察数字化技术可以提高勘察效率与质量，实现数据协同与共享，保障数据安全与合规，增强数据可视与应用。

7.1.2  数字化勘察应包含勘察数据采集、数据分析与处理和勘察成果交付三个阶段。

7.1.3  数据采集阶段，应按照项目及规范要求，综合选用多种数字化工程勘测方法。

7.1.4  数据分析与处理阶段，应对结果数据进行标准化与结构化处理，采用数字化技术进行地理空间数据处理、多源数据融合与智能分析、数据加密与合规处理、岩土工程信息模型构建和编制岩土工程勘察报告。

7.1.5  勘察成果交付阶段，应采用开源或通用的数据格式，确保勘察成果数据的可用性与完整性，满足设计和施工阶段的应用需求。

## 7.2勘察数据采集

7.2.1  在地质调查、工程钻探、工程物探、原位测试、样品采集和土工试验等关键环节宜采用数字技术采集人员、时间、空间位置、工程地质等数据信息。

7.2.2  区域地形地貌及影像数据测量获取时宜采用遥感技术、无人机倾斜摄影、激光雷达（LiDAR）等技术，生成数字高程模型（DEM）、数字地形模型（DTM）、数字正射影像（DOM）等格式文件。

【条文说明】工程勘察应对工程场地地形地貌进行测绘、调查，工程实践表明，遥感技术可用于判别场地历史地貌变化，大面积场地地面沉降变化。无人机技术可用于测量地形，生成地面高程模型，以及用于地质调查，岩体结构面识别等。

7.2.3  钻孔作业时宜采用数智化钻机，采集钻探过程中的钻杆转速、扭矩、压力及钻进速度等数据。

【条文说明】数智化钻机集成了位移、压力传感器，钻机钻探过程中采集的钻杆转速、扭矩、压力及钻进速度等数据与岩土体强度特性相关，钻探数据的变化反映岩土体强度变化。相较于传统随深度离散的原位测试和土工试验，数智化钻机可以获取岩土体随深度连续变化特征参数，有利于全面、准确掌握地层纵向分布特征。

7.2.4  勘察现场地层编录及地质调查时，宜采用具有实时定位和无线传输功能的设备及系统进行数据记录。

【条文说明】地层编录数据包括地层、取样、原位测试数据，岩芯照片，作业过程视频或照片，地质调查数据包括调查点叙述文字，调查点定位及影像等。传统方式采集为纸笔记录，效率低、易破损，室内外无法联动作业。宜采用手机APP记录数据，电脑端操作平台实时查看数据，对传统作业模式进行数字化升级，实现数据采集的完整性和规范性，数据可溯源，质量可控制。

7.2.5  现场勘察时，根据项目特征，宜选用具有多源异构数据感知、实时数据采集、智能数据处理功能的地球物理勘探设备进行辅助勘察，获取地下线状或面状数据。

【条文说明】物探技术是勘察常用手段之一，是对钻探的有效补充。地质雷达、高密度电法、微动等物探技术可用于探测地下空洞、管道、地层结构等。

7.2.6  土工试验时，宜采用具有自动加载、自动采集、自动观测、自动存储、自动输出等功能的试验设备，留存试验过程中的影像信息。

7.2.7  特定项目需要长时间采集岩土体特征数据时，宜采用自动化监测方式。

【条文说明】在大面积非稳定填方场地勘察、大型黄土试坑浸水试验、不稳定滑坡勘察等场景，需要一段时间内或长期采集岩土体的沉降、含水率、水平位移等数据，宜采用岩土体自动化监测方式，可以获取岩土体参与随时间连续变化数据，便于及时决策，保障工程安全。

## 7.3勘察数据分析与处理

7.3.1  勘察数据预处理时，应对获取的多源原始地理数据统一坐标系，宜采用算法识别异常数据、剔除重复和无效数据。

【条文说明】数据预处理可提高数据质量。勘察数据采集的手段较多，不同手段获取的数据有时基于不同的坐标系统，预处理时应将所有数据统一在一个坐标系下，可优先统一至国家2000坐标系。西安市具有西安2000坐标系，勘察数据预处理时应注意与当地历史技术数据的协调。

7.3.2  多源勘察数据汇集时，应采用标准化的数据字段名称及格式。建立项目级的勘察数据库时，宜将所有的勘察数据汇总至同一个数据库。

【条文说明】结构化的数据为后续数据的分析和整理打下基础。文字和数字直接录入数据库，图片和视频可将存储路径录入数据库。

7.3.3  勘察数据分析及处理工作应包括下列内容：

1 工程分层；

2 地层物理力学指标分层统计，输出计算结果；

3 勘探点平面位置图、工程地质剖面图、试验指标随深度变化图等图件绘制；

4 勘察工作量统计等。

【条文说明】早期的勘察数据处理软件多为单机版软件。网页版勘察数据处理软件可直接在线接入采集的勘察数据，并且融入AI功能，辅助进行数据处理。网页版勘察数据处理软件成为趋势。

7.3.4  勘察成果文件编制时，宜采用数字化技术自动生成勘察成果文件。

【条文说明】勘察成果文件一般指勘察报告、图纸和附表等。以勘察项目数据库为数据源，通过软件算法自动提取数据生成勘察报告，提高了报告中数据的准确性，生成的报告再由技术人员进行完善和校对。目前勘察报告共性章节自动化生成技术比较成熟，地基处理章节需要融合工程师大量工程经验综合编制，自动生成地基处理章节的科学性有待进一步研究。

7.3.5  勘察数据处理完成后，应构建岩土工程信息模型。模型中宜包含地理信息数据、工程钻探数据、原位测试数据、地质调查数据、室内试验数据等。

【条文说明】传统的工程勘察文件可读性不强，岩土工程信息模型可直观呈现全部勘察数据，并成为向下游传递信息的载体。可在岩土工程信息模型中任意切割剖面、模拟基坑开挖，辅助基坑支护设计、地基处理设计等，还可在模型中融入监测点数据，BIM模型，在智能建造全过程应用和更新。

7.3.6  岩土工程信息模型的精度根据勘察阶段划分为4个等级，应符合表7.3.6的规定。

表7.3.6  岩土工程信息模型精度等级划分

| 模型等级 | 勘察阶段 | 对应设计阶段 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 可行性研究勘察 | 方案设计 |
| 二级 | 初步勘察 | 初步设计 |
| 三级 | 详细勘察 | 施工图设计 |
| 四级 | 施工勘察 | 专项设计/深化设计 |

## 7.4勘察成果交付

7.4.1  勘察成果交付应采用行业通用的数据格式，特殊项目应按要求对数据读取设置权限。

【条文说明】涉密项目或业主有特殊要求的项目应对勘察成果数据设置权限，确保数据安全。常规情况下，勘察成果数据应能被便捷读取和应用。

7.4.2  勘察交付的成果应包括下列内容：

1 勘察成果报告及附件；

2 勘察项目数据库文件；

3 岩土工程信息模型文件等。

【条文说明】现有施工图成果交付机制下，纸质报告仍然是必须要提供的，勘察成果报告及附件需要提供纸质版和不可编辑的电子版文件。勘察项目数据库是电子版文件，常为mdb或txt格式。岩土工程信息模型是电子版文件，常为obj、ifc、fbx等格式，可供下游环节利用。

7.4.3  勘察成果报告及附件的章节和内容应参照国家现行标准《工程勘察通用规范》GB 55017执行。

7.4.4  勘察项目数据库文件宜包含下列内容：

1 地理信息数据：空间位置、属性特征以及时态特征等；

2 工程钻探数据：钻探属性数据、进尺数据、地层描述数据、取样数据、钻孔分布数据等；

3 原位测试数据：载荷试验数据、标准贯入试验数据、静力触探数据、动力触探数据、波速测试数据等；

4 工程物探数据：物探方法类型、探测路线与方案布置、基础测试数据、特征指标、反演结果与结论等；

5 水文地质数据：调查方法、调查区域范围、水文参数时空特征等；

6 室内试验数据：取样深度、试样类型、试样编号、试验类型、试验结果等。

【条文说明】勘察数据若一个数据库无法承载时，可交付多个数据库。配套的图片、视频资料也应一并交付。

7.4.4  岩土工程信息模型宜体现项目全部勘察数据，宜额外交付一版与正式交付模型匹配的轻量化岩土工程信息模型，模型应支持网页端及手机端便捷查看，并可进行简单的交互操作。

【条文说明】岩土工程信息模型一般由专业建模软件创建，需要通过专业软件进行查阅和编辑。为了便于快捷查阅模型，宜提供轻量化岩土工程信息模型在网页端加载查阅，可省去专门安装建模软件环节。

8  数字化设计

## 8.1 一般规定

8.1.1  建筑工程宜在方案设计、初步设计、施工图设计等不同阶段开展数字化设计与应用，后一阶段工作应在前一阶段成果基础上延续进行。

【条文说明】本条文旨在确保设计各阶段成果的连贯性与可追溯性，除设计环节内，尚应在勘察、生产、施工等环节遵照执行。

8.1.2  项目启动前，采用数字化设计的建筑工程，应组建数字化设计团队，并由数字化设计团队依据项目全过程数字化建造策划方案细化设计阶段数字化应用实施方案。明确团队内部人员职责、确定工作流程、协同设计规则、确定技术标准、交付标准等。

8.1.3  建筑工程宜采用数字化设计平台进行多专业协同设计，实现设计数据实时共享与动态更新。

【条文说明】建筑工程数字化协同设计涉及到多专业协同与产业链协作。协同设计平台可具有企业标准化设计资源库管理、提资受资管理、流程管控等功能。各专业设计人员在项目起始阶段，利用企业标准设计样板快速调用标准化设计资源，提升项目标准化程度。基于数字化设计平台可实现专业内与专业间设计数据实时共享，通过平台实现构件级提资受资、流程管控等，实现多专业数字化深度协同，避免信息孤岛，减少设计冲突。

8.1.4  建筑工程数字化设计宜涵盖建筑、结构、给排水、暖通、电气等相关专业，以及室外景观、装饰装修、幕墙等专项设计内容。

8.1.5  设计阶段宜采用正向设计方式，通过建筑信息模型（BIM）、人工智能（AI）等数字技术进行设计出图、多专业协调、可视化方案比选、性能化分析、碰撞检查与设计优化、主材统计等多场景应用。

8.1.6  AI生成式设计及参数化设计模型应具备数据交互条件，宜输出符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212规定的建筑信息模型格式文件。

8.1.7  建筑工程宜在设计阶段利用建筑信息模型标准化模块库开展标准化、参数化设计；采用装配式建造技术的项目，宜基于建筑信息模型标准化部品部件库开展一体化集成设计。

【条文说明】标准化模块族库可提升建筑工程、尤其是装配式建筑的数字化设计标准化程度和设计效率，可通过参数化控制实现“少规格、多组合”目标，优化构件种类。建立企业级数字化设计资源库有助于提升设计标准化程度与质量，便于在设计过程中调用标准化模块、构件及部品部件。

8.1.8  设计阶段，宜利用数字化勘察成果数据开展精细化场地设计、地基处理方案与结构基础方案设计及验证。

【条文说明】数字化勘察成果可提供准确勘察基础数据，如地形数据、地质数据等，可供设计阶段基于精确的地形数据进行精细化场地设计与建模，或供结构设计师基于精确的地质数据验证结构地基与结构基础设计方案。

8.1.9  建筑工程数字化设计成果应通过专业内、专业间的专业校审和设计协同，确保设计成果满足国家、地方设计规范、标准要求，符合建筑信息模型、设计图纸的深度要求。

8.1.10  设计阶段建筑信息模型应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》（GBT 51301）、行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》（JGJ/T 448）的要求，设计图纸宜通过各阶段建筑信息模型生成，设计内容与深度应满足《建筑工程设计文制深度规定》（2016版）的相关规定。

8.1.11  各阶段数字化设计成果应包含数字化技术应用简介与成果目录。

8.1.12  不同阶段数字化设计成果应分阶段存储、归档与交付，宜通过数字化交付与协作平台实现设计成果交付与多方协作。

【条文说明】本条文强调了数字化设计成果管理的规范性。建筑工程数字化设计成果需按方案设计、初步设计、施工图设计等阶段建立独立的数据存储空间，避免版本混乱，为建筑工程全生命周期数据规范化管理奠定基础。此外，通过平台进行设计成果交付与协作，有助于帮助建设方实现设计成果规范化管理，提升各方沟通协作效率，实现问题沟通与解决闭环管理。

8.1.13  数字化设计平台应支持协同设计、标准化设计、集成设计等需求，宜满足本标准8.1.5条中所列场景应用的功能，并可支持企业标准化设计管控、建筑设计标准资源管理、数据统计分析等。

8.1.14  数字化交付与协作平台应具有线上协同交付与文件管理功能，宜具有多方线上协作、成果数据的导入、共享与存储留档、建筑信息模型轻量化浏览、资料联动查看等功能。

## 8.2 方案设计

8.2.1  设计前期场地调研及数据影像采集宜利用勘察阶段成果数据。当数据缺乏时，可采用无人机航测、三维激光扫描等技术获取，并确保场地数据的完整性和准确性。

8.2.2  场地设计宜利用GIS及数字孪生技术整合项目地理位置、地质条件及周边环境数据，生成场地模型,辅助场地设计，优化总体布局。

8.2.3  项目可行性研究宜利用大数据及AI技术分析结果，评估项目的技术、经济及社会效益。

8.2.4  方案设计阶段宜采用BIM和AI技术进行初步建模与方案生成。

8.2.5  方案设计阶段建筑信息模型应包含建筑形体、空间组织、功能分区等基本几何信息与非几何信息。

8.2.6  方案设计阶段宜采用AI技术分析并利用历史项目数据，为方案设计提供参考依据和优化建议，并可结合参数化技术辅助设计方案创作与比选。

8.2.7  方案设计阶段宜利用AI算法完成建筑密度、容积率等方案规划指标的合规性校验。

8.2.8  方案设计阶段，宜利用参数化设计工具提升方案的标准化和模数化程度。

【条文说明】在方案设计阶段进行标准化、模数化设计，是为了确保后续施工和生产的效率与质量。标准化设计能够减少构件种类，提高构件重复利用率，降低生产成本；模数化设计则有助于实现构件的通用性和互换性，便于装配式施工。利用参数化设计工具可以进一步提升设计的精准度和灵活性，通过数字化手段快速生成和优化设计方案，减少人为误差，提高设计效率。本条文强调了参数化设计工具在建筑设计中的重要作用，执行时需注意，工具的选择应与项目需求相匹配，并确保设计成果符合相关标准和规范。

8.2.9  方案设计阶段，宜利用设计模型对建筑采光、通风等绿色建筑性能指标进行模拟分析与评估。

【条文说明】在方案设计阶段，建筑的整体规划与布局对后续的绿色建筑性能起着关键作用。基于数字设计模型对采光、通风、能耗等绿色建筑性能指标进行模拟分析与评估具有重要意义。通过对采光的模拟分析，可优化建筑的朝向、窗墙比等，确保室内获得充足且均匀的自然采光，减少人工照明能耗；对通风的模拟能帮助合理设计建筑的开口位置与布局，促进自然通风，改善室内空气品质，降低空调使用频率。此阶段进行这些模拟分析与评估，有助于从源头把控绿色建筑性能，避免后期因设计不合理导致的整改成本增加，提高建筑的可持续性与环境友好性 。

8.2.10  方案设计阶段，宜利用设计模型辅助进行经济指标统计、初步成本估算及经济性分析。

【条文说明】

经济指标统计：传统方案设计过程中，经济指标统计往往依赖于手动计算，不仅耗时而且容易出错。利用数字设计模型，可以自动化提取设计数据，如建筑面积、房间类型面积等，从而快速准确进行经济指标统计，为项目决策提供准确依据。

初步成本估算：在方案设计初期融入成本控制思维至关重要。基于集成的成本数据库，利用数字设计模型实时反馈不同设计方案的成本构成，帮助设计团队直观理解不同建造策略对项目总成本的影响，便于及时调整设计方案，优化成本结构。

8.2.11  方案设计阶段，宜利用AI渲染及三维可视化技术（VR/AR等），进行方案设计成果渲染与比选，形成透视图、鸟瞰图、漫游视频等三维可视化成果。

## 8.3 初步设计

8.3.1  初步设计阶段，宜根据项目实际情况，采用适宜的数字化协同方式进行多专业、多专项协同设计，确保信息共享与实时更新。

8.3.2  初步设计阶段宜在方案设计阶段BIM模型基础上进行深化，充分利用其几何信息、参数属性，可包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业。

8.3.3  初步设计阶段，应对局部重点空间及构造节点进行分析论证，宜利用数字技术形成重点空间及构造节点的三维展示成果。

8.3.4  初步设计阶段宜通过数字化技术优化结构选型，确保结构技术方案可行性和经济合理性。

8.3.5  机电管线主路由宜在初步设计阶段利用数字化协同设计平台与建筑主体充分协调，装饰装修专项宜与建筑主体进行一体化设计。

【条文说明】本条旨在强调初步设计阶段，机电管线主路由与建筑主体进行数字化协同设计的重要性，以及装饰装修专项与建筑主体一体化设计的必要性。通过数字化协同设计平台，可以实现机电管线与建筑主体的高效协同，避免后期冲突和返工，提高设计质量和施工效率。装饰装修专项与建筑主体的一体化设计，能够确保建筑功能与美观的统一，减少施工过程中的调整和浪费。

8.3.6  绿色建筑技术指标宜通过初步设计阶段建筑信息模型统计生成，并基于模型进行绿色性能化分析与优化。

【条文说明】在初步设计阶段，通过建筑信息模型统计生成绿色建筑技术指标，是为了实现绿色建筑目标的量化管理和科学评价。同时，BIM技术能够整合建筑的多维度信息，为绿色性能化分析提供数据基础，包括能耗、采光、通风、材料环保性等关键指标。基于模型的分析与优化，可以直观地评估设计方案对绿色性能的影响，并及时调整设计策略。执行本条时，应确保BIM模型的完整性和准确性，避免因数据缺失或错误导致分析结果偏差。同时，绿色建筑性能化分析应结合相关标准和规范，如《绿色建筑评价技术指南》（DB 61/T 5016-2021）等，确保分析的科学性和可比性。本条旨在推动绿色建筑与数字技术的深度融合，为设计优化和决策提供技术支持。

8.3.7  初步设计阶段宜利用该阶段建筑信息模型进行主体构件及设备类型统计，细化经济技术指标，辅助概算编制。

8.3.8  采用装配式建造技术的项目，应在初步设计阶段基于装配式策划方案进行标准化、模数化设计，宜利用参数化设计工具提升装配式方案的标准化和模数化程度。

【条文说明】在初步设计阶段，基于装配式策划方案进行标准化、模数化设计，是为了确保后续施工和生产的效率与质量。标准化设计能够减少构件种类，提高构件重复利用率，降低生产成本；模数化设计有助于实现构件的通用性和互换性，便于装配式施工。利用参数化设计工具可以进一步提升设计的精准度和灵活性，通过数字化手段快速生成和优化设计方案，减少人为误差，提高设计效率。这一条文的制定依据了国内外装配式建筑的发展经验和技术趋势，强调了数字化工具在装配式建筑设计中的重要作用。执行时需注意，参数化设计工具的选择应与项目需求相匹配，确保设计成果符合相关标准和规范。

8.3.9  初步设计阶段，装配式专项设计信息模型应对主体结构、围护墙、装修和设备管线等预制装配式构件类型进行归类，注明应用区域范围，并辅助预制/装配率计算。

## 8.4 施工图设计

8.4.1  施工图设计阶段，宜采用数字化协同设计平台开展全专业协同设计与装饰装修一体化集成设计，并进行专业内与专业间协调、提资、校审工作。

8.4.2  施工图设计阶段建筑信息模型应由建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业及市政配套接入等专项专业组成，宜纳入装饰装修、室外景观、幕墙等专项设计内容。

8.4.3  施工图设计阶段，各专业建筑信息模型应准确清晰的呈现各类构配件的具体形状、尺寸、位置及相互连接关系，并详细展示各类机电设备的型号、规格、位置及管线走向。

8.4.4  采用全装修设计的项目，施工图设计阶段信息模型宜包含围护墙、吊顶、楼地面、墙面、门窗、储藏收纳、厨卫设施等各系统模型元素，应在施工图设计阶段完成装饰装修构件的设计选型。

8.4.5  关键构造节点应采用有限元分析等数字化仿真技术，对其受力性能进行模拟验证，确保满足设计要求。

【条文说明】建筑关键节点受力性能直接影响整体安全，传统计算方法难以全面模拟复杂受力场景。数字化仿真需采用有限元分析工具，验证节点在荷载作用下的应力分布、变形及破坏模式。通过仿真验证可优化节点设计，降低结构安全风险。

8.4.6  施工图设计阶段，宜利用建筑信息模型、综合建筑功能需求、设备管线布置及结构受力情况，在主体结构上准确定位开洞尺寸。

8.4.7  当采用BIM协同设计时，施工图设计出图前，应基于建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业建筑信息模型完成碰撞检查，并满足空间及净高要求。

【条文说明】碰撞检查是消除 “错漏碰缺” 的关键环节。碰撞检查需覆盖建筑结构构件与设备管线（如管道穿梁、桥架穿墙），重点核查空间净高与管线走向。碰撞检查结果应明确问题位置及解决方案，修正后的模型需重新校验直至满足要求。本条文旨在提前消除设计矛盾，避免施工阶段专业间的错漏导致返工，造成工期延误与成本增加。

8.4.8  在施工图设计成果表达或施工图交底时，宜整合全专业建筑信息模型，利用三维可视化技术展示设计细部做法及关键节点构造层次与搭接关系。

8.4.9  宜通过施工图阶段建筑信息模型统计生成主要材料及设备的规格数量清单，并辅助工程量统计及预算编制。

8.4.10  宜利用施工图设计阶段建筑信息模型完成绿色建筑星级评价（日照计算、照度计算、风环境分析等）相关要求验证，节能及碳排放计算等。

8.4.11  采用装配式建造技术的项目，宜在施工图设计阶段采用数字化工具对装配式主体结构、围护墙和设备管线等构件进行拆分、自动归类、统计与编号；基于拆分成果完成预制构件布置图，并标注构件尺寸、材质等详细信息。

【条文说明】数字化工具可提升装配式构件拆分的规范性与效率。拆分原则需符合结构受力逻辑与装配式构件预制工艺要求。自动归类需按构件类型（如承重构件、围护构件）及安装位置区分。统计功能应输出构件清单（含编号、尺寸、数量），为预算编制提供依据。标准化拆分流程可降低构件生产损耗，优化供应链管理。预制构件一般包括框架柱、剪力墙、叠合板、围护墙、楼梯、阳台等。

8.4.12  采用装配式建造技术的项目，宜通过该阶段信息模型统计生成主要材料、部品部件及设备清单、规格和数量，并辅助预制/装配率计算复核及预算编制。

8.4.13  施工图设计出图前，宜采用智能化审查工具对设计成果进行自检，并根据结果修正设计成果。

【条文说明】传统人工审图效率低且易遗漏规范条款，智能化审查工具可提升审查准确性与效率，且记录便于查询，方便设计人员针对问题进行修改。此外，还可通过数据统计分析发现薄弱环节，从而强化设计质量管控细节。

## 8.5 设计成果审查与交付

8.5.1  方案设计阶段设计交付物应符合以下规定：

1 应包括方案设计文本册；

2 宜包括建筑场地模型、建筑单体方案设计模型；

3 宜包括场地与规划条件分析报告、建筑性能模拟分析报告、项目各项技术指标分析报告；

4 宜包括三维可视化图片、虚拟仿真漫游视频；

5 采用装配式建造技术的项目，应包括装配式设计说明、技术报告、技术配置表、经济性评估等内容；

8.5.2  初步设计阶段设计交付物应符合以下规定：

1 应包括各专业/专项建筑信息模型及由模型生成的各专业/专项相关设计图纸；

2 宜包括结构选型优化方案、各专业设计说明；

3 宜包括各专业计算书、主要技术经济指标、主要构件明细表等；

4 宜包括重点空间三维可视化展示图片或视频；

5 采用装配式建造技术的项目，应包括装配式专项设计说明、技术要点与措施，宜包括预制/装配率计算书、部件部品明细表等；

8.5.3  施工图设计阶段设计交付物应符合以下规定：

1 应包括各专业/专项建筑信息模型及由模型生成的各专业/专项相关设计图纸；

2 应包含各专业设计说明及各类计算书；

3 宜包括管线综合检测、空间净高检测分析报告，绿色建筑性能分析验证报告等；

4 宜包括局部重点空间或重要构造节点三维可视化表达图、虚拟仿真漫游视频等；

5 采用装配式建造技术的项目，应包括预制构件布置图、节点连接图、装配式内隔墙排布图、构件清单等。

8.5.4  建筑工程设计阶段交付物的信息内容和交付形式，应满足政府职能部门行政审批、管理以及施工图审查的要求，并形成信息表格。

【条文说明】本条文要求建筑工程的交付物要满足国家及地方关于建筑工程数字化建造的相关标准、规范，并满足行政主管部门在行政审批、施工图审查等环节的具体要求。信息表格的设计应简洁明了，便于政府职能部门和审查机构快速获取关键信息。设计单位要及时了解行政审批和审查的最新要求，确保交付物的合规性。

8.5.5  设计阶段交付物除8.5.1~8.5.4条规定的内容外，还应包括国家法律法规、陕西省地方规定的交付物和合同约定的其他交付物。

8.5.6  建筑工程交付物交付前，应对照项目数字化设计策划文件检查交付文件及对应的内容，交付时，应将项目数字化设计策划文件一并交付建设方备案。

8.5.7  建筑工程设计阶段交付的施工图纸与模型宜进行数字化、智能化审查。

【条文说明】本条文鼓励有条件的设计企业应用数字化、智能化技术对施工图阶段图纸、BIM模型进行智能辅助审查。审查专业包括建筑审核、结构审核、机电审核。审核内容包括模型质量和设计质量，其中，模型质量包括模型命名、构件命名、构件完整度、构件精细度及信息深度等，设计质量包括规范问题、净高问题、碰撞问题等。

8.5.8  建筑工程设计图纸和数据信息宜由建筑信息模型生成，无法由模型生成的其他相关信息可通过用户自定义的方式添加。

【条文说明】本条文考虑实际项目可能存在无法完全由建筑信息模型承载的特殊信息，允许通过用户自定义的方式补充，确保其与模型承载信息的协调性。尽可能将补充的信息添加在建筑信息模型交付物文件中，方便后期从中自动提取相关内容。用户自定义信息的添加应符合国家相关BIM标准要求及《陕西省建筑信息模型应用标准》（DBJ61T 138-2017）的规定，避免出现由于标准不统一而造成的信息无法自动提取问题。

8.5.9  设计阶段建筑信息模型交付前应对其设计成果的完整性、准确性、一致性和兼容性进行审查和验证，并应符合下列规定：

1 设计成果应完整表达、准确反映建筑工程在其设计阶段所需的构件和构造细节；

2 所有元素和相关信息应包含在设计成果中，设计成果中模型单元的几何信息、属性信息及其关联文档应符合相关专业技术标准规范要求；

3 不同类型、不同格式的交付成果之间宜基于轻量化协同平台建立关联访问关系，实现结构化或非结构化数据可识别、可检索。

【条文说明】对成果进行审查和验证时，宜选择符合行业标准的轻量化协同平台，平台应支持多种数据格式的导入、解析与数据关联等功能，实现多源异构数据的统一管理，提升数据检索效率与协同管理能力。

8.5.10  设计阶段建筑信息模型在交付前，可根据项目交付需求和专业特性进行专项拆分，宜以专业、区域、楼层、部位进行拆分和管理。

8.5.11  在建筑工程施工前，设计单位应参加建设单位组织的设计文件交底和会审。宜采用数字技术对设计成果进行三维可视化展示。

【条文说明】设计单位宜根据项目特点和需求，利用建筑信息模型直观可视化的特点，制作包含三维模型、动画演示、漫游视频、图文说明等交底文件，向交底对象清晰、准确传达设计意图、技术要求等信息，减少各方理解偏差，提升沟通效率，避免传统交底中信息篡改、丢失等问题，保证数据准确性和一致性。

8.5.12  建筑工程数字化设计成果交付协同方式宜优先采用线上协同交付，也可采用线上线下结合的交付方式。

【条文说明】线上协同交付是指通过互联网或局域网的形式进行多方沟通协同和交付物交接，比如利用专业的信息化交付管理平台、即时通讯软件、电子邮件、共享网盘等形式，线上协同交付工具要有记录交付人、交付时间、接收人等基本功能，确保整个线上协同交付方式的真实性、有效性、可追溯性。

8.5.13  选择线上协同交付时，应遵循下列原则：

1 以模型、图纸和文档为主，并以结构化目录的方式组织；

2 模型交付的文件及文件夹，宜根据模型应用阶段、单项工程、专业、用途和文件类型进行分类命名和目录分级。

3 空间组成、设备材料清单和编码信息，宜单独以数据文件形式保存。

【条文说明】用以支撑、说明设计交付物配套文件或由交付物导出的各类文件，宜单独保存为数据文件，作为交付物一并交付。

9  数字化施工

## 9.1 一般规定

9.1.1  数字化施工内容应包括施工策划、制造加工、施工过程管理等。

9.1.2  施工阶段应采用协同办公模式，应用统一的数字化施工管理平台进行管理。

9.1.3  施工阶段应依据项目特点，制定明确的项目质量、安全、进度、成本数字化管理目标。

9.1.4  施工信息模型应基于设计单位交付的建筑信息模型进行深化，包括但不限于对模型元素的增加、细化、拆分、合并、集成等。

9.1.5  应在创建施工模型前进行工程工作分解结构（WBS）划分。

## 9.2 施工策划

9.2.1  数字化施工策划宜利用BIM、物联网、AI、数字孪生等信息技术，通过数据接口集成构建协同应用体系，实现施工过程全要素动态优化。

9.2.2  数字化施工策划应实时监控进度、安全、成本、质量，动态调整施工计划。

9.2.3  数字化施工策划应包括但不限于：施工深化设计、装配式建筑拆分、场地布置、关键施工部署模拟、施工工序模拟等。

9.2.4  施工深化设计模型应支持施工模拟、工程量统计、预制构件加工及施工过程管理等，深化设计成果应经原设计单位确认后方可实施。

9.2.5  装配式建筑拆分应符合下列规定：

1 应根据建筑功能、结构安全性、生产运输条件及施工可行性进行构件拆分，且应满足标准化、模数化设计要求；

2 拆分方案应明确构件类型、连接节点、预埋件定位及吊装顺序，确保构件加工与现场装配的协同性；

3 拆分后的构件尺寸和重量应符合运输、吊装设备、安装等的限制条件；

4 宜采用数字化技术对拆分方案进行碰撞检测、工艺可行性验证及优化。

9.2.6  场地布置施工策划应基于设计图纸，对临时用房、道路、围挡等临时设施进行场地策划，形成三维场地布置模型、深化设计图纸，提取工程量等成果，指导编制施工方案；

9.2.7  关键施工部署模拟策划应基于下列规定：

1 基础施工阶段各分区施工顺序应基于BIM模型，结合土方开挖与支护施工、基础施工、临时道路施工方案进行施工模拟部署，形成基础施工阶段施工部署方案；

2 主体施工阶段基于BIM模型，对临时设施场地转化、临时道路转化、主体施工计划、机电预埋、二次结构、屋面施工进行部署模拟，形成主体施工阶段的施工部署方案；

3 机电安装施工阶段基于BIM模型，对管综排布，支吊架预制、管线预制、装配式施工进行深化设计，形成深化设计模型、深化设计图纸等成果，指导编制施工方案。

4 装饰装修施工阶段基于BIM模型，对墙地面贴砖、幕墙进行深化设计，输出模型成果，指导编制施工方案。

9.2.8  基于BIM 的施工工艺模拟软件宜具备下列专业功能：
1 导入相关的深化设计模型；
2 将施工进度计划以及成本计划等相关因素与模型关联；

3 可基于模型进行安装拆除、施工组织、工序顺序等施工工艺模拟，支持可视化、漫游等方式；

4 对施工工艺相关模型，以及与其他相关建筑模型之间进行碰撞检查、净空检查等功能，并对检查出的问题进行记录；
    5 输出模拟报告以及相应的施工工艺的可视化资料。

9.2.9  在施工工艺模拟前应确定模拟范围，根据模拟任务建立相应的施工工艺模拟模型，并满足下列要求：

1 模拟过程涉及对设计成果的论证检查、尺寸及空间碰撞的，应确保各模型的尺寸细度信息、连接方式信息、所需施工工作面信息等；
    2 模拟过程涉及施工工序穿插的，应确保模型与工序的关系，以及各工序的时间信息、逻辑关系信息；
    3 模拟过程涉及机械设备的，应确保设备的位置信息、空间信息、运转能力信息等；
    4 对应专项施工工艺模拟的其他要求。

9.2.10  施工工艺模拟 BIM 应用成果宜包括：施工工艺模拟模型、施工模拟分析报告、可视化资料等。

## 9.3 制造加工

9.3.1  建筑构件或部品部件的制造加工应以施工深化设计模型为依据，模型数据应满足智能生产设备系统的输入要求，并在几何信息、材料属性和工艺参数等方面保持一致，实现设计与制造的信息互通。

9.3.2  数字化制造平台宜支持与数字化施工管理平台的数据对接，平台接口应满足标准化数据交换协议，宜采用开放性数据格式（如IFC、JSON、XML等），并应具备数据安全与权限控制机制。

9.3.3  数控加工设备应支持如DXF、IGES、STEP等主流工业数据格式的输入，保证设计模型与制造设备间的数据互通无阻。宜采用具备自动识别功能和工艺仿真能力的智能生产线。

【条文说明】为保证不同软件系统之间数据交换的一致性，推荐使用标准化程度高、广泛接受的工业数据格式。智能生产线可自动识别模型信息，生成加工指令，并对生产工艺进行仿真测试，以提高生产效率和产品质量。

9.3.4  制造加工单位应建立符合项目需求的部品部件唯一编码体系，编码应包含工程编号、构件类型、位置信息、生产批次等基本信息。宜采用二维码、RFID等标识技术对构件进行唯一标识，实现数据采集与信息追溯，以及构件全过程可追踪、质量责任可溯源。

9.3.5  制造过程中产生的误差数据应及时反馈至设计单位。如需对原始模型进行修改，应由相关责任方提出变更申请，并经设计单位审核确认后方可实施。

9.3.6  制造加工后到现场的成果宜采用平台交付，成果应包括但不限于以下数字化内容：

1 构件几何模型及属性信息；

2 最终的加工图纸及工艺文件；

3 质量检测报告；

4 关键工序的影像记录；

5 出厂检验记录与运输信息。

9.3.7  制造加工数据在正式移交前，应由制造加工单位校验其完整性、准确性和可用性。

【条文说明】数据移交前应确认版本是否一致，并进行数据完整性和准确性的校验，以及格式兼容性测试，确保接收方能够正确地读取和解析相关数据，对于需要法律效力的数据文件，应检查其电子签名的有效性和时间戳的真实性。

## 9.4 施工过程管理

9.4.1  数字化建造施工管理应包括质量管理、安全管理、进度管理、环境管理和成本管理等。

9.4.2  质量管理应包括下列内容：

1 应基于数字化施工管理平台和施工深化模型，开展质量管理工作；

2 应在施工深化模型的基础上附加或关联质量管理信息，质量管理信息应包括工序质量验收数据、隐蔽工程验收记录、施工记录、质量过程影像记录等；

3 宜采用二维码、物联网传感技术，实时采集原材料、成品和半成品的质量证明资料、进场质量检验、使用部位等信息，并关联至施工深化模型；

4 应基于数字化施工管理平台，对施工质量过程中质量偏差、材料错用、施工工艺错漏等问题进行预警、检查、整改、验收、台账记录；

5 检验批、分部分项工程、单位工程的质量评定资料应关联到竣工信息模型中。

9.4.3  安全管理应包括下列内容：

1 施工单位与各专业单位应基于数字化施工管理平台和施工深化模型，开展安全管理工作；

2 应基于施工组织模拟、施工工艺模拟辅助识别风险源；

3 依据项目风险源清单，应将风险源与施工模型进行关联，并动态管理；

4 应基于数字化施工管理平台，对结构安全、施工状态、人员行为和设备运行状态进行监控和管理；

5 宜基于数字化施工管理平台及施工工艺模拟，进行安全技术交底和安全生产教育。

9.4.4  进度管理应包括下列内容：

1 施工单位及分供方应基于数字化施工管理平台和施工组织模拟成果进行进度管理工作，包括进度计划编制、进度计划与资源优化等；

2 宜将劳动力、机械等资源的计划和统计信息与施工模型关联；

3 应用工程计划管理工具，基于工作分解结构（WBS）的施工模型，结合进场计划、资源条件、工程量、定额等因素，编制总体进度计划；

4 应将实际进度、施工资源等信息关联到施工模型，与总体进度计划进行比较，分析进度偏差与资源偏差，调整进度计划。

9.4.5  环境管理应包括下列内容：

1 施工单位及分供方应基于数字化施工管理平台和施工组织模拟，开展环境管理工作，包括环境管理相关方案编制、现场监控管理、环境监测管理等；

2 气象监测及预警信息应采用智能传感设备监测并在数字化施工管理平台上实时反映；

3 应设置噪声、扬尘自动化监测设备，采集的数据应在数字化施工管理平台上实时反映；

4 宜基于数字化施工管理平台进行环境监测和环境问题处理的全过程跟踪，并接入环境治理设备，做到自动监测、自动处置。

9.4.6  成本管理应包括下列内容：

1 应基于数字化施工管理平台和施工组织模拟、施工工艺模拟，进行成本管理；

2 宜基于施工模型进行工程量计算和统计，成本超支预警。

10  验收与交付

## 10.1 一般规定

10.1.1  数字化验收应包括施工过程验收与竣工验收。

10.1.2  数字化竣工验收宜与工程竣工验收同期进行。

10.1.3  竣工建筑信息模型在归档交付前应进行数据检查，并形成模型审核报告。数据检查内容包括模型专业规范检查、模型与现场一致性检查、挂接信息完整性检查等。

10.1.4  建设工程电子文件宜采用电子签章，分类和组卷应符合陕西省建筑工程资料管理及归档的规定。

## 10.2 施工过程验收

10.2.1  建筑施工过程验收应包含材料设备验收、工序验收和实体质量验收。

10.2.2  材料设备验收宜利用数字化施工管理平台对材料设备的数量、批次、质量证明文件、复检结果、验收人员、验收时间等数据进行采集，形成验收资料。

10.2.3  工序验收宜采用智能化设备自动感知、采集工序验收数据，感知、采集方法可执行本标准附录D的规定。

10.2.4  应对关键部位进行实体质量验收，宜采集已施工项目特征数据或创建三维激光扫描实体模型，依据施工深化模型及相关质量验评标准等进行质量检验，形成质量评定报告。

10.2.5  施工过程验收合格应符合下列规定：

1 所含分部分项工程及检验批的质量均应验收合格；

2 质量控制资料应完整；

3 有关安全和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

4 施工过程数字化验收信息应与建筑信息模型对比资料完整。

## 10.3 竣工验收

10.3.1  竣工验收宜利用施工建筑信息模型进行工程实体对比检查，并对施工过程验收所形成的数字化验收资料进行检查。

10.3.2  建设单位应组织对竣工信息模型的真实性、准确性、有效性、完整性、模型与现场一致性验收。

10.3.3  建筑工程竣工后，各参建方宜按照本标准的规定，对施工信息模型进行修正与整合，将电子文件与施工信息模型挂接，形成竣工建筑信息模型。

10.3.4  竣工建筑信息模型与电子文件数据关联挂接关系应符合下列规定：

1 建筑工程施工过程中形成的检验批质量验收记录和分项工程质量验收记录电子文件直接与竣工建筑信息模型的唯一模型元素进行关联挂接，应符合本标准附录 C.5 章的规定。

2 工程建设过程中所形成的分部工程质量记录、竣工验收资料、工程变更文件、竣工图和开工文件等电子文件数据直接与建筑信息模型或构件集合体进行关联挂接，应符合本标准附录C.6 章的要求。

10.3.5  电子文件宜以原位挂接或整体挂接的方式与构件或建筑信息模型建立数据关联。挂接的建筑工程资料中的数据应与建筑信息模型中的几何信息和非几何信息保持对应。

10.3.6  竣工建筑信息模型在施工深化设计模型的基础之上应具备相应的档案属性信息，在构件原有的几何信息和非几何信息中进行扩展，以满足档案利用、智慧城市建设的需要。

10.3.7  建设单位组织建设工程档案验收时，应同步对数字化交付物进行验收。数字化交付物文件验收应查验下列主要内容：

1 数字化交付物文件齐全、完整，符合归档范围要求；

2 竣工信息模型质量合格，与工程竣工图、施工现场相符；

3 数字化交付物相关文档及多媒体文件质量符合要求；

4 数字化交付物文件完成初步整理。

## 10.4 数字化交付

10.4.1  勘察、设计、施工等单位应将本单位形成的数字化交付物向建设单位移交。

10.4.2  交付方应保证交付竣工建筑信息模型的准确性，几何信息应与竣工图保持一致，非几何信息应完整、准确。

10.4.3  数字化交付物文件中要求单位或个人签章的文件，其签章手续应齐全完备。

10.4.4  数字化交付物文件类型宜符合表10.4.4的规定。

表10.4.4  数字化交付物文件分类表

| 文件类别 | 文件类型 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 竣工信息模型 | / | 竣工信息模型应满足本标准10.3.4条的规定 |
| 相关文档 | 验收类资料 | 基于竣工验收资料形成的电子化资料 |
|  | 分析类、仿真类、模拟类报告 | 基于建筑信息模型利用相关软件进行分析、仿真、模拟工作并输出相应的结果报告 |
|  | 实施方案类 | 基于数字化技术形成的建筑工程实施方案 |
|  | 图纸类 | 基于建筑信息模型导出的具有指导作用的图纸 |
|  | 各类计算书 | 利用相关软件根据专业需求完成计算导出的计算书文件 |
|  | BIM工程量清单 | 利用相关软件导出建筑工程的工程量清单 |
| 相关多媒体文件 | 漫游视频 | 利用相关软件基于建筑信息模型制作的场景漫游视频 |
|  | 模拟动画 | 利用建筑信息模型及虚拟仿真技术提前模拟设计分析及施工过程并以动画形式作为展示 |
| 可视化交互程序 | VR/AR程序 | 利用虚拟现实技术结合建筑信息模型制作的可视化仿真交互场景 |

10.4.5  数字化交付宜通过数字化管理平台的交付系统完成相关内容的移交，移交的数据应符合表10.4.5的规定。

表10.4.5 竣工建筑信息模型存储格式表

| 数据（文件）类别 | 格 式 |
| --- | --- |
| 建筑信息模型原始文件 | 建筑信息模型软件原生格式 |
| 竣工建筑信息模型通用文件 | IFC |
| 文本（表格）文件 | OFD、PDF、XML、TXT |
| 图像文件 | JPEG、TIFF |
| 图形文件 | DWG、PDF、SVG |
| 视频文件 | MPEG2、MPEG4、AVI、AVS |
| 音频文件 | MP3、WAV |

10.4.6  竣工建筑信息模型应清除冗余以及过程性内容后交付。

10.4.7  竣工建筑信息模型移交时应提供移交清单，移交清单应包括文件名称、格式、描述、修改日期和版本等。

10.4.8  工程竣工验收备案前，建设单位应根据工程类别和当地城建档案管理机构的要求，将全部数字化交付物和建设工程电子文件收集齐全、整理立卷，向城建档案管理机构移交。

附录A 建筑工程数字化建造流程

图A 建筑工程数字化建造流程图

附录B 建筑工程各阶段数字化工作流程

图B.1 勘察阶段数字化工作流程图

图B.2 设计阶段数字化工作流程图

图B.3 施工阶段数字化工作流程图

附录C 建筑信息模型交付深度要求

表C.1 勘察阶段建筑信息模型交付深度要求

| 模型内容 | 几何信息 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- |
| 地表信息模型 | 地形、地物形态 | 地形、地物类型 |
| 地下设施模型 | 地下管线、地下建（构）筑物、地下埋藏物形态 | 地下管线、地下建（构）筑物及地下埋藏物类型 |
| 岩土体信息模型 | 地层空间分布、地下水深度 | 地层信息，原位测试、土工试验及物探数据 |

表C.2 方案设计阶段建筑信息模型交付深度要求

| 专业/专项 | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 现状地形（建、构筑物、道路等） | 粗略高程、方位、坡向 | 地质、水文概况 |
|  | 用地红线、规划控制线 | 平面坐标、尺寸 | 规划条件（容积率、建筑密度等），权属，项目信息（项目名称、业主信息等）等 |
|  | 挡土墙、护坡、广场、道路、绿化、水景、构筑物等 | 粗略高程、坐标、方位、坡度、几何尺寸等 | 简要的种类、材质等描述 |
| 建筑 | 墙 | 形状尺寸、空间定位 （顶底标高、轴线定位等） | 类型、材质 |
|  | 柱 | 形状尺寸、空间定位 （顶底标高、轴线定位等） | 类型（区分装饰柱及结构柱）、材质 |
|  | 幕墙 | 形状尺寸、空间定位（顶底标高、轴线定位）、总厚度 | 类型、材质 |
|  | 楼板、地面 | 边界范围、厚度、标高 | 类型、材质 |
|  | 屋顶、天窗 | 边界范围、厚度、标高、坡度 | 类型、材质 |
|  | 门、窗、洞口 | 洞口尺寸、底部标高 | 类型（平开/推拉）、材质 |
|  | 楼梯 | 形状尺寸、空间定位、踏步数量 | 类型（疏散、景观等）、材质 |
|  | 电梯 | 井道尺寸，轿厢尺寸等 | 类型、材质、停站楼层等 |
|  | 坡道、台阶 | 形状尺寸、空间定位、坡度 | 类型、材质 |
|  | 装饰线脚、饰面层 | 粗略轮廓、空间定位 | 材质 |
|  | 栏杆扶手 | 粗略样式、长度、高度 | 类型、材质 |
|  | 雨水管、檐沟、排水沟、雨棚 | 粗略样式、几何尺寸 | 材质 |
|  | 停车位 | 形状尺寸、空间定位、方向 | 类型 |

表C.3 初步设计阶段建筑信息模型交付深度要求

| 专业/专项 | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 现状地形（含建、构筑物，水体，植被，道路等） | 准确高程、平面坐标、方位、坡度及坡向 | 地质信息、气候信息、材质等 |
|  | 用地红线、规划控制线 | 面积、长度、坐标 | 规划条件（容积率、限高、建筑密度、绿化率等），权属，项目信息（项目名称、业主信息等） |
|  | 挡土墙、护坡、道路、停车场、围墙、广场、水景、景观小品、排水沟、电缆沟等 | 关键高程、平面坐标、方位、坡度、几何尺寸等 | 主要的材质、构造做法等 |
|  | 乔木、灌木、地被 | 关键定位、几何尺寸、边界范围 | 主要的名称、类别、规格、材质等 |
|  | 管网（管道、检查井、化粪池、雨水回用设施）、管网设备、照明灯具 | 关键定位、高程、几何尺寸、坡度等 | 主要的系统、类型、技术参数、材质、埋深、构造做法等 |
| 建筑 | 墙 （含预制非承重墙） | 形状尺寸、空间定位（顶底标高、轴线定位等）、主要构造层次 | 类型（内/外墙，区分防火墙、预制墙）、主要构造层材质 |
|  | 柱 | 形状尺寸、空间定位 （顶底标高、轴线定位等） | 类型（区分装饰柱及结构柱）、材质 |
|  | 幕墙 | 形状尺寸、空间定位（顶底标高、轴线定位）、总厚度、分隔尺寸 | 类型、编号、主要构造材质 |
|  | 楼板、地面 | 边界范围、厚度、标高、主要构造层次 | 类型、主要构造层材质 |
|  | 屋顶、天窗 | 边界范围、厚度、标高、坡度、主要构造层次 | 类型、主要构造层材质、排水方式 |
|  | 顶棚 | 边界范围、距地高度、厚度 | 类型、主要构造层材质 |
|  | 门、窗、洞口 | 洞口尺寸（长、宽、高）、距地高度、标高 | 类型（平开/推拉）、编号、防火性能等级 |
|  | 楼梯 | 形状尺寸、空间定位、踏步数量、面层厚度 | 类型（疏散、景观等，区分“预制”和“现浇”）、主要构造材质 |
|  | 电梯 | 井道尺寸，轿厢尺寸，门洞尺寸 | 类型、材质、吨位、速度、停站楼层等 |
|  | 坡道、台阶 | 形状尺寸、空间定位、坡度 | 类型、主要构件材质、无障碍属性等 |
|  | 装饰线脚、饰面层 | 粗略轮廓、空间定位 | 材质 |
|  | 栏杆扶手 | 粗略样式、长度、高度 | 类型、材质 |
|  | 雨水管、檐沟、排水沟、雨棚 | 粗略样式、几何尺寸 | 类型、材质 |
|  | 家具、厨卫设施 （含集成厨卫） | 粗略样式、几何尺寸 | 类型、材质 |
|  | 停车位 | 形状尺寸、空间定位、方向 | 类型（普通、充电、机械等） |
|  | 人防设施 | 区域范围、几何尺寸 | 防护等级、人防面积、主要构件材质 |
| 结构 | 基础 | 形状尺寸、空间定位、标高 | 类型、材质、混凝土强度等级 |
|  | 结构楼板 | 形状尺寸、空间定位、标高、厚度 | 类型、材质、混凝土强度等级 |
|  | 梁、柱、支撑 （含钢结构） | 形状尺寸、空间定位、标高 | 类型、材质、混凝土/钢结构强度等级 |
|  | 剪力墙 | 形状尺寸、空间定位 （顶底标高、轴线定位等） | 类型、材质、混凝土强度等级 |
|  | 木结构 （梁、柱、檩条、椽） | 形状尺寸、空间定位 （轴线定位、标高等） | 类型、材质、强度等级 |
|  | 砌体结构 （承重墙、圈梁、构造柱、楼板） | 形状尺寸、空间定位 （轴线定位、标高等） | 类型、材质、强度等级 |
| 给排水 | 管道 | 基本尺寸 (含管径、壁厚、 坡度、标高) | 系统、类型、材质、敷设方式、立管编号、规格 |
|  | 管件 | 基本尺寸(含管径、壁厚、标高) | 系统、类型、材质、规格 |
|  | 水管附件 | 基本尺寸 | 类型、规格、材质 |
|  | 阀门 | 基本尺寸 | 类型、规格、材质 |
|  | 机械设备 | 基本尺寸 | 类型、规格、材质 |
|  | 喷头 | 基本尺寸 | 类型、规格、材质 |
| 暖通 | 风管 | 基本尺寸 (含管径、壁厚、 标高） | 系统、类型、材料、敷设方式、立管编号、规格 |
|  | 风管管件 | 基本尺寸 （含管径、壁厚、标高） | 系统、类型、材料、敷设方式、 立管编号、规格 |
|  | 风管附件 | 基本尺寸 | 类型、规格、末端编号 |
|  | 风管末端 | 基本尺寸 | 类型、规格、编号 |
|  | 水管 | 基本尺寸 (含管径、壁厚、 坡度、标高) | 系统、类型、材质、敷设方式、立管编号、规格 |
|  | 水管管件 | 基本尺寸 (含管径、壁厚、标高) | 系统、类型、材质 |
|  | 管道附件 | 基本尺寸 | 类型、规格、材质 |
|  | 管道附件 | 基本尺寸 | 类型、规格、材质 |
|  | 机械设备 | 基本尺寸 | 类型、规格、材质 |
| 电气 | 变配电所 电气设备 | 基本尺寸、形状、位置 | 型号、规格、技术参数 |
|  | 配电箱、配电柜 | 基本尺寸、形状、位置 | 型号、规格、技术参数 |
|  | 照明灯具 | 不表示 | 不表示 |
|  | 开关、插座 | 不表示 | 不表示 |
|  | 等电位端子箱 | 不表示 | 不表示 |
|  | 桥架（线槽） | 基本尺寸、形状、位置 | 类型、材质 |
|  | 封闭式母线槽 | 基本尺寸、形状、位置 | 型号、规格、技术参数 |
|  | 强电线缆 | 不表示 | 不表示 |
|  | 线缆导管 | 不表示 | 不表示 |
|  | 电缆沟（井） | 不表示 | 不表示 |
|  | 消防控制室 电气消防控制设备 | 基本尺寸、形状、位置 | 型号、规格、技术参数 |
|  | 电气消防 终端设备 | 不表示 | 不表示 |
|  | 弱电机房 子系统机柜 | 基本尺寸、形状、位置 | 型号、规格 |
|  | 弱电配线箱、分配箱、控制箱等设备 | 不表示 | 不表示 |
|  | 弱电终端设备 | 不表示 | 不表示 |
|  | 弱电线缆 | 不表示 | 不表示 |

表C.4 施工图设计阶段建筑信息模型交付深度要求

| 专业/专项 | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总图 | 现状地形 （建筑、构筑物，水体，植被，道路等） | 高程、平面坐标、方位、坡度及坡向 | 地质信息、气候信息、材质等 |
|  | 用地红线、规划控制线 | 面积、长度、坐标 | 规划条件（容积率、限高、建筑密度、绿化率等），权属，项目信息（项目名称、业主信息等） |
|  | 设计地形 （挡土墙、护坡、道路、停车场、围墙、广场、水景、景观小品、排水沟、电缆沟等） | 准确的高程、坐标、方位、坡度、几何尺寸等 | 材质、详细的构造做法等 |
|  | 乔木、灌木、地被 | 准确定位、几何尺寸、边界范围 | 详细的名称、类别、规格、材质等 |
|  | 管网 （管道、检查井、化粪池、雨水回用设施）、管网设备、照明灯具 | 准确定位、高程、埋深、几何尺寸、坡度等 | 详细的系统、类型、技术参数、材质、构造做法等 |
| 建筑 | 墙 | 形状尺寸、空间定位（顶底标高、轴线定位等）、主要构造层次、变形缝、交接面范围界限 | 类型（内/外墙，区分防火墙）、主要构造层材质 |
|  | 柱 | 形状尺寸、空间定位（顶底标高、轴线定位等）主要构造层次 | 类型（区分装饰柱及结构柱）、主要构造层材质 |
|  | 幕墙 | 形状尺寸、空间定位（顶底标高、轴线定位）、总厚度、分隔尺寸、 横竖挺型材截面样式、尺寸 | 类型、编号、详细构件材质 |
|  | 楼、地面 | 边界范围、厚度、标高、主要构造层次、降板范围、变形缝 | 类型、主要构造层材质 |
|  | 屋顶、天窗 | 边界范围、厚度、标高、坡度、排水方向、主要构造层次、变形缝 | 类型、主要构造层材质、排水方式 |
|  | 顶棚、吊顶 | 边界范围、详细轮廓、距地高度、厚度、主要构造层次 | 类型、主要构造层材质 |
|  | 门、窗、洞口 | 洞口尺寸（长、宽、高）、门窗框详细尺寸、距地高度、标高、开启方向 | 类型（平开/推拉）、主要构件材质、防火性能等级 |
|  | 楼梯 | 形状尺寸、空间定位、踏步数量、面层厚度、结构层厚度 | 类型（疏散、景观等）、主要构造材质 |
|  | 电梯 | 井道尺寸、轿厢尺寸、底坑深度、顶层高度、门洞尺寸、平衡块位置等 | 类型、主要构件材质、吨位、速度、停站楼层等 |
|  | 坡道、台阶、散水 | 形状尺寸、空间定位、坡度、排水方向 | 类型、主要构件材质、无障碍属性等 |
|  | 装饰线脚、饰面层、勒脚 | 准确轮廓、空间定位 | 主要构造层材质 |
|  | 栏杆扶手 | 准确样式、高度、长度、立柱间距、扶手高度 | 类型、主要构件材质 |
|  | 雨水管、檐沟、排水沟、雨棚 | 准确样式、几何尺寸、坡度、排水方向 | 类型、主要构件材质 |
|  | 家具、厨卫设施 | 准确样式、几何尺寸 | 类型、主要构件材质 |
|  | 停车位 | 形状尺寸、空间定位、方向 | 类型（普通、充电、机械等）、主要构件材质、车位编号 |
|  | 人防设施 | 区域范围、几何尺寸、相关设施准确样式、方向等 | 防护等级、人防面积、主要设施类型、材质、编号等 |
| 结构 | 基础 （含基础梁、筏板、桩基） | 形状尺寸、空间定位、标高、 变形缝、后浇带 | 类型、材质、混凝土强度等级、配筋信息、保护层厚度 |
|  | 结构楼板 | 形状尺寸、空间定位、标高、厚度、变形缝、后浇带 | 类型、材质、混凝土强度等级、配筋信息、保护层厚度 |
|  | 梁、柱、支撑 （含钢结构） | 形状尺寸、空间定位、标高 | 类型、材质、混凝土强度等级、配筋信息、保护层厚度、防火、防腐等级 |
|  | 剪力墙 | 形状尺寸、空间定位（顶底标高、轴线定位等）、变形缝、后浇带 | 类型、材质、混凝土强度等级、配筋信息、保护层厚度 |
|  | 木结构 （梁、柱、檩条、椽） | 形状尺寸、空间定位 （轴线定位、标高等） | 类型、材质、强度等级 |
| 保温层 | 砌体结构 （承重墙、圈梁、构造柱、楼板） | 形状尺寸、空间定位（轴线定位、标高等）、变形缝、后浇带 | 类型、材质、强度等级、配筋信息、保护层厚度 |
| 给排水 | 管道 | 准确尺寸 (含管径、壁厚、 坡度、标高)、空间定位 | 系统、类型、材质、敷设方式、立管编号、规格 |
|  | 管件 | 准确尺寸(含管径、壁厚、标高)、空间定位 | 系统、类型、材质、规格、技术参数 |
|  | 水管附件 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、材质、技术参数、规格 |
|  | 阀门 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、材质、技术参数、规格 |
|  | 机械设备 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、材质、技术参数、规格 |
|  | 喷头 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、材质、技术参数、规格 |
| 暖通 | 风管 | 准确尺寸 (含管径、壁厚、 标高)、空间定位 | 系统、类型、材料、敷设方式、立管编号、规格 |
|  | 风管管件 | 准确尺寸 (含管径、壁厚、标高)、空间定位 | 系统、类型、材料、敷设方式、 立管编号、规格 |
|  | 风管附件 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、技术参数、末端编号 |
|  | 风管末端 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、技术参数、编号 |
|  | 水管 | 准确尺寸 (含管径、壁厚、 坡度、标高)、空间定位 | 系统、类型、材质、敷设方式、立管编号、规格 |
|  | 水管管件 | 准确尺寸(含管径、壁厚、标高)、空间定位 | 系统、类型、材质、规格、技术参数 |
|  | 管道附件 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、材质、技术参数 |
|  | 机械设备 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、材质、技术参数 |
|  | 阀门 | 准确尺寸、空间定位 | 类型、规格、材质、技术参数 |
| 电气 | 变配电所 电气设备 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、材质、技术参数、安装方式、安装高度 |
|  | 配电箱、配电柜 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、额定电压、外壳防护等级、安装方式、安装高度 |
|  | 照明灯具 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、灯具技术参数、安装方式、安装高度 |
|  | 开关、插座 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、技术参数、安装方式、安装高度 |
|  | 等电位端子箱 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、外壳防护等级、安装方式、安装高度 |
|  | 桥架（线槽） | 准确尺寸、形状、位置 | 类型、材质、外壳防护等级、安装方式、安装高度 |
|  | 封闭式母线槽 | 准确尺寸、形状、位置 | 编号、型号、规格、技术参数、安装方式、安装高度 |
|  | 强电线缆 | 准确位置、外径 | 型号、规格、阻燃特性、耐火特性、敷设方式 |
|  | 线缆导管 | 位置、内径、外径、壁厚 | 型号、规格、材质、敷设方式、敷设高度 |
|  | 电缆沟（井） | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、材质 |
|  | 消防控制室 电气消防控制设备 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、技术参数、安装方式、安装高度 |
|  | 电气消防 终端设备 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、技术参数、安装方式、安装高度 |
|  | 弱电机房 子系统机柜 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、技术参数、安装方式、底距地高度 |
|  | 弱电配线箱、分配箱、控制箱等设备 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、技术参数、安装方式、底距地高度 |
|  | 弱电终端设备 | 准确尺寸、形状、位置 | 型号、规格、编号、技术参数、安装方式、底距地高度 |
|  | 弱电线缆 | 准确位置、外径 | 型号、规格、燃烧性能等级、燃烧特性代号、屏蔽特性、敷设方式 |

注：1、上述各专业几何信息中关键用词说明如下：

粗略尺寸：近似形状的构件。

基本尺寸：初步确定的构件尺寸、形状、定位关系。

准确尺寸：多个专业协同后确定的构件尺寸、形状、定位信息。

C.5 竣工阶段建筑信息模型数据挂接要求

表C.5.1   土方工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息数据 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 原位挂接信息 |
| 土方 | 土方 | 土方回填分块 | 土方坐标 、高程 土方长度 、宽度 地形表面 | 土层 、土质 、土料信息 | 土方开挖检验批质量验收记录 土方开挖分项工程质量验收记录 土方回填检验批质量验收记录 土方回填分项工程质量验收记录 |

表C.5.2  支护工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 原位挂接信息 |
| 支护工程 | 土钉墙支 护 | 土钉 喷射混凝土面层 排水孔 | 支护坡面高度 、放坡（分级放坡）角度 土钉长度 、间距 、入土角度 喷射混凝土面层厚度 排水孔入土深度、直径、间距 | 钢筋网片材质、强度等级、生产厂家 混凝土强度等级、抗渗等级、添加剂 ，混凝土供应厂家 排水孔材质、供应厂家 | 土钉墙检验批质量验收记录 土钉墙分项工程质量验收记录 |
|  | 排桩支护 | 桩体 冠梁 桩间喷护腰梁 排水孔 | 排桩尺寸、长度 、间距 、入土深度 、高程 冠梁尺寸、高程 腰梁尺寸、间距 桩间喷护厚度 排水孔入土深度、直径、间距 | 钢筋材质、等级、生产厂家 混凝土强度等级、抗渗等级 、添加剂，混凝土供应厂家 腰梁材质、供应厂家 排水孔材质、供应厂家 | 排桩检验批质量验收记录 排桩分项工程质量验收记录 |

| 支护工 程 | 内支撑 | 支撑梁 支撑立柱 钢结构连接节点 | 支撑梁尺寸、定位信息 支撑立柱尺寸、定位信息 支撑立柱长度、入土深度信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级、添加剂，混凝土供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家钢构件及附属构件材质 | 内支撑检验批质量验收记录 内支撑分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地下连续墙支护 | 地下连续墙墙体 槽段接头装置 注浆管 | 墙体厚度、分段长度、高度、入土深度 接头尺寸 注浆管尺寸、间距、长度 | 钢筋材质、等级、生产厂家 混凝土强度等级、抗渗等级 、添加剂，混凝土供应厂家 槽段接头类型 注浆压力 | 地下连续墙检验批质量验收记录 地下连续墙分项工程质量验收记录 |
|  | 锚杆支护 | 锚杆体 锚杆定位器 腰梁 注浆管 | 锚杆间距、长度（自由段长度和锚固段长度）、入土角度 锚杆定位器间距 腰梁尺寸、间距 注浆管、排气管定位、尺寸 | 锚杆类型、生产厂家 各类材料材质、生产厂家 锚杆张拉锁定值 、控制值 腰梁材质 注浆材质、注浆压力 | 锚杆检验批质量验收记录 锚杆分项工程质量验收记录 |

表C.5.3 地基模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 原位挂接信息 |
| 地基 | 天然地基 | 地基土土体 | 天然地基设计标高 天然地基长度、宽度、坡率 | 下层土体类型、土质，厚度 地基土承载力设计值 | - |
|  | 强夯地基 | 强夯范围 | 设计标高 强夯范围 | 各层土体类型、土质 夯锤尺寸、重量 夯点间距 夯点遍数 地基土承载力设计值 | 强夯地基检验批质量验收记录 强夯地基分项工程质量验收记录 |
|  | 挤密桩地 基 | 天然地基土 挤密桩 | 设计标高 土体分层厚度、分布范围 桩的长度、直径 、位置、标高 | 各层土体类型、土质 压实系数 地基土承载力设计值 挤密土的土质 | 土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩复合地基分项工程质量验收记录 |

| 地基 | 换填地基 | 换填后土体 | 地基设计标高 换填层厚度、范围、分层信息 | 原状土各层土体类型、土质 换填土的平均压实度 换填后地基承载力设计值 | 素土、灰土地基检验批质量验收记录 素土、灰土地基分项工程质量验收记录 砂和砂石地基检验批质量验收记录 砂和砂石地基分项工程质量验收记录 土工合成材料地基检验批质量验收记录 土工合成材料地基分项工程质量验收记录 粉煤灰地基检验批质量验收记录 粉煤灰地基分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 增强体复合地基 | 砂石桩 高压喷射注浆 水泥土搅拌桩 水泥粉煤灰碎石桩 夯实水泥土桩 | 地基设计标高 桩的长度、直径、位置、标高 | 各层土体类型、土质 地基土承载力设计值 增强体的强度等技术参数 | 砂石桩复合地基检验批质量验收记录 砂石桩复合地基分项工程质量验收记录 高压旋喷注浆地基检验批质量验收记录 高压旋喷注浆地基分项工程质量验收记录 水泥土搅拌桩地基检验批质量验收记录 水泥土搅拌桩地基分项工程质量验收记录 土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩复合地基分项工程质量验收记录 水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录 水泥粉煤灰碎石桩复合地基分项工程质量验收记录 夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录 夯实水泥土桩复合地基分项工程质量验收记录 |

表C.5.4 基础工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 原位挂接信息 |
| 基础 | 灌注桩基础 | 混凝土 注浆管 声测管 | 灌注桩尺寸、长度、标高、定位信息 注浆管、声测管的尺寸、数量、定位 | 灌注桩受力类型 、桩端持力层 、承载力设计值 混凝土强度等级、抗渗等级、添加剂，混凝土供应厂家 钢筋材质、强度等级、生产厂家 注浆压力值 | 泥浆护壁成孔灌注桩基础检验批质量验收记录 泥浆护壁成孔灌注桩基础分项工程质量验收记录 干作业成孔桩基础检验批质量验收记录 干作业成孔桩基础分项工程质量验收记录 长螺旋钻孔压灌桩基础检验批质量验收记录 长螺旋钻孔压灌桩基础分项工程质量验收记录 沉管灌注桩基础检验批质量验收记录 沉管灌注桩基础分项工程质量验收记录 |
| 基础 | 预制桩基础 | 预制桩桩体 | 预制桩尺寸、分段长度、总长度、标高、位置 | 预制桩受力类型，桩端持力层、承载力设计值 混凝土强度等级、抗掺等级、添加剂，混凝土供应厂家 预制桩生产厂家 | 锤击钢筋混凝土预制桩基础检验批质量验收记录 静压钢筋混凝土预制桩基础检验批质量验收记录 钢筋混凝土预制桩基础分项工程质量验收记录 |
| 基础 | 混凝土基础（独立基础、筏型基础、条形基础 ） | 混凝土 结构缝 预留预埋 | 基础尺寸及定位信息 沉降缝，伸缩缝等位置 预留预埋尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级 、添加剂，混凝土供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 节点防水构造主材的材质 | 模板检验批质量验收记录 钢筋原材检验批质量验收记录 钢筋加工检验批质量验收记录 钢筋安装检验批质量验收记录 钢筋连接检验批质量验收记录 混凝土施工检验批质量验收记录 混凝土拌合物检验批质量验收记录 现浇结构检验批质量验收记录 钢筋混凝土扩展基础检验批质量验收记录 钢筋混凝土扩展基础分项工程质量验收记录 |

| 基础 | 砌体基础 | 砌体模型 预留预埋 | 砌体定位信息 预留预埋尺寸及定位信息 | 砌块材质，生产厂家 砂浆材质，生产厂家 | 无筋扩展基础检验批质量验收记录 无筋扩展基础分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 | 钢结构 基础 | 钢构件 焊接节点 螺栓锚栓 | 几何尺寸、定位信息 | 构件材质，强度，生产厂家 | 钢零部件加工检验批质量验收记录 紧固件连接检验批质量验收记录 钢结构焊接检验批质量验收记录 单层钢结构安检验批质量验收记录 钢结构基础分项工程质量验收记录 |
| 基础 |  | 垫层 | 厚度、长度、宽度、标高 | 现浇混凝土强度等级 预拌混凝土供应商 | 混凝土施工检验批质量验收记录 混凝土施工分项工程质量验收记录 |
|  |  | 防水 | 长度、宽度、遍数 | 防水材料 防水等级 使用年限 生产厂家 | 卷材防水层检验批质量验收记录 主体结构防水分项工程质量验收记录 |

表C.5.5 混凝土结构工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 原位挂接信息 |
| 现浇混凝土结 构 | 现浇混凝 土墙 | 混凝土 预留预埋 | 墙体尺寸及定位信息 刚性防水节点构造尺寸 预埋件及预留洞口尺寸及定位信息 沉降缝 ，伸缩缝等位置 节点防水构造位置 | 混凝土强度等级 、抗渗等级 、外加剂、保温材料信息及供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 节点防水构造主材质 | 模板检验批质量验收记录 钢筋原材检验批质量验收记录 钢筋加工检验批质量验收记录 钢筋安装检验批质量验收记录 钢筋连接检验批质量验收记录 混凝土施工检验批质量验收记录 混凝土拌合物检验批质量验收记录 现浇结构检验批质量验收记录 模板分项工程质量验收记录 钢筋分项工程质量验收记录 混凝土分项工程质量验收记录 现浇结构分项工程质量验收记录 |
| 现浇混凝土结 构 | 现浇混凝土柱 | 混凝土 预留预埋 | 柱尺寸及定位信息 预埋件尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级、外加剂信息及供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 |  |
| 现浇混凝土结 构 | 现浇混凝土梁 | 混凝土 预留预埋 | 梁尺寸及定位信息 预埋件尺寸及定位信息 预留孔尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级 、外加剂信息及供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 | 模板检验批质量验收记录 钢筋原材检验批质量验收记录 钢筋加工检验批质量验收记录 钢筋安装检验批质量验收记录 钢筋连接检验批质量验收记录 混凝土施工检验批质量验收记录 混凝土拌合物检验批质量验收记录 现浇结构检验批质量验收记录 模板分项工程质量验收记录 钢筋分项工程质量验收记录 混凝土分项工程质量验收记录 现浇结构分项工程质量验收记录 |
| 现浇混凝土结 构 | 现浇混凝土楼面板 （楼梯） | 混凝土 预留预埋 | 板尺寸及定位信息 板的坡度信息 预埋件及预留洞口尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、添加剂 ，混凝土供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 |  |

| 现浇混凝土结 构 | 预应力楼面板 | 混凝土 预留预埋 | 板尺寸及定位信息 板的坡度信息 预埋件及预留洞口尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级 、添加剂，混凝土供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家 钢绞线类型，规格 预埋件材质，强度 | 模板检验批质量验收记录 钢筋原材检验批质量验收记录 钢筋加工检验批质量验收记录 钢筋安装检验批质量验收记录 钢筋连接检验批质量验收记录 混凝土施工检验批质量验收记录 混凝土拌合物检验批质量验收记录 现浇结构检验批质量验收记录 模板分项工程质量验收记录 钢筋分项工程质量验收记录 混凝土分项工程质量验收记录 现浇结构分项工程质量验收记录 混凝土分项工程质量验收记录 制作与安装检验批质量验收记录 张拉和放张检验批质量验收记录 灌浆及封锚检验批质量验收记录 预应力分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装配式混凝土结构 | 预制混凝土板（楼梯） | 混凝土 钢筋（钢管） 预留预埋 | 板（楼梯）尺寸及定位信息 钢筋（钢管）位置信息 预埋件及预留洞口尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级、添加剂，混凝土供应厂家 钢筋（钢管）材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 | 混凝土施工检验批质量验收记录 钢筋分项工程质量验收记录 预制构件质量验收记录 平行试件验收记录 |
|  | 预制混凝土柱 | 混凝土 钢筋（型钢） 预留预埋 | 柱尺寸及定位信息 钢筋（型钢）位置信息 预埋件尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级、添加剂，混凝土供应厂家 钢筋（型钢）材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 | 混凝土施工检验批质量验收记录 钢筋分项工程质量验收记录 预制构件质量验收记录 平行试件验收记录 |
|  | 预制混凝土梁 | 混凝土 钢筋 预留预埋 | 梁尺寸及定位信息 钢筋位置信息 预埋件及预留洞口尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级、添加剂，混凝土供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 | 混凝土施工检验批质量验收记录 钢筋分项工程质量验收记录 预制构件质量验收记录 平行试件验收记录 |
|  | 预制混凝土墙 | 混凝土 钢筋 预留预埋 | 墙尺寸及定位信息 钢筋位置信息 预埋件及预留洞口尺寸及定位信息 | 混凝土强度等级、抗渗等级、添加剂，混凝土供应厂家 钢筋材质、等级、生产厂家 预埋件材质，强度 | 混凝土施工检验批质量验收记录 钢筋分项工程质量验收记录 预制构件质量验收记录 平行试件验收记录 |

表 C.5.6 砌体工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 数据信息 |
| 砌体 结构 | 砌体墙 | 砌体墙 构造柱、过梁、圈梁、反坎 预留预埋 | 砌体墙尺寸及定位信息 预埋件及预留洞口尺寸及定位信息 | 砌块材质，强度及供应厂家 砂浆材质，强度及供应厂家 混凝土强度等级及供应厂家 预埋件材质，强度 | 配筋砌体检验批质量验收记录 配筋砌体分项工程质量验收记录 填充墙砌体检验批质量验收记录 填充墙砌体分项工程质量验收记录 |

表C.5.7 钢结构工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 数据信息 |
| 钢结构 | 钢梁 | 钢梁 节点板 栓钉 预留孔洞 螺栓 钢梁 | 钢梁尺寸及定位信息 钢梁节点板尺寸及定位 钢梁预留孔洞尺寸及定位信息 钢梁栓钉尺寸及定位信息 铰接时螺栓尺寸及定位信息 焊缝尺寸信息 | 钢梁材质，强度 栓钉类型、强度 螺栓类型、强度 焊缝类型 | 紧固件连接检验批质量验收记录 钢结构焊接检验批质量验收记录 单层钢结构安装检验批质量验收记录或多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录 防腐涂料涂装检验批质量验收记录 防火涂料涂装检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 钢柱 | 钢柱 节点板 栓钉 预留孔洞 螺栓 牛腿 关键节点钢筋排布 | 钢柱尺寸及定位信息 钢柱节点板尺寸及定位 钢柱预留孔洞尺寸及定位信息 钢柱栓钉尺寸及定位信息 钢柱牛腿尺寸及定位信息 铰接时螺栓尺寸及定位信息 焊缝尺寸信息 套筒尺寸及定位信息 | 钢柱材质，强度 栓钉类型、强度 螺栓类型、强度 焊缝类型 预留孔洞用途 | 紧固件连接检验批质量验收记录 单层钢结构安装检验批质量验收记录或多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录 防腐涂料涂装检验批质量验收记录 防火涂料涂装检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |

| 钢结构 | 钢板墙 | 钢板 栓钉 节点板 预留孔洞 | 墙体尺寸及定位信息 栓钉尺寸及定位信息 节点板尺寸及定位信息 预留孔洞形状及尺寸 | 钢板材质 栓钉数量、类型及标准 | 紧固件连接检验批质量验收记录 单层钢结构安装检验批质量验收记录或多层及高 层钢结构安装检验批质量验收记录 防腐涂料涂装检验批质量验收记录 防火涂料涂装检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压型钢板 | 压型钢板 栓钉 预留孔洞 | 压型钢板尺寸及定位信息 栓钉尺寸及定位信息 预留洞口尺寸及定位信息 | 压型钢板型号，材质，强度 栓钉类型，强度 | 压型金属板检验批质量验收记录 压型金属板分项工程质量验收记录 |
|  | 钢筋桁架 板 | 钢板 钢筋桁架 栓钉 预留洞口 | 压型钢板尺寸及定位信息 钢筋桁架各类钢筋尺寸及定位信息 栓钉尺寸及定位信息 预留洞口尺寸及定位信息 | 压型钢板型号及材质 钢筋型号，强度 栓钉类型，强度 | 压型金属板检验批质量验收记录 压型金属板分项工程质量验收记录 |
|  | 预埋件 | 预埋件 | 预埋件尺寸及定位信息 | 预埋件材质，强度 | - |

| 钢结构 | 桁架 | 桁架零构件 节点板 螺栓 栓钉 预留孔洞 | 桁架零构件尺寸及定位信息 节点板尺寸及定位信息 预留孔洞尺寸及定位信息 劲性结构时栓钉尺寸及定位信息 铰接时螺栓尺寸及定位信息 刚接时焊缝尺寸信息 | 桁架零构件材质，强度 栓钉类型，强度 螺栓类型，强度 焊缝类型 | 压型金属板分项工程质量验收记录 防腐涂料涂装检验批质量验收记录 防火涂料涂装检验批质量验收记录 单层钢结构安装检验批质量验收记录或多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网架 | 网架构件 节点板 | 网架构件尺寸及定位信息 节点板尺寸及定位信息 焊缝尺寸信息 | 网架构件材质 ，强度 焊缝类型 | 紧固件连接检验批质量验收记录 钢结构焊接检验批质量验收记录 预应力钢索和膜结构检验批质量验收记录 压型金属板分项工程质量验收记录 防腐涂料涂装检验批质量验收记录 防火涂料涂装检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |

表C.5.8 装饰装修工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 数据信息 |
| 室内装饰墙面 | 实体墙 | 踢脚 面层 基层 | 装饰各选型尺寸及定位信息 | 基层材质，厚度 面层材质，厚度 踢脚材质，厚度 | 抹灰工程相关的检验批质量验收记录 涂饰 、饰面砖 、饰面板 、裱糊与软包相关的检验 批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| 室内装饰隔墙 | 骨架隔墙 | 踢脚 面层 龙骨 | 装饰各选型尺寸及定位信息 | 龙骨材质、规格 面层材质 厚度 装饰层基层材质 装饰层面层材质 | 骨架隔墙检验批质量验收记录 骨架隔墙分项工程质量验收记录 |
|  | 玻璃隔墙 | 玻璃板 框架 轨道 | 装饰各元素尺寸及定位信息 | 玻璃材质，厚度 框架材质，厚度 轨道材质，厚度 | 玻璃隔墙检验批质量验收记录 玻璃隔墙分项工程质量验收记录 |
|  | 活动隔墙 | 面板 骨架 吊轮 轨道 | 装饰各元素尺寸及定位信息 | 骨架材质，规格 面板材质，规格 轨道材质，规格 吊轮材质，规格 | 活动隔墙检验批质量验收记录 活动隔墙分项工程质量验收记录 |
| 楼地面 | 普通楼地面 | 面层 结合层 防水层（ 如有 ） 垫层 | 面层尺寸 结合层 、防水层 、垫层厚度 、面积 | 垫层材质，厚度 防水层材质，厚度 结合层材质 面层材质，厚度 | 基层铺设、整体面层铺设、板块面层铺设和木 、竹面层铺设相关的检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 特殊楼地面 | 面层 楼地面支撑结构 | 面层尺寸 楼地面支撑结构尺寸及定位信息 | 基层材质，厚度 面层材质 ，厚度 | 活动地板面层检验批质量验收记录或金属板面层检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| 室内装饰吊顶 | 金属龙骨吊顶 | 板材 预留风口、灯口、检修口，消防、监控等 预留洞口 龙骨 吊杆 连接件 | 板材选型尺寸、形状信息 龙骨尺寸、大小信息 吊杆以及连接件大小、形状信息 | 吊杆材质，规格 龙骨材质，规格 连接件材质，规格 板材材质，厚度 | 整体面层吊顶工程检验批质量验收记录或板块面层吊顶工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 木龙骨吊顶 | 面板 预留洞口 龙骨 吊杆 | 板材选型尺寸、形状信息 龙骨尺寸、大小信息 吊杆以及连接件大小、形状信息 | 吊杆材质 ，规格 龙骨材质 ，规格 连接件材质 ，规格 板材材质 ，厚度 | 整体面层吊顶工程检验批质量验收记录 、板块面层吊顶工程检验批质量验收记录或格栅吊顶工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |

| 门 |  | 普通门 |  | 门框 门 把手 其他配件 | 门的尺寸及定位 各类元素尺寸 |  | 普通门的类型 普通门开启方式 规格型号 材料材质 安装单位及联系方式 、生产厂家 开启方向 |  | 木门窗安装工程检验批质量验收记录 、金属门窗安装工程检验批质量验收记录或塑料门窗安装工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特种门 |  | 门框 门 把手 其他配件 | 门的尺寸及定位 各类元素尺寸 |  | 规格型号 开启方式 材料材质 安装单位及联系方式 、生产厂家 开启方向 |  | 特种门安装工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |
| 窗 |  | 普通窗 |  | 窗框 玻璃 其他附件 | 普通窗选型尺寸 形状信息 平面位置 标高 |  | 规格型号 开启方式（平开、推拉、固定等） 材料材质 安装单位及联系方式、生产厂家 |  | 木门窗安装工程检验批质量验收记录 、金属门窗安装工程检验批质量验收记录或塑料门窗安装工程检验批质量验收记录 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 特种窗 |  | 窗框 玻璃 把手 其他附件 | 特种窗选型尺寸 形状信息 平面位置 标高 |  | 规格型号 开启方式（平开 、推拉 、固定等） 材料材质 安装单位及联系方式、生产厂家 |  | 特种窗安装工程检验批质量验收记录 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |
| 幕墙 |  | 单元式幕墙 |  | 单元板块（面板 ，盖板，封口板，横梁，公母立柱），扣板，扣盖，装饰 条，连接螺栓，预埋件，连接件 细部节点：插芯 ，密封胶，垫块，结构胶，防腐垫片 ，防雷连接件等 |  |  | 构件尺寸及定位信息 细部节点构造尺寸 预埋件及连接件尺寸及定位信息 构件切割、孔位加工定位尺寸 |  | 构件名称、类型 构件米重 构件材质、表面处理材料 安装单位及联系方式、生产厂家及联系方式 构件防火等级 |  | 玻璃幕墙工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 构件式幕 墙 |  | 面板，副框，横梁 ， 立柱，加强肋 ，预埋 件 ，连接件 细部节点 ：插芯 ，密 封胶 ，结构胶 ，防腐 垫片 ，防雷连接件 |  |  | 构件尺寸及定位信息 细部节点构造尺寸 预埋件及连接件尺寸及定位信息 构件切割、孔位加工定位尺寸 |  | 构件名称、类型 构件米重 构件材质、表面处理材料 安装单位及联系方式、生产厂家及联系方式 构件防火等级 |  | 玻璃幕墙工程检验批质量验收记录、金属幕墙工程检验批质量验收记录、石材幕墙工程检验批质量验收记录或人造板材幕墙工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 全玻璃幕墙 |  | 玻璃面板，玻璃肋 ， 副框，横梁，预埋件，连接件 细部节点：密封胶， 结构胶，防腐垫片， 防雷连接件 |  |  | 构件尺寸及定位信息 细部节点构造尺寸 预埋件及连接件尺寸及定位信息 构件切割、孔位加工定位尺寸 |  | 构件名称 、类型 构件米重 构件材质 、表面处理材料 安装单位及联系方式 、生产厂家及联系方式 构件防火等级 |  | 玻璃幕墙工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 点支撑幕墙 |  | 面板，副框，横梁， 立柱，插芯，加强肋，预埋件，连接件 细部节点：密封胶 ， 结构胶，防腐垫片， 防雷连接件 |  |  | 构件尺寸及定位信息 细部节点构造尺寸 预埋件及连接件尺寸及定位信息 构件切割、孔位加工定位尺寸 |  | 构件名称 、类型 构件米重 构件材质 、表面处理材料 安装单位及联系方式、生产厂家及 联系方式 构件防火等级 |  | 玻璃幕墙工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |
|  |  | 双层幕墙 |  | 面板，副框，龙骨， 加强肋，防雷连接件，预埋件，连接件 细部节点：插芯，密 封胶，结构胶，防火 钢板，防腐垫片 |  |  | 构件尺寸及定位信息 细部节点构造尺寸 预埋件及连接件尺寸及定位信息 构件切割、孔位加工定位尺寸 |  | 构件名称、类型 构件米重 构件材质、表面处理材料 安装单位及联系方式、生产厂家及联系方式 构件防火等级 |  | 玻璃幕墙工程检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |  |

表C.5.9 给排水工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 数据信息 |
| 给排水系统 | 管道 | 管道 保温层 连接件 支吊架 其他附件 | 各类模型元素尺寸及定位信息 支吊架间距 | 管道所属系统、类型、材质、敷设方式、编号、名称、保温材质，厚度 安装单位及联系方式、生产厂家及 联系方式 | 给水管道及配件安装、防腐、绝热、管道冲洗、消毒、试验与调试等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 控制与计量设备 | 阀门 水表 流量计 报警装置 其他控制与计量设备 | 控制与计量设备尺寸及定位信息 | 所属系统、规格、编号、名称、设备铭牌信息 安装单位及联系方式、生产厂家及 联系方式 | - |

| 给排水 系统 | 设备 | 水泵 锅炉 水塔（箱） 卫生器具 其他设备 配套管件、阀门 | 与设备整体形状相符的几何尺寸 设备位置 配套管件、阀件尺寸及定位信息 | 所属系统 、规格 、编号 、名称 ，设备铭牌信息 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 | 给水设备安装 、防腐 、绝热 、试验与调试等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部件 | 地漏 清扫口 其他部件 | 部件的尺寸、设置 | 规格 ，材质 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 | - |

表C.5.10   通风与空调工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 数据信息 |
| 空调风系统 | 风管 | 管道 保温层 连接件 支吊架 其他附件 | 各类模型元素尺寸及定位信息 支吊架间距 | 管道所属系统、类型 、材质 、敷设 方式 、编号 、预制厂家及联系方式 保温材质 ，保温厚度 | 风管与配件制作、部件制作、风管系统安装、风管与设备绝热等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 风口 | 风口 格栅 连接件 | 各类模型元素尺寸及定位信息 | 风口规格 、设计出风量 风口编号 、生产厂家及联系方式 | - |
|  | 末端 | 末端设备 固定支架 | 各类模型元素尺寸及定位信息 | 末端设备的型号 、出风量 、功率 末端设备编号 固定支架的材质 生产厂家及联系方式 | 中、高效过滤器及风机过滤器机组等末端设备安装检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| 空调风系统 | 风机 | 风机 风机连接件 | 各类模型元素尺寸及定位信息 | 风机设备所属系统 、功率 ，设备铭牌信息 风机设备生产厂家及联系方式 安装单位及联系方式 | 风机与净化空调机组安装、风管与设备绝热 、系统调试检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 大型设备 | 设备 配套管件阀件 | 与设备整体形状相符的几何尺寸 设备位置 配套管件 、阀件尺寸及定位信息 | 设备所属系统 、规格 、编号 、名称 ， 设备铭牌信息 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 | 风机与净化空调机组安装 、风管与设备绝热、系统调试检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 其他部件 | 阀门 消声器 减震器 隔振器 阻尼器 其他部件 | 各类模型元素尺寸及定位信息 | 所属系统 、规格 、编号 、名称 、设备铭牌信息 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 | 消声器、换热器等设备安装检验批质量验收记录 消声器、换热器等设备安装分项工程质量验收记录 |

| 空调水系统 | 暖通水管道 | 管道 保温层 连接件 支吊架 其他附件 | 各类模型元素尺寸及定位信息 支吊架间距 | 管道所属系统 、类型 、材质 、敷设 方式 、编号 、名称 、生产厂家及联系 方式 保温材质 ，厚度 | 管道系统及部件安装 、管道冲洗与管内防腐 、管 道 、设备防腐与绝热 、系统压力试验及调试等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备 | 水泵 锅炉 制冷机组 冷却塔 其他设备 配套管件 、阀门 | 与设备整体形状相符的几何尺寸 设备位置 配套管件 、阀件尺寸及定位信息 | 所属系统 、规格 、编号 、名称 、功 率 ，设备铭牌信息 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 | 水泵及附属设备安装 、板式热交换器 、热泵机组 安装 、管道 、设备防腐与绝热、系统压力试验及调 试等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |

表C.5.11  电气工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 数据信息 |
| 强电系统 | 室外电气 | 架空线路 、设备 变压器 、箱式变电所 配电柜 、控制柜，动力照明配电箱 电线、电缆 建筑照明设备 | 线路 、电线 、电缆等的定位信息 配电设备尺寸及定位信息 | 系统名称 ，设备名称 电缆生产厂家及联系方式 配电设备的名称 不同线路电压信息 电线 、电缆材质 ，规格 | 变压器 、箱式变电所安装 、成套配电柜 、控制柜 （ 台 、箱 ）和配电箱（ 盘 ）安装 、梯架 、托盘和 槽盒安装 、导管敷设 、电缆敷设 、管内穿线和槽 盒内敷线 、电缆头制作 、导线连接和线路绝缘测 试 、普通灯具安装 、专用灯具安装 、建筑物照明 通电试运行 、接地装置安装等检验批质量验收记 录 相应的分项工程质量验收记录 |

| 强电系统 | 变配电室 | 变压器 ，箱式变电所配电柜 、控制柜，动力照明配电箱 母线 电缆沟及竖井电缆 接地装置 | 配电设备尺寸及定位信息 复杂电缆沟或者竖井电缆尺寸及定位信 息 | 系统名称 ，设备名称 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 | 变压器 、箱式变电所安装 、成套配电柜 、控制柜 （ 台 、箱 ）和配电箱（ 盘 ）安装 、母线槽安装 、 梯架 、托盘和槽盒安装 、电缆敷设 、电缆头制作 、 导线连接和线路绝缘测试 、接地装置安装 、变配 电室及电气竖井内接地干线敷设等检验批质量验 收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供电干线 | 母线 、桥架 电缆沟及竖井电缆 电线 、线槽 | 母线的定位信息 挢架的主要路由尺寸及定位信息 | 系统名称 母线及桥架的生产厂家及联系方式 桥架的材质 ，规格 母线材质 ，规格 | 电气设备试验和试运行 、母线槽安装 、梯架 、托 盘和槽盒安装 、导管敷设 、电缆敷设 、管内穿线 和槽盒内敷线 、电缆头制作 、导线连接和线路绝 缘测试 、变配电室及电气竖井内接地干线敷设等 检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |

| 强电系 统 | 电气动力 | 配电柜 、控制柜，动力照明配电箱 低压电动机 、电加热 器 、电动执行机构设备 桥架 、电缆线管 、线 槽 桥架配件 | 配电设备的定位信息 桥架 、电缆线管 、线槽的主要路由尺寸及 定位信息 桥架等在主要机房几何尺寸 、定位信息 所有桥架配件样式 、尺寸 、定位信息 | 系统名称 ，设备名称 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 挢架 、电缆线管 、线槽 、挢架配件 的材质 ，规格 低压电动机 、电加热器铭牌信息 | 成套配电柜 、控制柜（ 台 、箱 ）和配电箱（ 盘 ） 安装 、电动机 、电加热器及电动执行机构检查接 线 、电气设备试验和试运行 、母线槽安装 、梯架 、 托盘和槽盒安装 、导管敷设 、电缆敷设 、管内穿 线和槽盒内敷线 、电缆头制作 、导线连接和线路 绝缘测试 、开关 、插座 、风扇安装等检验批质量 验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气照明 | 配电柜 、控制柜 ，动 力照明配电箱 桥架 、电缆线管 、线 槽 桥架配件 专用灯具 | 配电设备的定位信息 挢架 、电缆线管 、线槽的主要路由尺寸及 定位信息 桥架等在主要机房几何尺寸 、定位信息 所有桥架配件样式 、尺寸 、定位信息 | 系统名称，设备名称 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 桥架 、电缆线管 、线槽 、桥架配件 的材质 ，规格 | 成套配电柜 、控制柜（ 台 、箱 ）和配电箱（ 盘 ） 安装 、母线槽安装 、梯架 、托盘和槽盒安装 、导 管敷设 、电缆敷设 、管内穿线和槽盒内敷线 、塑 料护套线直敷布线 、钢索配线 、电缆头制作 、导 线连接和线路绝缘测试 、普通灯具安装 、专用灯 具安装 、开关 、插座 、风扇安装 、建筑物照明通 电试运行等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |

| 强电系统 | 备用和不间断电源 | 配电柜 、控制柜 ，动 力照明配电箱 柴油发电机 不间断电源 桥架 、电缆线管 、线 槽 桥架配件 | 配电设备的定位信息 不间断电源定位信息及尺寸 桥架 、电缆线管 、线槽的主要路由尺寸及 定位信息 桥架等在主要机房几何尺寸 、定位信息 所有桥架配件样式 、尺寸 、定位信息 | 系统名称 ，设备名称 ，设备铭牌信 息 安装单位及联系方式 、生产厂家及 联系方式 桥架 、电缆线管 、线槽 、桥架配件 的材质 ，规格 | 成套配电柜 、控制柜（ 台 、箱 ）和配电箱（ 盘 ） 安装 、柴油发电机组安装 、UPS 及 EPS 安装 、母 线槽安装 、梯架 、托盘和槽盒安装 、导管敷设 、 电缆敷设 、管内穿线和槽盒内敷线 、电缆头制作 、 导线连接和线路绝缘测试 、接地装置安装等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C.5.12  智能建筑工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 数据信息 |
| 弱电系统 | 电缆、桥 架 | 桥架，配件 线槽支架和吊架 | 各类模型元素的尺寸及定位信息 支吊架间距 | 所属系统、类型、名称、连接方式、 材质，规格 安装单位及联系方式、生产厂家及 联系方式 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装、线缆敷设 、机柜、 机架、配线架安装等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 弱电系统设备 | 消防自动报警系统、 安防系统、通讯系统、 自动化控制系统等系 统设备及其附件 | 各类模型元素的尺寸及定位信息 | 所属系统、类型、名称 规格、编号 安装单位及联系方式、生产厂家及联系方式 | 设备安装、接地装置等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |

表C.5.13  电梯工程模型与数据挂接清单

| 项目 |  | 模型元素 | 几何信息 | 非几何信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本特征信息 | 数据信息 |
| 电梯 | 曳引式或强制式电梯 | 导轨，门，轿厢，平衡重，悬挂装置，机房配置，驱动主机 | 设备导轨的定位信息 桥架 、电缆线管 、线槽的主要路由尺寸及 定位信息 机房，门，轿厢，驱动主机，平衡重等几何尺寸、定位信息 | 规格、铭牌信息 安装单位及联系方式 、生产厂家及联系方式 | 设备进场验收交接检验 、驱动主机、导轨、门系统、轿厢、对重、安全部件、悬挂装置、随电缆 、补偿装置、电气装置、整机安装验收等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 液压电梯 | 导轨，门，轿厢 ，平衡重，悬挂装置，机房配置，液压系统 | 设备导轨的定位信息 桥架、电缆线管 、线槽的主要路由尺寸及定位信息 机房，门，轿厢 ，液压系统，平衡重等几何尺寸、定位信息 | 规格铭牌信息 安装单位及联系方式 、生产厂家及联系方式 | 设备进场验收 、土建交接检验 、液压系统 、导轨 、 门系统 、轿厢 、对重 、安全部件 、悬挂装置 、随行电缆 、电气装置 、整机安装验收等检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |
|  | 自动扶梯、自动人行道 | 设备整机模型 | 构件尺寸及定位信息 细部节点构造尺寸 预埋件及连接件尺寸及定位信息 | 规格、铭牌信息 安装单位及联系方式 、生产厂家及联系方式 | 设备进场验收 、土建交接检验 、整机安装验收等 检验批质量验收记录 相应的分项工程质量验收记录 |

C.6 竣工阶段建筑信息模型整体挂接要求

表C.6.1   整体挂接信息汇总表-单位工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程规划许可证及其附件 | - | 建设单位 |
| 2 | 建筑工程施工许可证 | - | 建设单位 |
| 3 | 工程质量监督文件 | - | 建设单位 |
| 4 | 工程概况信息表 | A7-1 | 建设单位 |
| 5 | 法定代表人授权书或任命文件 | A7-2 | 责任主体单位 |
| 6 | 工程质量终身制承诺书 | A7-3 | 施工单位 |
| 7 | 开工报告 | C1-5 | 施工单位 |
| 8 | 专业分包单位开工报告 | C1-6 | 施工单位 |
| 9 | 竣工报告 | C1-7 | 施工单位 |
| 10 | 专业分包单位已竣工报告 | C1-8 | 施工单位 |
| 11 | 建设工程质量事故勘察记录 | C1-13 | 施工单位 |
| 12 | 建设工程质量事故报告书 | C1-14 | 施工单位 |
| 13 | 设计交底记录 | C2-7 | 设计单位 |
| 14 | 图纸会审记录 | C2-8 | 施工单位 |
| 15 | 工程洽商记录 | C2-9 | 施工单位 |
| 16 | 单位(子单位)工程竣工预验收记录表 | C8-1 | 施工单位 |
| 17 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | C8-2 | 责任主体单位 |
| 18 | 单位(子单位)工程通过验收各方会签表 | C8-3 | 责任主体单位 |
| 19 | 单位(子单位)工程竣工验收参加各方对工程质量的评价书 | C8-4 | 责任主体单位 |
| 20 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | C8-5 | 施工单位 监理单位 |
| 21 | 竣工图 | - | 施工单位 |
| 22 | 勘察单位工程质量检查报告 | E1-1 | 勘察单位 |
| 23 | 设计单位工程质量检查报告 | E1-2 | 设计单位 |
| 24 | 施工单位自评报告 | E1-3 | 施工单位 |
| 25 | 监理 D-10 工程质量评估报告 | B6-4 | 监理单位 |
| 26 | 工程竣工验收会议纪要 | - | 监理单位 |
| 27 | 节能、人防、防雷、消防、规划、环保等工程相关单位出具的认可文件或准许使用文件 | - | 相关单位 |
| 28 | 房屋建筑工程质量保修书 | - | 施工单位 |
| 29 | 工程质量保证书、住宅使用说明书 | E1-1 | 施工单位 |
| 30 | 建设工程竣工验收备案表 | E1-5 | 建设单位 |
| 31 | 建筑工程竣工验收报告 | E1-6 | 建设单位 |

表C.6.2   整体挂接信息汇总表-地基与基础分部工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 地基与基础工程强制性条文检查记录(一)(二)(三)(四) | C5-3.1 | 施工单位 |
| 5 | 基坑支护工程强制性条文检查记录 | C5-3.2 | 施工单位 |
| 6 | 地下防水工程强制性条文检查记录 | C5-3.3 | 施工单位 |
| 7 | 湿陷性黄土地区建筑强制性条文检查记录 | C5-3.4 | 施工单位 |
| 8 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |
| 9 | 地基普探（钎探）报告 | - |  |
| 10 | 工程质量责任单位地基验槽验收记录 | C5-34 | 责任主体单位 |
| 11 | 问题坑及局部软弱填土地基处理记录 | C5-35 | 施工单位 |

表C.6.3   整体挂接信息汇总表-主体结构分部工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 混凝土结构工程强制性条文检查记录(一)(二)(三) | C5-4 | 施工单位 |
| 5 | 砌体结构工程强制性条文检查记录 | C5-5 | 施工单位 |
| 6 | 钢结构工程规范强制性条文检查记录(一)(二） | C5-6 | 施工单位 |
| 7 | 管混凝土结构工程强制性条文检查记录 | C5-7 | 施工单位 |
| 8 | 铝合金结构工程强制性条文检查记录 | C5-8 | 施工单位 |
| 9 | 木结构工程规范强文检查记录 | C5-9 | 施工单位 |
| 10 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |
| 11 | 沉降观测记录 | C5-32 | 施工单位 观测单位 |
| 12 | 现场预应力钢筋张拉施工记录 | C5-67 | 施工单位 |
| 13 | 预应力张拉记录 | C5-68 | 施工单位 |
| 14 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | C5-69 | 施工单位 |

表C.6.4   整体挂接信息汇总表-装饰装修分部工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 装饰装修工程强制性条文检查记录(一) (二)(三) | C5-10 | 施工单位 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |
| 6 | 民用建筑工程室内环境污染控制强制性条文检查记录(一)(二)（三）(四) | C5-18 | 施工单位 |

表C.6.5   整体挂接信息汇总表-屋面分部工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 屋面工程规范强文检查记录(一)(二) | C5-11 | 施工单位 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |

表C.6.6   整体挂接信息汇总表--建筑给水排水及采暖工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 建筑给排水及采暖工程强制性条文检查记录(一)(二) | C5-12 | 施工单位 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |

表C.6.7   整体挂接信息汇总表--通风与空调工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 通风与空调工程强制性条文检查记录 | C5-13 | 施工单位 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |

表C.6.8   整体挂接信息汇总表--建筑电气工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 建筑电气工程强制性条文检查记录 | C5-14 | 施工单位 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |

表C.6.9   整体挂接信息汇总表--智能建筑工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 智能建筑工程强制性条文检查记录 | C5-15 | 施工单位 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |

表C.6.10   整体挂接信息汇总表--节能工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 节能工程强制性条文检查记录（一）（二）（三） | C5-15 | 施工单位 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |
| 6 | 节能、保温性能检测报告 | - | 检测机构 |

表C.6.11   整体挂接信息汇总表--电梯工程挂接文件

| 序号 | 工程资料名称 | 表格编号 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部工程质量验收记录 | C7-13 | 责任主体单位 |
| 2 | 子分部工程质量验收记录 | C7-12 | 责任主体单位 |
| 3 | 设计变更通知单 | - | 设计单位 |
| 4 | 电梯工程强制性条文检查记录（一）（二） | C5-17 | 施工单位 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | C5-21 | 施工单位 |

附录D 工序验收方法参照表

| 序号 | 验收类型 | 验收小项 | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层处理类 | 尺寸 | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 平整度 | 智能靠尺、AR实景比对 |
| 2 | 预埋类 | 空间位置（点位、线位、顶、底标高） | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 预埋孔洞尺寸、空间位置 | 智能卷尺、AR实景比对 |
|  |  | 预埋管线排布 | 360全景影像、AR实景比对 |
|  |  | 预埋设备位置 | 360全景影像、AR实景比对 |
| 3 | 钢筋工程类 | 空间位置（点位、线位、顶、底标高） | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 钢筋规格、型号 | 360全景影像、AR实景比对 |
|  |  | 钢筋排布 | 360全景影像、AR实景比对 |
|  |  | 钢筋连接 | 360全景影像、AR实景比对 |
|  |  | 预埋件规格、型号、数量、位置 | 360全景影像、AR实景比对 |
| 4 | 模板工程类 | 空间位置（点位、线位、顶、底标高） | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 模板尺寸 | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 模板排布 | 360全景影像、AR实景比对 |
|  |  | 模板加固 | 360全景影像、AR实景比对 |
|  |  | 模板垂平 | 三维激光扫描 |
| 5 | 架体搭设类 | 空间位置（点位、线位、顶、底标高） | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 架体选型 | 360全景影像、AR实景比对 |
|  |  | 架体高度 | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 架体间距 | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 扫地杆高度 | 智能卷尺、AR实景比对 |
|  |  | 斜拉杆、剪刀撑构造 | 智能卷尺、AR实景比对 |
|  |  | 自由端高度 | 智能卷尺、AR实景比对 |
| 6 | 混凝土工程类 | 钢筋保护层厚度 | 智能卷尺 |
|  |  | 高低标号拦茬 | AR实景比对 |
| 7 | 砌体工程类 | 空间位置（点位、线位、顶、底标高） | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 砌体排布 | 智能卷尺、AR实景比对 |
|  |  | 砌体加强筋 | 智能卷尺、AR实景比对 |
| 8 | 装配式结构类 | 空间位置（点位、线位、顶、底标高） | 智能卷尺、激光测距仪 |
|  |  | 混凝土粗糙面的质量 | 360全景影像 |
|  |  | 键槽尺寸、数量 、位置 | 智能卷尺、AR实景比对 |
|  |  | 预制构件临时固定措施 | AR实景比对 |
|  |  | 装配式排布 | AR实景比对 |
|  |  | 装配式结构垂平度 | 智能靠尺 |
|  |  | 装配式结构外观质量 | 360全景影像 |
| 9 | 装饰装修工程类 | 加强网排布 | AR实景比对 |
|  |  | 灰饼、冲筋 | 智能卷尺、智能靠尺 |
|  |  | 抹灰平整度 | 智能靠尺 |
|  |  | 吊顶、格栅排布 | AR实景比对 |
|  |  | 饰面砖、墙排布 | AR实景比对 |
|  |  | 外立面保温安装 | AR实景比对 |
|  |  | 外立面幕墙安装 | AR实景比对 |
|  |  | 立面平整度 | 三维激光扫描 |
| 10 | 防水工程类 | 细部做法 | AR实景比对 |
|  |  | 卷材排布 | AR实景比对 |
|  |  | 卷材搭接 | 智能卷尺 |
|  |  | 附加层做法 | AR实景比对 |
|  |  | 防水涂料施工 | AR实景比对 |
| 11 | 管线、设备安装 | 管线支架等固定措施排布 | 智能卷尺、AR实景比对 |
|  |  | 管线排布 | 智能卷尺、AR实景比对 |
|  |  | 安装预留孔尺寸 | 智能卷尺、AR实景比对 |
|  |  | 设备尺寸、定位 | 智能卷尺、AR实景比对 |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

2  《信息技术 云计算 参考架构》 GB/T 32399

3  《建设工程文件归档规范》 GB/T 50328

4  《建筑信息模型应用统一标准》 GB/T 51212

5  《建筑信息模型施工应用标准》 GB/T 51235

6  《建筑信息模型设计交付标准》 GB/T 51301

7  《智能建造技术导则（试行）》

8  《建筑工程设计信息模型制图标准》 JGJ/T 448

9  《陕西省建筑信息模型应用标准》 DBJ61/T138

10  《智慧工地建设技术规程》 DB61/T5059