陕西省工程建设标准

智能施工升降机安全技术标准

The Safety Technical Standards for Intelligent Construction Hoists

（征求意见稿）

《智能施工升降机安全技术标准》编制组

2025年11月

前  言

根据陕西省住房和城乡建设厅、陕西省市场监督管理局《关于下达2025年度工程建设标准制定计划的通知》（陕建标发〔2025〕6号）的要求，标准编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，结合我省实际，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容：1总则；2术语；3基本规定；4智能控制系统与构配件；5安装与拆卸；6检验；7验收；8使用与管理。

本标准由陕西省住房和城乡建设厅归口管理，陕西省建设标准设计站负责日常管理，陕西省建设工程质量安全监督总站负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请反馈给陕西省建设工程质量安全监督总站（地址：陕西省西安市龙首北路西段7号航天新都5层，邮编：710016，联系电话：029-86257004，邮箱：329071923@qq.com）。

本标准主编单位：陕西省建设工程质量安全监督总站

陕西建工第八建设集团有限公司

西安建筑科大工程技术有限公司

本标准参编单位：西安市建设工程质量安全监督站

安康市建设工程质量安全监督中心站

西咸新区工程质量安全监督站

陕西省建筑设备与门窗协会

陕西省建筑节能协会

陕西建工集团股份有限公司

中建三局集团西北有限公司

中建交通建设集团西北建设有限公司

陕西建工第三建设集团有限公司

陕西建工第五建设集团有限公司

陕西建工第六建设集团有限公司

国家建筑城建机械质量监督检验中心

浙江恒邦电气科技有限公司

湖北江汉建筑工程机械有限公司

山西省晋塔起重设备安装工程有限公司

大汉科技股份有限公司

广州市特威工程机械有限公司

陕西纵横智能重工有限公司

山西华尧重工股份有限公司

陕西华洋实业有限公司

陕西德俊成建筑工程有限公司

长沙市创安电气有限公司

本标准主要起草人：彭  杰  韦小明  吕凯归  刘雄雄  张伟科  王爱军 杨海平  赵宝禄  武  玮  郑才林  谢万生  王健飞 张  磊  周  超  谢  诚  杨振潮  坚文艳  蒲  靖 韦  东  孙寅啸  杨泽新  徐  康  仝  科  马  帅 王  蓬  雷宏祥  蒋承飞  马义玲  彭瑞林  叶宇鑫杨小林  姚健伟  范俊红  蒋  滔  徐恒强  赵洪亮 秦宝峰  何高林  任  义  江楚杰  张  志  伍  超 鲁景涛  黄登极  詹万敏  喻鸿儒   舒全保

本标准主要审查人：××××××××

目  录

1 总  则	- 1 -

2 术  语	- 2 -

3 基本规定	- 5 -

4 智能控制系统与构配件	- 8 -

4.1 智能控制系统	- 8 -

4.2智能构配件	- 13 -

5 安装与拆卸	- 16 -

5.1 一般规定	- 16 -

5.2 设备设施进场管理	- 18 -

5.3 安  装	- 19 -

5.4 加节与附墙架安装	- 20 -

5.5 拆  卸	- 20 -

6 检  验	- 22 -

6.1 一般规定	- 22 -

6.2 检验内容及要求	- 23 -

7 验  收	- 26 -

8 使用与管理	- 27 -

8.1 一般规定	- 27 -

8.2 使用要求	- 27 -

8.3 检查与维护	- 29 -

8.4 监控与应急	- 31 -

附录A 智能施工升降机基础验收表	- 33 -

附录B 智能施工升降机整机和主要受力结构件信息归集表	- 35 -

附录C 智能施工升降机进场检查核验表	- 37 -

附录D 智能施工升降机安装（拆卸）条件检查表	- 39 -

附录E 智能施工升降机安装自检表	- 41 -

附录F 智能施工升降机安装验收表	- 47 -

附录G 智能施工升降机加节与附着安装验收表	- 50 -

附录H 智能施工升降机每日使用前检查表	- 52 -

附录I 智能施工升降机定期检查表	- 53 -

附录J 智能施工升降机检验报告（模板）	- 59 -

Contents

1 General	- 1 -

2 Terminologies	- 2 -

3 Basic Requirements	- 5 -

4 The Intelligent Control System and Components	- 8 -

4.1 Intelligent Control System	- 8 -

4.2 Components	- 13 -

5 Installation and Dismantling	- 16 -

5.1 General Regulations	- 16 -

5.2 Equipments and Facilities Gate-in Supervisions	- 18 -

5.3 Installation	- 19 -

5.4 The Installation of standard section and Auxiliary Support Frame	- 20 -

5.5 Dismantling	- 20 -

6 Inspection	- 22 -

6.1 General Regulations	- 22 -

6.2 Inspection Content and Requirments	- 23 -

7 Acceptance Check	- 26 -

8 Operation and Supervision	- 27 -

8.1 General Regulations	- 27 -

8.2 Usage Requirements	- 27 -

8.3 Inspection and Maintenance	- 29 -

8.4 Monitoring and Emergency Response	- 31 -

Appendix A Intelligent Construction Elevator Foundation Acceptance Form	- 33 -

Appendix B Collection Table of Information on the Complete Machine and Main Stress Structural Components of Intelligent Construction Lifts	- 35 -

Appendix C Inspection and Verification Form for Intelligent Construction Hoist Mobilization	- 37 -

Appendix D Checklist for Installation (Dismantlement) Conditions of Intelligent Construction Lifts	- 39 -

Appendix E Self-inspection Checklist for Installation of Intelligent Construction Hoist	- 41 -

Appendix F Installation and Acceptance Form for Intelligent Construction Lifts	- 47 -

Appendix G Acceptance Form for Extension and Attachment Installation of Intelligent Construction Hoists	- 50 -

Appendix H Daily Pre-use Checklist for Intelligent Construction Lifts	- 52 -

Appendix I Regular Inspection Checklist for Intelligent Construction Lift  	- 53 -

Appendix J Intelligent Construction Elevator Inspection Report (Template)	- 59 -

# 1 总  则

1.0.1  为加强智能施工升降机安装、使用与拆卸过程中的安全管理，确保施工人员人身安全，做到安全适用、技术先进、经济合理，制定本标准。

【条文说明】近年来，智能施工升降机在我省应用普及较为迅速，使用范围逐渐扩大并呈现较大增长趋势。然而，由于缺少相关技术标准约束，导致智能施工升降机安全管理水平呈现较大差异。智能施工升降机功能要求不统一、安全措施未验证、检查验收无标准、检验检测无依据等现存问题，制约和影响其快速普及和市场推广。为提升安装、使用、拆卸、检查、检验等过程的安全管理水平，确保人员人身安全和减少经济损失，按照安全适用、技术先进、经济合理的原则，制定本标准，作为在我省使用智能施工升降机的全过程参考依据。

1.0.2  本标准适用于陕西省内房屋市政工程施工现场智能施工升降机的安装与拆卸、检验、验收、使用与管理。

1.0.3  智能施工升降机的安装与拆卸、检验、验收、使用与管理，除应符合本标准外，尚应符合国家和陕西省现行有关标准和法律法规的规定。

【条文说明】智能施工升降机作为当下智能建造的重要组成部分，其安全性应作为其推广的首要指标之一，所以要求其在符合现行国家和陕西省有关标准基础上，还应与法律法规要求相一致。

# 2 术  语

2.0.1  智能施工升降机 intelligent construction hoist

在传统人货两用施工升降机的基础上，集成智能控制系统与构配件，可自动响应笼内选层和层站召唤指令，具备智能监测、智能运行、智能辅助决策、失电紧急停靠等功能，无需专职司机操作的施工升降机。

2.0.2  智能控制系统 intelligent control system

具备符合安全要求的运行控制逻辑，能够将全部运行数据和状态信息进行智能分析与处理，完成智能施工升降机动作响应的智能控制系统。

2.0.3  安全监控系统 security monitoring system

由硬件和软件组成，可实时对智能施工升降机运行参数和安全状态进行监测、报警、记录。智能识别运行故障，及时触发报警和辅助决策。

【条文说明】现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537要求施工升降机安全监控系统应能对施工升降机运行参数和安全状态进行监测、报警、记录。而智能施工升降机是在传统施工升降机基础上集成智能控制系统的智能化设备，具备智能识别机械卡阻、电气信号异常或逻辑控制故障等隐患问题，在触发报警的同时，可进行辅助决策和应急响应。智能施工升降机的安全监控系统，还应具备本地存储和云端数据查询的功能。

2.0.4  远程监视中心 remote monitoring center

具备同时监视现场所有智能施工升降机运行参数和安全状态的功能，并可实现与故障设备进行人机交互的远程终端。

【条文说明】远程监视中心可同时查看施工现场所有智能施工升降机运行参数和安全状态，并可将数据进行进一步应用开发。

2.0.5  层站召唤装置 landing call device

设置在楼层出入地点的显著位置，向智能施工升降机发送乘梯请求指令的装置。

2.0.6  笼内选层装置 cage selector device

设置在吊笼内满足人机工学要求的位置，乘员可借助其选定目标楼层的装置。

2.0.7  自动平层 automatic leveling

智能施工升降机吊笼自动停靠至目标层站，并与层站平面对齐，确保人员与货物安全进出。

2.0.8  平层精度 landing accuracy

智能施工升降机吊笼按照控制系统指令到达目标层站停靠，笼底板上表面与层站地面之间垂直方向的偏差值。

2.0.9  自动门 automatic door

与智能施工升降机的自动平层功能协同，通过传感器、控制器与执行机构联动，实现精准停靠后自动开启/关闭的吊笼门和层门。

2.0.10  防夹装置 anti-clamping device

通过传感器、控制单元与执行机构的协同作用，实时检测并响应自动门闭合路径中的障碍物（如人体、物品），以停止运行、反向开启或触发缓冲机制，防止夹伤事故发生的装置。

2.0.11  身份识别系统 identity recognition system

基于生物特征识别（如人脸、指纹、虹膜等生物特征识别技术）、无线通信与智能算法的安全管控技术，匹配角色的（如乘员、安拆人员、维保检修人员）操作权限。

【条文说明】1.乘员指智能施工升降机运载的一般人员，只能使用自动运行模式。

2.安拆人员指智能施工升降机安装和拆卸阶段，持相应资格证的安装和拆卸人员。安拆人员的操作权限在现场安装拆卸前录入系统。

3.维保检修人员指智能施工升降机使用过程中进行专业维保和检修作业的持证人员。维保检修人员的操作权限在智能施工升降机投用前录入系统。

2.0.12  乘员人数识别系统 occupant amount recognition system

基于计算机视觉或智能算法等智能检测技术，准确统计并核验乘员数量，当乘员数量超过预设的额定乘员数时，系统立即触发声光报警或语音提示，禁止吊笼启动并保持门开启。

2.0.13  运行通道检测装置 hoistway detection device

在吊笼升降过程中检测到运行通道中存在障碍物时，可使吊笼停止运行的装置。

2.0.14  失电紧急停靠 emergency power-off parking

施工升降机在突发失电时，吊笼能就近自动停靠至具备疏散条件的楼层层站，并开启吊笼门与层门，确保吊笼内人员安全撤离。

【条文说明】失电是指突发断电或缺相等供电故障。

2.0.15  满载直驶 full load bypass

吊笼内载重量或乘员人数达到设定值时，智能控制系统将不再响应楼层召唤指令而直接运行至目标层站的运行模式。

- 2.0.16  语音提示 voice prompt system

对智能施工升降机运行情况及故障状态的自动语音提示功能。

# 3 基本规定

3.0.1  智能施工升降机的产品铭牌、产品合格证、使用说明书中应有关于智能施工升降机的明确标识，以区别于传统施工升降机。

【条文说明】随着智能控制技术在建筑施工领域的应用普及，智能施工升降机应运而生。在大规模装机前将面临与传统施工升降机共存的必然阶段，由于智能施工升降机产品标准不统一、质量控制水平与制造厂家本身技术能力强关联、产品可靠性和安全性有待市场检验等现实问题，智能施工升降机的安装与拆卸、检验、验收、使用与管理等作业活动与传统施工升降机有着较大区别，为强化管理力度和完善管理机制，要求在智能施工升降机的产品铭牌、产品合格证、安装使用说明书中增加明显标识，区别于传统施工升降机。

3.0.2  智能施工升降机使用说明书中必须明确智能化带来的安全风险，对使用安全进行全面风险分析，并且采取有效的风险控制措施。

【条文说明】TSG51-2023《起重机械安全技术规程》A6.4 具有自动化功能的起重机械专项要求：对具有自动化功能的起重机械，在设计时需要根据起重机械的特点和使用环境，在设计文件中应当明确自动化功能带来的风险点，进行使用安全风险分析，并且采取相应的风险控制措施，包括但不限于：远程操纵时视频传输延时的安全要求，控制系统自行检查功能及系统通讯中断自动保护功能，故障检测与自动停止功能，同一空间多台起重机作业相互干涉及与障碍物发生碰撞的电子围栏或者防碰撞冗余保护措施，自动化吊具安全抓取自行检测及防碰撞措施，与安全相关的重要位置的冗余自行检测，控制系统权限管理功能，电磁兼容性的安全要求等。

3.0.3  智能施工升降机整机和主要受力构件应具有唯一的永久性本体标识，宜具有电子标签。当具有电子标签时，系统可自动匹配合规的主要受力构件，发现主要受力构件不匹配时应能向有关监管平台发送告警信息。

【条文说明】主要受力构件作为建筑起重机械的关键部件，一旦出现规格、材质、连接关系不匹配的情况时，极易引发生产安全事故。通过设置与整机匹配的主要受力构件本体标识，可以人工核验整机与主要受力构件的匹配关系。当在整机和主要受力构件上内置电子标签时，则可由系统自动甄别整机与主要受力构件的匹配情况，对于不匹配的主要受力构件强行使用的情况，及时上报至监管平台，此举可有效提高智能施工升降机整机与主要受力构件全生命周期管理。

3.0.4  智能施工升降机使用说明书应至少包括下列内容：

1 产品概述；

2 主要技术性能参数、用途、使用环境要求及设计使用年限；

3 总图及控制系统原理图等；

4 安装与拆卸工艺及要求；

5 使用与维护要求；

6 贮存与运输要求；

7 易损件清单；

8 使用操作规程；

9 基础图及相关载荷参数；

10 安全注意事项。

【条文说明】根据《起重机械安全技术规程》TSG 51第2.2.4条要求，安装及使用维护保养说明应当满足安装、使用、修理、维护保养等工作的需要。

3.0.5  智能施工升降机应建立完整的安全技术档案，至少包括下列内容：

1 购销合同及清单、发票、生产许可证、产品合格证、防坠安全器、整机和安全保护装置型式试验证明、使用说明书、产权备案证明等原始资料；

2 定期（首次）检验报告、定期检查记录、定期维护记录、重大修理和改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转时间记录等运行资料；

3 历次安装验收资料。

【条文说明】本条是对智能施工升降机的安全技术档案有关内容提出的具体要求，安全技术档案与设备本体共生共灭。

3.0.6  智能施工升降机安装单位应具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证，宜选用租赁安装一体化的专业承包单位。

【条文说明】本条主要是建议选择智能施工升降机租赁、安装单位时，优先选择具有安装资质的租赁单位，主要是选择对产品性能指标熟悉的安装单位，也便于沟通协调相关事项。

3.0.7  智能施工升降机的安全监控系统除应符合现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537的基本要求，还应满足本标准有关要求。

【条文说明】本条是要求智能施工升降在满足现行国家标准关于安全监控要求的基础上，还需满足监控数据智能化应用的要求，让智能施工升降机安全监控系统具有辅助决策的功能。

3.0.8  智能施工升降机的电气设施、线路及接地、避雷措施、外电防护应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定。

【条文说明】本条主要是说明了智能施工升降机应满足现行行业标准关于电力系统安全要求。

3.0.9  智能施工升降机的消防安全应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定。

【条文说明】本条是智能施工升降机应满足的消防安全管理要求。

# 4 智能控制系统与构配件

## 4.1 智能控制系统

4.1.1  智能施工升降机应具备自动运行模式、手动操作模式两种基本运行模式，基本运行模式之间应能可靠切换、互锁。

【条文说明】智能施工升降机运行模式分为自动运行模式、手动操作模式两种基本运行模式，基本运行模式之间应能可靠切换、互锁。手动操作模式下智能施工升降机和传统施工升降机操作方法和功能一致。

4.1.2  手动操作模式包含笼内操作、笼顶操作、坠落试验三种基本工况，笼顶操作工况控制优先级高于笼内操作工况。手动操作模式下，吊笼门的关闭、开启必须由手动完成。

【条文说明】为了统一操作模式，在手动操作模式框架下预设三种基本工况，分别为笼内操作、笼顶操作、坠落试验工况。笼内操作、笼顶操作、坠落试验等工况构成了手动操作模式的全部，笼顶操作工况优先主要是为了确保手动操作模式下运行指令唯一所做的强制性要求，且在安装、拆卸、维保、检修等过程中，笼顶作业更便于观察现场环境。

4.1.3  智能施工升降机的手动操作模式应由具有操作权限的持证人员进行。切换运行模式前应先进行身份验证，控制系统对未经身份验证的切换操作不响应，同时将该动作进行记录。

【条文说明】根据GB 55029-2022《安全防范工程通用规范》2.0.4：安全防范系统和设备登录密码不应为弱口令，不应存在网络安全漏洞和隐患。智能施工升降机手动操作模式下，智能施工升降机的操作必须由专人进行操作，一般人员操作时可能存在误操作导致危险事件的发生。基于此，智能施工升降机切换自动运行模式和手动操作模式时，必须设置安全可靠的权限验证程序，可采用生物特征识别技术，或采用登录密码方式进行权限验证。当采用登录密码方式时，密码不应为弱口令，且应采取防密码泄露产生危害事件发生的措施。

4.1.4  自动运行模式时，智能控制系统响应吊笼内数字按键和层站召唤装置发送的乘梯请求，按照预设的智能调度算法自动运行至对应楼层停靠。

【条文说明】吊笼智能调度算法应遵循满载直驶原则，宜遵循“顺向优先、行程最短”的原则。

4.1.5  系统应配备表4.1.5规定的安全监控数据信息的采集和存储单元，并应符合如下规定：

1  安全监控数据无论何种权限均不能修改或删除；

2  在运行周期内系统信息的采集应具有连续性，采样周期不应大于100ms；

3  关闭电源或供电中断后，其内部存储所有信息均应保留。

表 4.1.5 安全监控系统监控内容

| 序号 | 项目 |  | 本地监控和存储数据 | 远程（或云端）存储数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重量 |  | △ | △ |
| 2 | 乘员人数 |  | △ | △ |
| 3 | 吊笼运行高度、速度、方向 |  | △ | △ |
| 4 | 吊笼运行方向加（减）速度 |  | * | * |
| 5 | 限位状态（吊笼门、层门限位及行程限位） |  | △ | △ |
| 6 | 安全开关（位置开关/防松绳开关/急停开关）状态 |  | △ | △ |
| 7 | 联锁状态监测 | 门联锁 | △ | △ |
|  |  | 防坠安全器 | △ | △ |
| 8 | 电机工作电流 |  | △ | * |
| 9 | 电机运行频率 |  | △ | * |
| 10 | 减速器油液温度 |  | * | * |
| 11 | 制动距离 |  | * | * |
| 12 | 顶部风速 |  | △ | △ |
| 13 | 操作者身份识别 |  | △ | △ |
| 14 | 身份识别存储及解锁信息记录 |  | △ | △ |
| 15 | 操作指令和工作循环记录 |  | △ | △ |
| 16 | 吊笼内视频监控和录制 |  | △ | * |
| 17 | 工作时间 |  | △ | △ |
| 18 | 累计工作时间 |  | △ | △ |
| 19 | 故障及报警 |  | △ | △ |
| 注： “△”——应具备的功能； “* ”——宜具备的功能。 |  |  |  |  |

【条文说明】根据GB/T 26557-2021《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》5.6.2.4：一旦超速安全装置动作，应由符合5.8.6的电器安全装置自动阻止通过正常控制方式操作的吊笼运动。安全监控宜记录防坠安全器动作日期和动作次数数据。

4.1.6  智能控制系统应能在下列情形时通过声音提示进行预警：

1  实际载重量超过95%额定载荷时；

2  升降机运行速度大于0.95×（V+0.2）。其中，V：额定速度，单位m/s；

3  乘员未佩戴安全帽。

【条文说明】现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB 37537第4.7报警单元中规定，要根据预警阈值的不同采用两级报警模式，主要参数包括起重量和运行速度，对于二级预警阈值规定如下：1 起重量超过95%额定载荷；2 升降机运行速度大于0.95×（V+0.2），其中，V：额定速度，单位m/s。另外，基于视频图像处理软件可精准识别进入吊笼内不佩戴安全帽的不安全行为，此处按照二级预警处理。

4.1.7  智能控制系统应能在下列情形时进行声光报警，并停止吊笼运行：

1  乘客人数大于9人或载重量达到额定载重量110%；

【条文说明】乘员人数大于9人，是按照管理要求设定的；载重量达到额定载荷110%，是依据现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB 37537第4.7 报警单元中规定一级预警阈值设定的。

2  电源电压值与额定电压值的偏差超过±5%；

【条文说明】根据现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215第5.2.4：当电源电压值与施工升降机额定电压值的偏差超过± 5%，或供电总功率小于施工升降机的规定值时，不得使用施工升降机。

3  运行速度超过1.05×（V+0.2），其中，V：额定速度，单位m/s；

【条文说明】根据现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB 37537第4.7 报警单元中规定运行速度大于1.05×（V+0.2）时设定为一级预警。

4  驱动系统的制动力矩低于设定值；

5  吊笼门、层门、笼顶应急出口门异常状态；

6  行程限位开关异常状态；

7  运行通道检测装置异常状态；

8  吊笼定位装置异常状态。

4.1.8  智能控制系统应能在下列情形时进行声光报警，且吊笼仅能下降运行：

1  吊笼运行高度超过设定的最高值时；

2  安装时顶部风速大于9m/s，使用时顶部风速大于20m/s；

【条文说明】根据现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215关于安装和使用过程中的风速值设定的。该标准第4.2.6：当遇大雨、大雪、大雾或风速大于13m/s（六级风）等恶劣天气时，应停止安装作业；第5.2.9：当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时，不得使用施工升降机。在吊笼处于不安全状态停止时，本身依然存在安全隐患，保证系统仅能向安全方向移动可有效消除风险。

4.1.9  智能控制系统应具有通用标准的对外接口，为功能扩展提供基础。

【条文说明】智能施工升降机是智能建造的一部分，随着智能建造技术应用普及，智能施工升降机有接入施工现场智能建造大系统的需求，所以对智能控制系统提出采用通用标准接口，是深入推进智能建造发展的必要条件。

4.1.10  应建立基于互联网的云端服务平台，具备实时查看系统运行数据和安全状态的功能。

【条文说明】随着互联网技术发展，关于智能施工升降机全生命周期管理的要求迫切且必要，智能施工升降机本身应具备对自身运行数据进行记录和存储的功能，生产制造企业通过建立云端服务平台，可以全天候监视设备运行情况并及时发现设备系统性故障，提高智能施工升降机安全预警能力。总承包单位也可借助云端服务平台，实时动态查看现场的智能施工升降机安全状态。

4.1.11  应具备开机自检功能，能自动消除系统误报，并将自检结果显示在控制屏上，对各传感器的异常状态进行精确定位。

【条文说明】《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537-2019 4.1.4：要求安全监控系统应具备开机自检功能，并能显示自检结果。对于智能施工升降机，应能将所有安全开关状态、联锁安全保护装置状态、顶部风速及《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537要求的所有数据进行记录，应能自动消除系统运行逻辑错误产生的故障信息。

4.1.12  当采用电缆线供电时，应配备电源主电缆防挂检测保护装置，装置动作时应使智能施工升降机自动停止运行以保护电缆不被拉断。

4.1.13  吊笼运行前检测到载荷超过智能施工升降机额定载重的90%时，或吊笼内人数达到限定人数时，智能施工升降机应满载直驶。

【条文说明】《起重机械安全技术规程》TSG 51第C6.4.2.1.14 额定起重量指示器的信号功能检查项目中，对载荷达到额定起重量的 90%～95%时是否能够发出视觉和（或）听觉的预警信号进行检查，所以要求智能施工升降机载重量达到额定载荷90%～95%时，不再响应楼层召唤指令而满载直驶。乘员人数超过设定值时，是从管理层门提出的具体要求。

4.1.14  当智能施工升降机的吊笼处于待机状态在空中待机达到设定时间后，宜具备自动返回基层的功能（通常但不限于首层）。自动返回基层动作执行过程中，如系统检测到吊笼内选层和层站召唤指令，吊笼应立即停止返回基层指令，优先执行笼内选层或层站召唤指令，且返回基层指令同步失效。

4.1.15  当某个楼层存在层门、通道未搭设完毕或已经拆除等导致层门不能正常使用时，智能控制系统能够设定停靠楼层，实现笼内选层应无法选取，且吊笼不能自动停靠。

4.1.16  坠落试验应具备数据记录功能，方便对防坠器性能做数据评估，数据应至少包含试验时间/最大坠落速度/防坠器是否动作/防坠器触点断开后动作距离/坠落试验开始高度。

## 4.2智能构配件

4.2.1  智能施工升降机的层门应符合现行国家标准《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557的规定，且应符合以下规定：

1  吊笼运行至设定楼层后，层门才具备开启/关闭条件；

2  吊笼配有翻板门情况下，吊笼到达目标层站并满足停层精度后，对于吊笼门边缘与层站边缘的水平距离不大于50mm的升降机，层门和吊笼门可同时打开，对于距离超过50mm的升降机，层门应在吊笼门开启后方可打开；

3  吊笼配有翻板门情况下，吊笼驶离当前位置前往下一目标层站前，层门关闭后吊笼门方可关闭；

4  故障状态下楼层内和吊笼内均可采用专用工具解锁；

5  配备与吊笼的联锁装置，任何一个层门异常打开后，对应通道的吊笼应停止运行，故障消除前系统不能自行启动（含地面防护围栏层门）；

6  动力驱动的层门启闭速度不超过0.3m/s；

7  层门能可靠安装智能控制相关附件；

8  层门采用动力门时，应设置防夹保护装置，遇障碍时应具备自动停止关门动作并执行开门动作的保护功能。

4.2.2  智能施工升降机的层站召唤装置应符合下列规定：

1  采用不高于36V的安全电压供电；

2  能显示当前吊笼所在楼层及运行方向的功能；

3  具备抗强磁场或其他干扰源的功能；

4  显示本层站层门的开、关状态及故障状态；

5  层门与吊笼通信异常时有明确显示。

4.2.3  智能施工升降机的吊笼应符合现行国家标准《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557的规定，且应符合以下规定：

1  吊笼内选层可通过数字按键实现选层功能，选层按键不应污染或失灵；

2  清晰显示目标楼层，且具备取消已选中楼层的功能。

3  自动平层的平层精度不大于±10 mm。

4  吊笼启动、吊笼门开关、层门异常及到达设定楼层时播报语音提示；

5  吊笼运行时，笼内显示载荷、乘员数量、运行方向、所在楼层、运行高度、层门状态、故障等信息；

6  具备对维护保养的信息提示。

7  配备防夹保护装置，保护装置动作时，吊笼门进入开门状态；

8  吊笼进料门与地面围栏门实现联动开启、关闭；

4.2.4  智能施工升降机的驱动系统应符合下列规定：

1  有产品质量合格证明文件、使用说明书、制动器型式试验报告；

2  每个吊笼设有两套及以上独立的驱动系统和制动系统；

3  应选择集成制动器的一体化电机，宜选择电机、制动器、减速机一体化驱动组件；

4  具有自动检测制动器制动力矩的功能。

【条文说明】驱动系统硬件包含电机、减速机、制动器，集成制动器的一体化电机有着较好的控制性能，可以动态监测和补偿制动力矩。电机、制动器、减速机一体化驱动组件有着较稳定系统传动精度，宜由专业厂家在出厂时进行匹配。

4.2.5  智能施工升降机的防坠安全器应符合下列规定：

1  有产品质量合格证明文件、使用说明书、防坠安全器型式试验报告；

2  在任何时候都可起作用，包括安装、拆卸和动作后重新设置之前，除齿条外，其他常规传动件不与防坠安全器直接接触；

3  能使装有1.3倍额定载荷的吊笼停止并保持停止状态；

4  额定制动载荷大于智能施工升降机自重与额定载重量之和；

5  动作速度及制动距离需符合现行国家标准《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557的相关规定；

6  安全装置的释放方法应要求专业人员介入，以使升降机恢复正常运行；

7  一旦超速安全装置动作，驱动系统停止运行并自动阻止通过正常控制方式操控吊笼运动。

4.2.6  智能施工升降机的运行通道检测装置应符合下列规定：

1  为电气联锁装置；

2  通道检测装置动作后能停止对应通道的吊笼运行。

4.2.7  智能施工升降机的标准节和导轨架应符合下列规定：

1  每个标准节必须有永久唯一性标识，内容包括且不限于生产厂家名称、生产日期等；

2  导轨架安装垂直度偏差和承载能力符合《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557的相关要求；

3  导轨架标准节之间的连接能有效传递载荷并保持对正，齿条沿齿高方向阶差应满足现行国家标准《齿轮齿条式人货两用施工升降机安装质量检验规程》GB/T 33640有关规定，且应只在有意的手动操作下才允许松动。

4.2.8  智能施工升降机的附墙架应符合下列规定：

1  每个附墙架必须有永久唯一性标识，内容包括且不限于生产厂家名称、生产日期等；

2  结构及安装形式符合使用说明书的要求；

3  当附墙架不能满足施工现场要求时，由原制造厂家或委托具备相应资质的厂家设计和生产制造。

4.2.9  智能施工升降机的连接材料应符合下列规定：

1  确保各连接元件位置正确，使用过程中连接关系不失效，有防松要求的连接关系不发生连接副松动；

2  普通螺栓满足现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782的规定，且不低于4.8级；

3  高强螺栓不低于现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB/T 1231规定的8.8级要求；

4  销轴应采用不低于现行国家标准《优质碳素结构钢》GBT 699中规定的45号钢，《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《销轴》GB/T 882中规定的0355级钢制成。

# 5 安装与拆卸

## 5.1 一般规定

5.1.1  智能施工升降机安装（拆卸）除符合本规定外还应符合现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215规定。

5.1.2  智能施工升降机安装（拆卸）前，应按有关规定编制、审核、审批专项施工方案，对于超过一定规模的智能施工升降机安装或拆卸工作需按有关规定组织专家论证。专项施工方案应对智能控制部分硬件和软件的选型依据、技术标准、功能与性能要求、风险与应对措施、验收控制节点、使用与检查、维护与保养等重点环节进行专项设计和说明。

【条文说明】智能施工升降机的智能控制部分属于新技术，其安全性和可靠性直接影响智能施工升降机的安全使用，在编制专项方案时，对智能控制部分硬件和软件的选型依据、技术标准、功能与性能要求、风险与应对措施、验收控制节点、使用与检查、维护与保养等重点环节进行专项设计和说明是必要的。

5.1.3  智能施工升降机安装（拆卸）专项施工方案至少包含以下内容：

1  工程概况：安装拆卸工程概况和特点、施工平面布置、施工要求、风险辨识与分级、参建各方责任主体单位等。

2  编制依据：相关法律依据、项目文件、施工组织设计等。

3  施工计划：施工进度计划、材料与设备计划、劳动力计划。

4  施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、安全检查要求。

5  施工保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等。

6  施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全人员、特种作业人员、其他作业人员。

7  验收要求：验收标准、验收程序及人员、验收内容。

8  应急处置措施：应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责，应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施，周边建（构）筑物、道路、地下管线等产权单位各方联系方式、救援医院信息（名称、电话、救援线路），应急物资准备。

9  计算书及相关施工图纸：支承面承载能力验算、辅助起重设备起重能力、行走路线路面平整度、承载能力验算、吊索具验算、被吊物受力验算、基础设置在地下室顶板（楼面）或其他下部悬空结构上承载能力验算、临时固定措施验算、其他验算。

【条文说明】智能施工升降机的安装拆卸作业是纳入危大工程管理的分部分项工程，其安装、附墙加节、拆卸作业过程中极易引发生产安全事故，作业前必须严格执行住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）和《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）有关规定，按照《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》（建办质〔2021〕48号）中起重吊装及安装拆卸工程专篇的大纲内容进行编制，不得有缺陷漏项。

同时，为了有效控制建筑施工现场重大事故隐患苗头，遏制群死群伤事件发生，智能施工升降机安装（拆卸）专项施工方案中不应存在住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》（建办质〔2024〕63号）中通用条款和专项条款中所列情形。

专业承包单位应编制智能施工升降机安拆施工专项施工方案，并报总承包单位，由总承包单位技术负责人与专业承包单位技术负责人共同审核签字并加盖总承包单位与专业承包单位公章，完成报送给项目监理机构，由总监理工程师审查签字、加盖执业印章。专业承包单位技术负责人应向总承包单位现场设备管理人员及相关管理人员进行智能施工升降机使用安全技术培训和安全技术交底。总承包单位应与专业承包单位签订安全管理协议书。

5.1.4  智能施工升降机的安装、附着、加节、拆卸等作业应由安装单位负责实施，总承包单位和安装单位管理人员应现场履职，监理人员应旁站监督。

【条文说明】智能施工升降机安装、拆卸时项目应配备相应的专业安装作业人员以及专业安装技术人员。智能施工升降机的安装拆卸工、电工、司机等应具有建筑施工特种作业操作资格证书，智能控制系统的调试工作应由具备相关技术能力人员完成。

5.1.5  智能施工升降机安装、附着、加节、拆卸等作业时，总承包单位应在作业影响范围内设置警戒区域，并派专人值守，严禁无关人员入内。

【条文说明】智能施工升降机的安装、附着、加节、拆卸等作业技术性强、风险系数高，必须由具备相应资质的单位统一负责实施。任何情况下都严禁总承包单位或其他单位擅自进行安装、附着、加节、拆卸等作业。安装、附着、加节、拆卸等作业过程中，总承包单位和安装（拆卸）单位管理人员应全程现场履职，监理人员应按专项施工方案和相关标准规定做好旁站监督，总承包单位应按照高处作业有关规定设置警戒区域，并派专人值守，严禁无关人员入内。

5.1.6  智能施工升降机层门固定用预埋件或附着构件制作符合安装（拆卸）专项施工方案的要求，层门安装处的建筑结构强度符合设计要求，层门机电联锁装置安装牢固可靠。

5.1.7  智能施工升降机（井道升降机除外）应在白天进行安装（拆卸）作业。严禁在雨、雪、雾、霾、沙尘等低能见度天气时进行安装（拆卸）作业；施工升降机最高处风速超过9m/s时应停止安装（拆卸）作业。

【条文说明】根据国家现行标准《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034第3.4.7：大型起重机械严禁在雨、雪、雾、霾、沙尘等低能见度天气时进行安装拆卸作业；起重机械最高处的风速超过9.0m/s时，应停止起重机安装拆卸作业。井道升降机安装拆卸工程除外。

5.1.8  应派驻熟练掌握网络、智能控制系统安装和调试的专业技术人员现场指导。

## 5.2 设备设施进场管理

5.2.1  智能施工升降机设备进场前，产权单位应如实填写本标准附录B《智能施工升降机关键部件信息归集表》，对按规定需要进行型式试验的要提供型式试验报告。

5.2.2  智能施工升降机安装前，总承包单位应组织设备产权单位、使用单位、安装单位、监理单位对设备设施与构配件进行进场验收，验收合格并经各方项目负责人签字确认合格后方可转入安装阶段。

5.2.3  智能施工升降机进场前应查验以下证明文件：

1  产品制造商营业执照、特种设备制造许可证、出厂检验报告、设备标识等；

2  产品合格证；

3  使用说明书；

4  整机型式试验报告；

5  防坠安全器检验报告；

6  产权备案登记证；

7  电力驱动层门系统的使用说明及安全图形符号；

8  监测、监控以及远程控制系统的相关资料；

9  其他证明文件。

【条文说明】智能施工升降机尚无国家或行业产品技术标准，应提供产品安全鉴定报告等安全性能证明文件。使用说明书应包含安装、拆卸、使用、维护保养等内容。

5.2.4  智能施工升降机有下列情况之一的不得进场安装、使用：

1  属国家明令淘汰或禁止使用的；

2  超过由安全技术标准或制造厂家规定使用年限的；

3  经检验达不到安全技术标准规定的；

4  无完整安全技术档案的；

5  无齐全有效的安全保护装置的；

6  普通施工升降机经技术改造具备部分智能控制功能的。

## 5.3 安  装

5.3.1  智能施工升降机安装前，应查验以下技术文件：

1  经审批通过的专项施工方案和生产安全事故应急预案；

2  相关资质证书及安全生产许可证；

3  现场管理人员和特种作业人员的相关资格证书；

4  智能施工升降机产权备案证书；

5  与智能施工升降机相对应的型式检验报告及说明书；

6  产品进场前的检验记录；

7  主要部件和材料的质量合格证、材质单、检验报告；

8  安装（拆卸）告知手续；

9  安装基础验收合格记录；

10  辅助起重设备和其他安装辅助用具的机械性能和安全性能检查记录。

5.3.2  安装单位应当按照安装专项施工方案和安全操作规程以及安全技术交底组织实施安装作业。

5.3.3  智能施工升降机层门应按照安装专项施工方案安装；层站召唤装置应与层门同步安装，且固定牢靠；总承包单位负责提供层门安装所必须的环境及供电等配套设施。

5.3.4  智能施工升降机安装过程中应使用手动操作模式。

5.3.5  智能施工升降机基础设置在地下室顶板等挑空部位时，需校核基础承载力。当采用临时回顶构造措施进行加强时，在使用过程中严禁拆除或改变回顶构造措施的受力体系。

5.3.6  智能施工升降机安装完成且经调试后，安装单位应按标准附录E进行自检。

## 5.4 加节与附墙架安装

5.4.1  智能施工升降机加节和安装附墙前，应按有关规定进行检查确认，作业完成后经专业承包单位自检合格后，由总承包单位按本标准组织验收，验收合格方可投入使用。

5.4.2  每次加节与附着装置安装完毕后，应对智能施工升降机导轨架的垂直度进行校正，且应按规定及时重新设置行程限位和极限限位，经验收合格后方能运行。

5.4.3  当升降机的附墙架因其他原因不能正常安装或连接处承载力不满足要求时，应由原生产厂家或具备相应资质的厂家进行附着专项设计并附计算书。

## 5.5 拆  卸

5.5.1  拆卸前应检查智能施工升降机设备状态，并移交完整的智能系统数据备份文件，包括设备运行记录、检查与维护保养记录等。

5.5.2  拆卸施工单位应当按照拆卸工程专项施工方案和安全操作规程以及安全技术交底组织实施拆卸作业。

5.5.3  智能施工升降机拆卸过程中应使用手动操作模式。

5.5.4  拆卸时应先降节，后拆除附墙架。拆卸附墙架时升降机导轨架的自由端高度应始终符合使用说明书的要求。

5.5.5  智能施工升降机拆卸作业应连续完成，当遇特殊情况拆卸作业不能连续进行时，应根据拆卸状态采取相应安全措施后方可中止作业。

5.5.6  层门拆除后层站临边安全防护措施应同步落实。

# 6 检  验

## 6.1 一般规定

6.1.1  智能施工升降机的检验包括安装检验和定期检验，安装检验和定期检验应由总承包单位委托具有相应资质的检验机构进行。

【条文说明】1 检验周期要求：a安装完毕、自检合格应进行安装检验；b前次检验合格满一年应进行定期检验；c连续停止使用满6个月应进行定期检验。

2 检验应由总承包单位委托，且应由总承包单位和检验机构签订检验合同。

6.1.2  智能施工升降机检验机构应取得相应的特种设备检验机构核准证，检验现场应当至少有2名具有相应资格的检验人员实施检验工作。安装单位和使用单位相关人员应到场配合，监理单位人员应现场旁站监督。

【条文说明】检验机构应取得《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目包含升降机定期检验；检验人员应取得起重机械检验员或起重机械检验师资格。

6.1.3  智能施工升降机检验所使用的仪器、设备和工具均应满足检验工作要求，

属于法定计量检定范畴的仪器、设备和工具，必须经法定计量检定机构检定合格，并应在有效期内。

6.1.4  检验机构应在检验前编制检验方案，并经总承包单位审核，监理单位审批后方可实施。

【条文说明】检验方案应至少包含检验机构资质及人员资格情况，组织安排情况（人员安排、时间安排、检验前工作准备），检验依据，检验流程，检验内容要求及方法，检验结果判定，安全注意事项及应急预案等。

6.1.5  检验现场具备的条件应符合下列规定：

1  无雨雪、大雾，且风速不应大于8.3m/s；

2  环境温度宜为-15℃~+40℃；

3  现场供电电压波动偏差为±5%；

4  应设置安全警戒区域和警示标识。

6.1.6  智能施工升降机检验合格判定准则按照现行行业标准《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305执行。

6.1.7  受检单位应具有下列技术资料：

1  产品出厂合格证、产品使用说明书、特种设备制造许可证、备案证明；

2  安装告知手续；

3  安装合同及安全协议；

4  防坠安全器标定检测报告；

5  专项施工方案（安装拆卸专项方案、基础专项施工方案等）；

6  基础验收及其隐蔽工程资料；

7  基础混凝土强度报告；

8  智能控制构配件出厂合格证；

9  安装前检查表；

10  上次定期检验报告；

11  安装自检记录。

## 6.2 检验内容及要求

6.2.1  检验机构除应按现行行业标准《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305实施检验活动外，还应按本标准、产品使用说明书进行智能控制部分的检验。检验机构应按照附表J进行智能施工升降机的检验活动。

6.2.2  智能施工升降机的运行控制应符合下列规定：

1  应具备运行条件检测、层站呼梯、安全监控、笼内选层、自动运行、自动平层、吊笼门自动开闭和乘员人数识别等功能；

2  基本操作模式应包括自动运行模式、手动操作模式；各运行模式之间应能可靠切换、互锁；须经身份识别后才可进行运行模式切换；

3  信息显示系统显示正常，语音清晰可辨；

4  平层精度应为±10mm；

5  自动运行模式吊笼停靠于基层位置到达设定时间无任何操作时，吊笼门宜自动关闭；吊笼停靠在其余楼层且层门关闭后，到达设定时间无任何操作时，吊笼门应自动关闭，且吊笼应自动下降至基层位置。

6.2.3  智能施工升降机的层站和层门应符合下列规定：

1  层门应采用钢板或钢板网；当采用钢板时，上部须留视孔或用钢板网封闭；

2  吊笼到达目标层站并满足停层精度后，层门开启不应早于吊笼门；吊笼驶离当前位置前往下一目标层站前，层门关闭不应晚于吊笼门；

3  层门意外开启时，吊笼内应能给出持续警示声音，直至层门关闭并锁定；

4  层门应当设有电气联锁装置，层门打开时，吊笼应不能运行；

5  应设置层门机械联锁装置，只有吊笼停车位置处于层门预定位置±150mm以内方可开启层门；

6  采用独立动力驱动的层门应设置独立的防夹保护装置，遇障碍时应具备自动停止关门动作并执行开门动作的保护功能。

6.2.4  智能施工升降机的吊笼门应符合下列规定：

1  吊笼到达预定楼层后，吊笼门能与自动层门联动；

2  笼门完全关闭后至吊笼运行之前，应有不少于2s时间让进入吊笼内乘员选择层站按钮；

3  吊笼门应装有机械锁止装置和电气安全开关，只有吊笼门完全关闭后，吊笼才能运行；

4  吊笼门应设置防夹保护装置，遇障碍时应具备自动停止关门动作并执行开门动作的保护功能；

5  吊笼内应设有控制打开和关闭吊笼门的控制装置；

6  开关门过程中应有语音提示。

6.2.5  智能施工升降机的智能安全装置应符合下列规定：

1  吊笼升降运行通道检测装置灵敏、可靠；

2  超载、超员检测装置灵敏、可靠；

3  采用电缆供电的智能施工升降机，电缆防挂检测装置灵敏、可靠。

【条文说明】1运行通道检测装置检测到运行通道有障碍物时，应能使吊笼停止运行。2实际载重量超过95%应有语音提示；实际载重量达到110%或乘员人数大于9人，应有声光报警且吊笼停止运行。3采用电缆供电的智能施工升降机应配备吊笼电源电缆防挂检测保护装置，主电缆被挂受拉时能使吊笼停止运行。

6.2.6  智能施工升降机的应急救援应符合下列规定：

1  具备失电紧急停靠功能的智能施工升降机，该功能应可靠、有效；

2  应配有专用的机械装置或工具用于手动打开层门和吊笼门；

3  吊笼内显著位置应急指示标志清晰齐全；

4  报警装置功能正常。

【条文说明】1具备失电紧急停靠功能的智能施工升降机，突发断电或缺相等失电故障，吊笼能就近自动停靠至具备疏散条件的楼层层站，并开启吊笼门与层门，确保吊笼内人员安全撤离；4可通过紧急呼叫系统实现对讲功能，系统应能在断电后至少1h内正常工作。

# 7 验  收

7.0.1  智能施工升降机进场验收，应按本标准附录C对进场材料、构配件数量及质量等进行验收，并应符合下列要求：

1  现场设备型号、技术参数与产权备案证信息及出厂信息相符；

2  标准节、特殊节、附墙架等结构部分构配件应为同一厂家产品；

3  主要受力构件不得有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效；

4  附墙架、标准节主弦杆、腹杆等主要承力构件的尺寸、厚度均符合要求；

5  电气设施应具有生产厂家的产品合格证，电源线、控制线无破损、老化、绝缘良好，电气元器件齐全、完好，电气柜内端子接头无松动且排列整齐；

6  智能控制组件的合格证齐全，试验验证记录完整；

7  安全保护装置及限位装置齐全、完好。

7.0.2  智能施工升降机基础施工完成后，应按本标准附录A对基础进行验收，验收合格后方能进入下一道工序。

7.0.3  安装作业前，应对智能施工升降机机电联锁层门的安装环境进行验收，验收合格后方可进行安装。

7.0.4  智能施工升降机首次安装完成后应由安装单位组织安装验收，实行施工总承包的，由总承包单位按照附录F组织安装验收。

7.0.5  智能施工升降机加节与附墙架安装后，应按照附录G组织验收，验收合格后方可使用。

7.0.6  层门门锁装置和紧固件在其锁紧时应能承受1kN沿开门方向的力，且紧急情况下可从层站外侧手动解锁。

7.07  检修节、加强节、安全节、转换节、基础节等特殊节安装位置应正确且有区别于标准节的明显永久标识。

7.0.8  禁止使用未经验收或验收不合格的智能施工升降机。

# 8 使用与管理

## 8.1 一般规定

8.1.1  智能施工升降机的使用与管理除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家和行业标准《吊笼有垂直导向的人货两用施工智能施工升降机》GB/T 26557、《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023、《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215等的相关规定。

8.1.2  使用单位应制定智能施工升降机的安全管理制度、安全操作规程和应急处置措施，并严格贯彻执行。

【条文说明】总承包单位作为施工现场安全质量控制的核心主体，对整个项目的安全影响至关重要。

8.1.3  使用单位应在施工现场配备专职设备管理人员，负责组织智能施工升降机的安全检查、维护保养、故障应急处置等。

8.1.4  智能施工升降机产权单位应配备驻场专业维保人员，对智能施工升降机进行日常检查、维护。专业维保人员应持有建筑施工升降机司机特种作业资格证书。

8.1.5  智能施工升降机使用前，产权单位应依据使用说明书，向使用单位进行全面的专业教育培训和安全技术交底，并留存培训记录。使用单位应对智能施工升降机乘员进行专业教育培训和安全技术交底，确保其熟悉操作流程和安全注意事项，并留存培训记录。

## 8.2 使用要求

8.2.1  智能施工升降机有下列情况时，应立即停止使用。同时切断智能施工升降机供电电源，围栏门上锁并在显著位置设置安全警示标志，直到故障排除后方可继续使用。

1  电源电压值与额定电压值的偏差超过±5%或供电总功率小于施工升降机的规定值；

【条文说明】根据现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215第5.2.4：当电源电压值与施工升降机额定电压值的偏差超过± 5%，或供电总功率小于施工升降机的规定值时，不得使用施工升降机。

2  运行速度超过1.05×（V+0.2），其中，V：额定速度，单位m/s；

【条文说明】根据现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB 37537第4.7 报警单元中规定运行速度大于1.05×（V+0.2）时设定为一级预警。

3  驱动系统的制动力矩低于设定值；

4  吊笼门、层门、笼顶应急出口门异常状态；

5  行程限位开关异常状态；

6  运行通道检测装置异常状态；

7  吊笼定位装置异常状态；

8  其他故障。

8.2.2  严禁施工升降机使用超过使用寿命或有效标定期的防坠安全器。

【条文说明】智能施工升降机专业承包单位应配备设备维修人员，智能施工升降机出现故障或发生异常情况时，应立即停止使用，由维修人员消除故障和安全隐患后，方可重新投入使用。

8.2.3  智能施工升降机周边不应存在强磁场或强干扰的信号源，当智能控制系统受到外界干扰而经常性出现不受控情况时，应立即停止智能施工升降机的使用，待强干扰或强磁场排除后，经检查符合运行条件方可继续使用。

8.2.4  在智能施工升降机运行过程中，严禁强行开启层门、吊笼门或将手及物品伸出吊笼外。吊笼停止时，乘员不得在自动门开闭通道处滞留。

8.2.5  智能施工升降机运送物料时应符合以下规定：

1  运载物料的尺寸不应超过吊笼的界限；

2  散状物料应装入容器，进行捆绑或使用织物袋包装，采取荷载分布均匀的堆放方式；

3  溶化沥青、强酸、溶液、易燃物品或其他特殊材料应由有关技术部门做好风险评估并制定安全措施后方可载运；

4  当使用运输机械向吊笼搬运物料时，物料放置速度应缓慢，搬运过程中运输机械不得碰撞吊笼；

5  当物料装入料车等设备中，推入吊笼中运送时，应根据料车轮子处产生的集中荷载对吊笼底板和层站底板的承载力进行验算，符合吊笼底板及层站底板的承载力要求后方可运载。

8.2.6  智能施工升降机使用期间的有关载荷试验应符合使用说明书和现行国家标准《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB/T 26557规定的全部载荷试验要求。

## 8.3 检查与维护

8.3.1  智能施工升降机每日使用前，总承包单位应安排专人按使用说明书及本标准附录H的要求进行检查，并对检查结果进行记录，发现问题应向相关单位报告。

8.3.2  智能施工升降机应按本标准附录I开展定期检查，安装或维护单位每半月至少应1次，使用单位每月至少应组织1次。

8.3.3  智能施工升降机安装、拆卸、加节、附墙架安装前应对结构件和附墙架以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查，并留存检查记录。

【条文说明】本条主要是从控制施工现场重大事故隐患角度设定的，住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第八条第（四）款将建筑起重机械在安装、拆卸、加节与附墙安装前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查作为重大事故隐患对待。

8.3.4  智能施工升降机使用过程中遇到下列情况之一时，应按照本标准附录E进行全面检查验收，合格后方可继续使用：

1  遇6级及以上大风、大雨或大雪等恶劣天气后；

2  停用时间超过1个月；

3  升降机出现重大故障或重大隐患；

4  其他特殊情况。

8.3.5  施工现场在用的智能施工升降机维护保养周期不应超过15天，维保应留存记录，并纳入设备管理档案。

【条文说明】智能施工升降机配置了多种多样的电子化、智能化、信息化元件，其功能和安全保护已经非常接近电梯，参照《特种设备安全监察条例》第三十一条第二款规定“电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查”，规定智能施工升降机的检查与维护保养周期不超过15日，这样可以有效减少设备故障率，降低安全保护失效引发事故的风险，保障施工升降机安全运行。

维护保养人员应持相应资格证件，维保人员中至少包含1名熟悉智能控制系统测试的人员。

8.3.6  维护保养应采用手动操作模式下维保检修工况，并在围栏门和层站门显示屏处显示“正在检修，禁止使用”字样。

8.3.7  严禁在智能施工升降机自动运行中进行保养、维修作业。

8.3.8  检修时应切断电源，并应设置醒目的警示标志。当需通电检修时，应做好防护措施。

8.3.9  应将各种与施工升降机检查、保养和维修相关的记录纳入安全技术档案，并在施工升降机使用期间内在工地存档。

## 8.4 监控与应急

8.4.1  施工现场的智能施工升降机数量达到2台或2台以上时，施工现场宜设置监控中心，并安排经培训的人员监控其运行状态。

8.4.2  监控中心与吊笼的语音对讲功能应保证有效。监控中心应对监控视频中出现的人员不安全行为及时进行语音提示、监督或制止。

8.4.3  监控中心实时监控视频画面应显示正常，声音清晰可辨，具备自动存储功能，数据存储时间不应少于30个工作日，视频存储时间不少于72 h。

8.4.4  监控中心实时监控在意外断电时，应配有不少于能供电时长3 min的备用电源装置，且在3 min时长内数据能自动存储。

8.4.5  监控中心应能显示智能施工升降机的实时运行状态，并对吊笼门和层门非正常开关状态、吊笼超载、吊笼超员、吊笼定位装置失效或运行通道有障碍物等故障进行告警。

【条文说明】参照GB 55029-2022《安全防范工程通用规范》3.5.2：视频图像信息存储的时间不应少于30d的规定。

8.4.6  智能施工升降机宜具备突发断电时自动停靠功能。在突发断电中途停止时，吊笼应能停靠在具备疏散条件的就近楼层，对应的吊笼门、层站门可手动开启，疏散笼内人员。

【条文说明】当智能施工升降机在运行中由于断电中途停止时，笼内乘员可通过紧急呼叫装置与控制中心联系寻求帮助，或由经培训的专业技术人员协助进行应急逃生。

8.4.7  智能施工升降机的制动系统应配备手动释放装置，吊笼门、层门应配备手动开启装置，确保突发断电或系统故障时，乘员可以安全撤离。该装置须由专业人员操作。

8.4.8  当智能施工升降机出现异常，发生吊笼内人员被困事件时，可通过紧急呼叫系统与设置在施工现场的远程监视中心实现对讲功能，或者与指定联系人建立正常通信。系统应能在智能施工升降机断电后至少1h内正常工作。

【条文说明】依据现行行业标准《起重机械安全技术规程》TSG 51第A4.1.5.2报警装置和紧急操作：为了便于智能施工升降机吊笼乘员寻求外部援助，应当在吊笼内安装易于识别和接近的报警装置，该装置应当为铃声或者类似装置，或者内部通讯系统，这些装置或者系统应当能够在施工升降机断电后至少1h内正常工作。

8.4.9  紧急停机装置应能使智能施工升降机停机或保持在非工作状态。紧急停机装置应明确标出其功能，并符合现行国家标准《机械安全 急停功能 设计原则》GB 16754中急停开关的要求。智能施工升降机应在以下位置设置紧急停机装置：

1  地面防护围栏外；

2  手动操作模式下笼顶线控工况所使用的手持控制装置中；

3  吊笼内。

# 附录A 智能施工升降机基础验收表

表 A  智能施工升降机基础验收表

| 工程名称 |  |  | 产品型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 登记编号 |  |  |
| 使用单位 |  |  | 安装单位 |  |  |
| 序号 | 项目 | 要求 | 实际情况 | 结论 | 备注 |
| 1 | 基础地基承载力 | 符合基础专项施工方案设计要求 |  |  |  |
| 2 | 基础尺寸（m） （长×宽×厚） | 符合基础方案中的设计要求 |  |  |  |
| 3 | 基础混凝土强度报告 | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |
| 4 | 基础表面平整度 | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |
| 5 | 基础顶部标高偏差（mm） | 符合方案或使用说明书要求 |  |  |  |
| 6 | 预埋螺栓或预埋件位置偏差 （mm） | 预埋螺栓有质保书；规格、尺寸符合说明书基础图要求 |  |  |  |
| 7 | 基础周边排水措施 | 应设置 |  |  |  |
| 8 | 基础周边与架空输电线安全距离 | 应符合规范要求 |  |  |  |
| 9 | 基础资料是否齐全 | 详见注1 |  |  |  |

续表 A

| 序号 | 项目 | 要求 |  | 实际情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 其他需补充的内容 |  |  |  |  |  |
| 总承包（施工）单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  | 监理单位验收意见： 验收人： 日期： |  |  |  |

注：1）基础验收时应附以下资料：智能施工升降机平面布置图、基础施工方案、基础桩基设计图、隐蔽工程验收单、基础承台设计图（如有）、基础承台混凝土强度报告、基础地基承载力资料及计算（如有）、非标基础专家论证报告（如有）；

2）结论栏（合格记√，不合格记×）。

# 附录B 智能施工升降机整机和主要受力结构件信息归集表

表 B.1智能施工升降机整机和主要受力结构件信息归集表

（首次安装）

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场编号 |  |  | 设备型号 |  |
| 生产厂家 |  |  | 出厂日期 |  |
| 产权备案编号 |  |  | 出厂编号 |  |
| 主要受力结构件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 标识编码 | 生产日期 |
| 产权单位项目负责人（签字）： 产权单位（签章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：齿轮齿条式智能施工升降机主要受力结构件名称包括：底架、基础节、加强节、标准节、转换节、顶节、维修节、附墙架、吊笼、传动架等；

表 B.2智能施工升降机整机和主要受力结构件信息归集表

（加节与附墙架安装）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | 产权备案编号 |  |
| 生产厂家 |  | 出厂日期 |  |
| 主要受力结构件清单 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 标识编码 | 生产日期 |
| 名称填写： □标准节 □附墙架 □其他 |  |  |  |
| 产权单位项目负责人（签字）： 产权单位（签章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：其他包括加强节、转换节等。

# 附录C 智能施工升降机进场检查核验表

表 C  智能施工升降机进场检查核验表

| 工程名称 |  |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  | 出厂日期 |  |
| 生产厂家 |  |  | 出厂编号 |  |
| 产权单位 |  |  | 产权备案编号 |  |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| 1 | 设备安全技术资料及标识 | 备案证信息是否与现场设备实体相符 |  |  |
|  |  | 安全技术档案是否齐全且与现场设备实体相符 |  |  |
|  |  | 是否按规定做好转场维修保养并有完整记录 |  |  |
|  |  | 设备标识清晰、完整 |  |  |
| 2 | 金属结构 | 金属结构应无变形、裂纹、脱焊、严重锈蚀 |  |  |
|  |  | 连接螺栓、销轴、开口销、防松防脱装置应齐全、完好 |  |  |
|  |  | 导轨架主弦杆尺寸（标准 ， 下限 ）、厚度（标准 ，下限10%） | 点1：位置（ ）尺寸（ ）厚度（ ） 点2：位置（ ）尺寸（ ）厚度（ ） 点3：位置（ ）尺寸（ ）厚度（ ） 是否达标：是（ ）否（ ） |  |
|  |  | 腹杆尺寸（标准 ，下限 ）、厚度（标准 ，下限10%） | 点1：位置（ ） 尺寸（ ）厚度（ ） 点2：位置（ ） 尺寸（ ）厚度（ ） 点3：位置（ ） 尺寸（ ）厚度（ ） 是否达标：是（ ）否（ ） |  |

续表 C

| 序号 | 项目 | 检查内容 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电气系统 | 电气元器件齐全、完好 |  |  |
|  |  | 电机绕组绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |
|  |  | 电器柜内接头无松动，线路无破裂、脱皮、老化 |  |  |
|  |  | 电缆、电气线路应绝缘良好，对地绝缘电阻≥1MΩ |  |  |
|  |  | 电气元器件动作应灵敏、操作系统应灵活可靠 |  |  |
| 4 | 安全装置及设施 | 安全装置和安全设施应齐全、完好 |  |  |
| 产权单位意见： 项目负责人或委托人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  | 安装单位意见： 项目技术负责人或委托人签字（盖章）： 年 月 日 |  |
| 使用单位意见： 项目技术负责人或机管员签字（盖章）： 年 月 日 |  |  | 监理单位意见： 总监或专业监理工程师签字（盖章）： 年 月 日 |  |

注：1.金属结构中，导轨架主弦杆、斜腹杆等尺寸、管材壁厚至少各测3点，逐点记录数据。

2.金属结构尺寸、壁厚符合要求判据标准：所测点均达标。

# 附录D 智能施工升降机安装（拆卸）条件检查表

表 D 智能施工升降机安装（拆卸）条件检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场编号 |  |  |  | 设备型号 |  |
| 产权备案编号 |  |  |  | 检查阶段 | □安装 □拆卸 |
| 检查项目 |  |  | 检查内容及检查要求 | 检查方法 | 检查结果 |
| 1 | 技 术 资 料 | 随机文件 | 特种设备生产许可证、产品合格证、使用说明书、产权备案证明齐全 | 核查 |  |
| 2 |  | 维护记录 | 进场前设备维护记录完整 | 核查 |  |
| 3 |  | 标定（校验）资料 | 超速安全装置标定（校验）报告完整、有效 | 核查 |  |
| 4 |  | 设备档案 | 设备历年安全技术资料档案完整 | 核查 |  |
| 5 |  | 专项方案 | 安装（拆卸）专项施工方案已按规定审批或已通过专家论证，并与现场作业条件相符 | 核查 |  |
| 6 |  | 单位资质 | 安装（拆卸）单位营业执照、资质证书、安全生产许可证有效 | 核查 |  |
| 7 |  | 安装（拆卸）人员 | 特种作业人员操作资格证书有效 | 核查 |  |
| 8 |  | 现场资料 | 《智能施工升降机整机和主要受力结构件信息归集表》、《智能施工升降机基础验收表》、《智能施工升降机设备进场验收表》齐全 | 核查 |  |

续表 D

| 检查项目 |  |  | 检查内容及检查要求 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 作 业 环 境 | 安全距离 | 智能施工升降机安拆作业与外电架空线路等周围环境的最小安全距离符合相关标准及专项施工方案要求 |  |  | 量测 |  |  |
| 10 |  | 场地 | 运输通道、作业场地的地基承载力符合专项施工方案要求 |  |  | 核查 |  |  |
| 11 |  |  | 辅助起重机械站位符合专项施工方案要求，吊笼、导轨架等部件地面组装及吊装不受影响 |  |  | 核查 |  |  |
| 12 |  | 供电 | 符合现场临时用电专项施工方案要求 |  |  | 核查 |  |  |
| 13 | 安装用吊索具 |  | 安装（拆卸）所使用的钢丝绳、卸扣等吊索具符合《钢丝绳吊索使用和维护》GB/T 39480、《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》GB/T 25854的规定 |  |  | 目测、量测 |  |  |
| 检查结论：合格□ 不合格□ 具体不合格原因：_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  |  |  | 使用单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 | 总包单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  |  | 总监或专业监理工程师签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |

# 附录E 智能施工升降机安装自检表

表E  智能施工升降机安装自检表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 产权单位 |  |  |  | 使用单位 |  |  |
| 设备型号 |  |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 安装日期 |  |  | 初始安装高度 (m) |  | 最高安装高度 (m) |  |
| 检查结果 代号说明 |  | √ =合格 ×=不合格 无=无此项 |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 |  | 检查结果 | 备 注 |
| 资料 检查 |  | 基础验收表和隐蔽工程验收单 | 应齐全 |  |  |  |
|  |  | 安装方案、安全交底记录 | 应齐全 |  |  |  |
|  |  | 转场保养作业单 | 应齐全 |  |  |  |
| 主要部件 |  | 标准节、导轨架、齿条、附墙架连接紧固 |  |  |  |  |
|  |  | 连接螺栓、各紧固件力矩达到要求、位置正确 |  |  |  |  |
|  |  | 齿轮、齿条以及各滚轮啮合间隙≤0.5mm |  |  |  |  |
|  |  | 吊笼结构无塑性变形、开焊、裂缝、防护设施齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 主要结构件、附墙架为同一厂家产品 |  |  |  |  |
| 标志 |  | 统一编号牌 | 应设置 |  |  |  |
|  |  | 警示标志 | 吊笼内应有智能施工升降机安全操作规程，操纵按钮有功能说明，危险处应有警示标志，应设限载标识、各层门位置有楼层标志。 |  |  |  |

续表 E

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础和围护设施 |  | 地面防护围栏门 联锁保护装置 | 应装机电联锁装置。吊笼位于底部规定位置误差不大于±15cm 时，地面防护围栏门才能打开。地面防护围栏门开启后吊笼不能启动。 |  |  |
|  |  | 地面防护围栏 | 基础上吊笼升降通道周围应设置地面防护围栏，围栏高度≥2m。 |  |  |
| 吊笼 |  | 紧急逃离门 | 吊笼顶应有紧急出口，装有向外开启活动板门，并配有专用扶梯。活动板门应设有安全开关，当门打开时，吊笼不能启动。 |  |  |
|  |  | 吊笼门控制和安全保护 | 动力驱动的吊笼门应设有紧急开门装置，吊笼内人员被困时，应由专业人员将智能施工升降机下降到安全楼层后，通过吊笼内部或外部的紧急开门装置解困人员。 手动开启的吊笼进料门应有机械锁定装置，确保其只有在地面层或层站方可被打开。 手动开启的吊笼出料门应有机械锁定装置，防止吊笼运动时打开。并配有电控锁定装置，使出料门只有在到达对应的平层位置后方可被打开。 |  |  |
| 层门 |  | 层站层门距离 | 层站应设置层门，吊笼门与层站边缘水平距离≤50mm。 |  |  |
|  |  | 层站层门安全联锁 | 吊笼底板离预定层站的垂直距离在±10cm 以内时才能打开层门与地面防护围栏门。只有在所有层门与地面防护围栏门都关闭时才能启动吊笼或保持运行。 |  |  |
| 传动及制动 |  | 制动器 | 制动性能良好，动作同步，有手动释放功能。 |  |  |

续表 E

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 |  | 上限位 | 提升速度 v＜0.8(m/s)时，留有上部安全距离应≥1.8(m)；v≥0.8(m/s) 时，留有上部安全距离≥1.8+0.lv² (m)。 |  |  |
|  |  | 上、下减速限位 | 应设置上、下减速行程限位开关。上、下减速行程限位开关应能使以额定速度运行的吊笼在接触到上、下行程开关位置前，使驱动电机自动减速到吊笼运行速度不高于10m/min 运行。 |  |  |
|  |  | 上极限开关 | 上极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源。 |  |  |
|  |  | 越程距离 | 上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15m。 |  |  |
|  |  | 下限位 | 安装位置应在吊笼制停时，距下极限开关还有一定距离。 |  |  |
|  |  | 下极限开关 | 下极限开关应为非自动复位型，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作。 |  |  |
|  |  | 吊笼超载检测装置 | 应配备超载检测装置。在吊笼内载荷超过额定载重量10%时，超载检测装置在吊笼内应给出清晰的信号，并阻止其正常启动。不应设有使用者可取消警告信号的装置。 |  |  |
|  |  | 运行通道检测 | 应配备吊笼升降运行通道检测装置，在通道内有阻挡物时，能使智能施工升降机自动停止运行。 |  |  |

续表 E

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 |  | 电缆防挂保护 | 采用电缆供电的智能施工升降机应配备吊笼电源电缆防挂检测保护装置，智能施工升降机吊笼在主电缆被挂受拉时能使智能施工升降机自动停止运行。 |  |  |
|  |  | 防夹保护 | 地面外围栏门、吊笼门、楼层门使用带动力的自动门时，应设计防夹保护装置，可实现关门遇障碍时停止关门，并执行开门动作的保护。 |  |  |
|  |  | 安全监控系统 | 应配备安全监控系统，可实现智能施工升降机上升和下降全过程的工作循环、限位状态、载重量、故障报警等记录，吊笼内视频录制和存储，且所有数据和视频均可远程查看。 |  |  |
|  |  | 身份识别系统 | 应通过人脸识别等身份识别系统，经过安全培训的授权人员才能在吊笼内选层操控智能施工升降机运行。 |  |  |
|  |  | 乘员人数识别系统 | 宜配备吊笼内乘员人数的自动识别，并可设定允许乘坐的人员数，超过设定允许乘员数后智能施工升降机应声光报警并停止启动。 |  |  |
|  |  | 紧急呼叫系统 | 吊笼内配备紧急呼叫系统，当智能施工升降机吊笼内人员被困时，可通过紧急呼叫系统与维保人员通话或发出求救信息，系统应能在智能施工升降机断电后至少1h内正常工作。 |  |  |
|  |  | 报警和语音提示系统 | 应在吊笼内安装易于识别和接近的报警装置。报警装置可以是响铃或类似装置。也可以是紧急呼叫系统。 |  |  |

续表 E

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 |  | 紧急下降设备 | 如果吊笼内设有任何人都可操作的手动紧急下降设备，则维持制动器释放所需的力应不大于400N，速度应可自动控制且应低于限速器的动作速度，但最大不大于0.35m/s。操作手柄应有防止误操作的措施，并设置安全操作说明。 |  |  |
|  |  | 防冲顶限位保护 | 应设置防冲顶行程限位开关。 |  |  |
|  |  | 风速保护 | 应配备风速传感器，在测量风速超过智能施工升降机使用说明规定的最大工作状态风速时，智能控制系统应自动将智能施工升降机停靠在底层，并限制智能施工升降机自动模式向上运行。 |  |  |
| 电气系统 |  | 急停开关 | 应在地面外围栏、吊笼内便于操作处装设非自复位的急停开关。 |  |  |
|  |  | 层召控制盒 | 层召宜（改应）采用不高于36V的安全电压供电。 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路对地绝缘电阻应≥1MΩ。 |  |  |
|  |  | 接地保护 | 电动机和电气设备金属外壳均应与保护接地导体（PE）做电气连接。 |  |  |
|  |  | 失压、零位保护 | 灵敏、正确。 |  |  |

续表 E

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电气线路 | 电气线路排列整齐，接地、零线分开。智能施工升降机开关箱外部电缆和配线应采用穿管或线槽保护的方式防止机械损伤。 |  |  |
|  |  | 电缆与电缆导向架 | 电缆应完好无破损，电缆导向架按规定设置。 |  |  |
|  |  | 通道照明 | 井道升降机应安装通道照明设施 |  |  |
| 自检结论： 检查人员签字： 安装单位（公章）： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 附录F 智能施工升降机安装验收表

表 F  智能施工升降机安装验收表

| 工程名称 |  |  |  | 现场编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 产权单位 |  |  |  | 产权备案编号 |  |  |
| 安装单位 |  |  |  | 使用单位 |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检测单位 |  |  |  | 检测日期 |  |  |
| 安装告知日期 |  |  |  | 安装日期 |  |  |
| 当前安装（提升） 高度（m） |  |  | 自由端高度（m） |  | 额定载重量（t） |  |
| 附着水平距离（m） |  |  |  | 附着道数 |  |  |
| 检查结果代号说明 |  | √ =合格 ×=不合格 无=无此项 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及检查要求 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |
| 1 | 技术资料 | 《智能施工升降机基础验收表》 |  |  | 核查 |  |
| 2 |  | 《智能施工升降机整机和主要受力结构件信息归集表》 |  |  | 核查 |  |
| 3 |  | 《智能施工升降机进场检查核验表》 |  |  | 核查 |  |
| 4 |  | 《智能施工升降机安装（拆卸）条件检查表》 |  |  | 核查 |  |
| 5 |  | 《智能施工升降机安装自检表》 |  |  | 核查 |  |
| 6 |  | 《施工升降机检验报告》 |  |  | 核查 |  |
| 7 | 使用环境 | 符合本标准及专项施工方案要求 |  |  | 实地踏勘、方案核查 |  |
| 8 | 基础 | 基础无杂物堆积、无积水 |  |  | 目测 |  |

续表 F

| 检查项目 |  | 检查内容及检查要求 | 检查方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要部件 | 导轨架、附墙架链接安全齐全、牢固，位置正确 | 目测 |  |
|  |  | 结构件无变形、开焊、裂纹 | 目测 |  |
|  |  | 对重导轨符合使用说明书要求 | 目测 |  |
|  |  | 导轨架垂直度符合技术标准 | 量测 |  |
|  | 传动系统 | 钢丝绳选用、固定等符合技术标准 | 目测、量测 |  |
|  |  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡阻 | 整机试运行、实测 |  |
|  |  | 各机构转动平稳、无异常响声 |  |  |
|  |  | 制动器、离合器动作灵敏可靠 |  |  |
|  | 层站层门 | 层站、层门、层召符合本标准及专项施工方案要求 | 目测、实操 |  |
|  | 地面防护 | 符合本标准及专项施工方案要求 | 目测、量测 |  |
|  | 升降通道 | 符合本标准及专项施工方案要求 | 目测 |  |
|  | 铭牌标牌 | 铭牌、标牌均完好、清晰、牢固 | 目测 |  |
|  | 安全装置 | 安全钩、缓冲器齐全有效 | 目测 |  |
|  |  | 防坠安全器在有效标定期限内 | 核查 |  |
|  |  | 防坠安全器灵敏可靠 | 目测、整机试运行、实测 |  |
|  |  | 机电连锁装置均灵敏可靠 |  |  |
|  |  | 超载检测装置、电缆防挂保护、防夹保护均灵敏可靠 |  |  |
|  |  | 安全监控系统、身份识别系统、成员人数识别系统、紧急呼叫系统、报警和语音提示系统均工作正常 |  |  |
|  |  | 风速保护、急停开关、失压零位保护等均灵敏可靠 |  |  |
|  | 线路保护 | 符合本标准及专项施工方案要求 | 目测 |  |

续表 F

| 检查项目 |  |  | 检查内容及检查要求 |  |  | 检查方法 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坠落实（试）验 |  | 吊笼制动后结构及连接件应无任何损坏或永久变形，且制动距离应符合要求 |  |  | 实操、目测、量测 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  | 产权单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  | 使用单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 | 总承包单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  | 总监理工程师签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  |

注：1.新安装的智能施工升降机及在用的施工智能施工升降机应至少每3个月进行一次额定载重量的坠落试验；新安装及大修后的施工智能施工升降机应作125%额定载重量试运行；2.对不符合要求的项目应在检查结果栏具体说明。

# 附录G 智能施工升降机加节与附着安装验收表

附表 G  智能施工升降机加节与附着安全验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场编号 |  |  | 产权备案编号 |  | 原附着道数 |  |
| 加节后附着道数 |  |  | 原安装高度 |  | 加节后高度 |  |
| 检查结果代号说明 |  | √ =合格 ×=不合格 无=无此项 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及检查结果 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |
| 1 | 加节前检查 | 《智能施工升降机整机和主要受力结构件信息归集表（加节和附着装置安装）》已正确填写 |  |  | 核查 |  |
| 2 |  | 安装环境、升降通道满足加节作业要求 |  |  | 目测 |  |
| 3 |  | 已安装的导轨架及附着装置无开焊、变形、裂纹，且各处连接紧固可靠 |  |  | 目测 |  |
| 4 |  | 导轨架/导轨的垂直度符合本标准规定 |  |  | 量测 |  |
| 5 |  | 待装的附着装置结构形式符合使用说明书或专项施工方案要求 |  |  | 目测 |  |
| 6 |  | 待装的附着装置、导轨架/导轨等结构件无塑性变形，连接处焊缝无可见裂纹等缺陷 |  |  | 目测 |  |
| 7 |  | 建筑物上附着点布置和强度符合专项施工方案要求，连接牢固 |  |  | 目测、核查、实测 |  |
| 8 |  | 电缆线、钢丝绳长度已按待加节高度留置 |  |  | 目测、量测 |  |
| 9 | 加节后检查 | 导轨架/导轨连接件齐全，螺栓按使用说明书规定拧紧 |  |  | 目测、实测 |  |
| 10 |  | 附着装置安装符合使用说明书或专项施工方案要求，附着装置水平度符合使用说明书要求 |  |  | 目测 |  |
| 11 |  | 附着连接的各处螺栓、销轴连接紧固并已锁定 |  |  | 目测、实测 |  |
| 12 |  | 导轨架自由端高度不大于使用说明书要求 |  |  | 目测 |  |

续表 G

| 检查项目 |  |  | 检查内容及检查结果 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | 导轨架/导轨的垂直度符合本标准要求 |  |  | 量测 |  |  |
| 14 |  |  | 安全保护装置已重新调整，动作正常 |  |  | 目测、实测 |  |  |
| 15 |  |  | 层站层门设置符合专项施工方案及本标准要求 |  |  | 目测 |  |  |
| 16 |  |  | 加节后实际运行高度、平层设定参数、层门自动控制系统符合要求 |  |  | 目测、实测 |  |  |
| 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  | 产权单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  | 使用单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 | 总承包单位项目负责人签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师签字（盖章）: 日期： 年 月 日 |

# 附录H 智能施工升降机每日使用前检查表

附表 H  智能施工升降机每日使用前检查表

| 工程名称 |  |  |  |  | 使用单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 租赁单位 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| 时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 检查结果代号说明 |  |  | √ =合格 X=不合格 无=无此项 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目和要求 |  |  |  |  | 检查结果 | 备 注 |
|  | 智能施工升降机通道无障碍物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面防护围栏门、吊笼门机电联锁完好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能控制系统完成自检，各状态数据显示正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各限位挡板位置无移动，吊笼门限位、层门限位、减速限位、行程限位，通道检测装置和电缆防挂保护装置工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面外围栏、吊笼内、楼层召唤、急停开关等工作正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全监控系统工作正常、视频监控系统正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急语音呼叫系统正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊笼内清洁良好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运动部位润滑充足 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各部件紧固无松动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题： |  |  |  | 维修情况： |  |  |  |
| 检查人员签名： 专职安全管理员： |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录I 智能施工升降机定期检查表

附表 I  智能施工升降机定期检查表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  |  | 安装资质等级 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  | 使用单位 |  |  |
| 设备型号 |  |  |  | 备案登记号 |  |  |
| 安装日期 |  |  | 初始安装高度 (m) |  | 最高安装高度 (m) |  |
| 检查结果 代号说明 |  | √ =合格 X=不合格 无=无此项 |  |  |  |  |
| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 |  | 检查结果 | 备 注 |
| 资料 检查 | 1 | 基础验收表和 隐蔽工程验收单 | 应齐全 |  |  |  |
|  | 2 | 安装方案、 安全交底记录 | 应齐全 |  |  |  |
|  | 3 | 转场保养作业单 | 应齐全 |  |  |  |
| 标志 | 4 | 统一编号牌 | 应设置 |  |  |  |
|  | 5 | 警示标志 | 吊笼内应有智能施工升降机安全操作规程，操纵按钮有功能说明，危险处应有警示标志，应设限载标识、各层门位置有楼层标志。 |  |  |  |
| 基础 和围 护设 施 | 6 | 地面防护围栏门、 联锁保护装置 | 应装机电联锁装置。吊笼位于底部规定位置误差不大于±15cm 时，地面防护围栏门才能打开。地面防护围栏门开启后吊笼不能启动。 |  |  |  |
|  | 7 | 地面防护围栏 | 基础上吊笼升降通道周围应设置地面防护围栏，围栏高度≥2m。 |  |  |  |

续表 I

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊笼 | 8 | 紧急逃离门 | 吊笼顶应有紧急出口，装有向外开启活动板门，并配有专用扶梯。活动板门应设有安全开关，当门打开时，吊笼不能启动。 |  |  |
|  | 9 | 吊笼门控制和 安全保护 | 动力驱动的吊笼门应设有紧急开门装置，吊笼内人员被困时，应由专业人员将智能施工升降机下降到安全楼层后，通过吊笼内部或外部的紧急开门装置解困人员。 手动开启的吊笼进料门应有机械锁定装置，确保其只有在地面层方可被打开。 手动开启的吊笼出料门应有机械锁定装置，防止吊笼运动时打开。并配有电控锁定装置，使出料门只有在到达对应的平层位置后方可被打开。电气锁定装置应借助工具才能使其不起作用。 |  |  |
| 层门 | 10 | 层站层门距离 | 层站应设置层门。吊笼门与层站边缘水平距离≤50mm |  |  |
|  | 11 | 层站层门安全联锁 | 吊笼底板离预定层站的垂直距离在±10cm 以内时才能打开层门与地面防护围栏层门。只有在所有层门与地面防护围栏层门都关闭时才能启动吊笼或保持运行。平层准确度应为±10 mm。 |  |  |
| 传动 及制 动 | 12 | 制动器 | 制动性能良好，具有手动松闸功能。 |  |  |

续表 I

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 装置 | 13 | 防松绳开关 | 对重应设置防松绳开关。 |  |  |
|  | 14 | 上限位 | 提升速度 v＜0.8(m/s)时，留有上部安全距离应≥1.8(m)；v≥0.8(m/s)时， 留有上部安全距离≥1.8+0.lv² (m)。 |  |  |
|  | 15 | 上、下减速 | 应设置上、下减速行程限位开关。上、下减速行程限位开关应能使以额定速度运行的吊笼在接触到上、下行程开关位置前，使驱动电机自动减速到吊笼运行速度不高于 10m/min 运行。 |  |  |
|  | 16 | 上极限开关 | 上极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源。 |  |  |
|  | 17 | 越程距离 | 上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15m。 |  |  |
|  | 18 | 下限位 | 安装位置应在吊笼制停时，距下极限开关还有一定距离。 |  |  |
|  | 19 | 下极限开关 | 下极限开关应为非自动复位型，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作。 |  |  |
|  | 20 | 吊笼超载检测装置 | 应配备超载检测装置。在吊笼内载荷超过额定载重量10%时，超载检测装置在吊笼内应给出清晰的信号，并阻止其正常启动。不应设有使用者可取消警告信号的装置。 |  |  |
|  | 21 | 运行通道检测 | 应配备吊笼升降运行通道检测装置，在通道内有阻挡物时，能使智能施工升降机自动停止运行。 |  |  |

续表 I

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 | 22 | 电缆防挂保护 | 采用电缆供电的智能施工升降机应配备吊笼电源电缆防挂检测保护装置，智能施工升降机吊笼在主电缆被挂受拉时能使智能施工升降机自动停止运行。 |  |  |
|  | 23 | 防夹保护 | 地面外围栏门、吊笼门、楼层门使用带动力的自动门时，应设计防夹保护装置，可实现关门遇障碍时停止关门，并执行开门动作的保护。 |  |  |
|  | 24 | 安全监控系统 | 应配备安全监控系统，可实现智能施工升降机上升和下降全过程的工作循环、限位状态、载重量、故障报警等记录，吊笼内视频录制和存储，且所有数据和视频均可远程查看。 |  |  |
|  | 25 | 身份识别系统 | 应通过人脸识别等身份识别系统，经过安全培训的授权人员才能在吊笼内选层操控智能施工升降机运行。 |  |  |
|  | 26 | 乘员人数识别系统 | 宜配备吊笼内乘员人数的自动识别，并可设定允许乘坐的人员数，超过设定允许乘员数后智能施工升降机不能启动。 |  |  |
|  | 27 | 紧急呼叫系统 | 吊笼内配备紧急呼叫系统，当智能施工升降机吊笼内人员被困时，可通过紧急呼叫系统与维保人员通话或发出求救信息，系统应能在智能施工升降机断电后至少 1h 内正常工作。 |  |  |

续表 I

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 装置 | 28 | 报警和语音 提示系统 | 应在吊笼内安装易于识别和接近的报警装置。报警装置可以是响铃或类似装置。也可以是紧急呼叫系统。 |  |  |
|  | 29 | 紧急下降设备 | 如果吊笼内设有任何人都可操作的手动紧急下降设备，则维持制动器释放所需的力应不大于400N，速度应可自动控制且应低于限速器的动作速度，但最大不大于 0.35m/s。操作手柄应有防止误操作的措施，并设置安全操作说明。 |  |  |
|  | 30 | 防冲顶限位保护 | 应设置防冲顶行程限位开关。防冲顶行程限位开关应能使以额定速度运行的吊笼在接触到上极限开关前自动停止。 |  |  |
|  | 31 | 风速保护 | 应配备风速传感器，在测量风速超过智能施工升降机使用说明规定的最大工作状态风速时，智能控制系统应自动将智能施工升降机停靠在底层，并限制智能施工升降机自动模式向上运行。 |  |  |
| 电气系统 | 32 | 急停开关 | 应在地面外围栏、吊笼内、层召控制盒中便于操作处装设非自复位的急停开关。 |  |  |
|  | 33 | 层召控制盒 | 层召宜采用不高于36V的安全电压供电。 |  |  |
|  | 34 | 绝缘电阻 | 电动机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路对地绝缘电阻应≥1MΩ。 |  |  |
|  | 35 | 接地保护 | 电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4Ω。 |  |  |

续表 I

| 名称 | 序号 | 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气系统 | 36 | 失压、零位保护 | 灵敏、正确。 |  |  |
|  | 37 | 电气线路 | 电气线路排列整齐，接地、零线分开。智能施工升降机开关箱外部电缆和配线应采用穿管或线槽保护的方式防止机械损伤。 |  |  |
|  | 38 | 电缆与电缆导向 | 电缆应完好无破损，电缆导向架按规定设置。 |  |  |
| 运行 和坠 落测 试 | 39 | 吊笼试运行 | 双吊笼智能施工升降机应分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象。 |  |  |
|  | 40 | 坠落试验 | 吊笼制动后，结构及连接件应无任何损坏或永久变形，且制动距离应符合 GB/T 26557 的要求。 |  |  |
| 问题整改 | 41 | 发现 问题整改情况 |  |  |  |
| 检查结论： 租赁单位检查人签字： （公章） 使用单位检查人签字： （公章） 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 附录J 智能施工升降机检验报告（模板）

报告编号：

检验报告

设备名称：智能施工升降机

设备型号：

检验类别：委托检验

委托单位：

检验日期：

（印制检验机构名称并加盖印章）

注意事项

- 本报告主要依据《智能施工升降机安全技术标准（本标准）》（DB），对智能施工升降机进行委托检验的结论报告。

- 本报告应由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

- 本报告无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构核准证号和检验专用章（或者公章）无效。

- 本报告一式二份，由检验机构和使用单位分别保存。

- 本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构名称：

检验机构地址：

联系电话：

附表J  智能施工升降机检验报告（模板）

| 设备名称 | 智能施工升降机 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 设备产权编号 |  |
| 施工地点 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  |
| 出厂日期 | 年 月 日 |  | 出厂编号 |  |
| 安装告知日期 | 年 月 日 |  | 检验日期 | 年 月 日 |
| 检验时高度 | 节 m |  | 单笼额定载重量 | kg |
| 附着道数 | 道 |  | 检验人员 |  |
| 防坠安全器 | 方位 | 出厂编号 | 出厂日期 | 标定有效日期 |
|  | 左笼 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 右笼 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 检验环境条件 | 天气： 温度： ℃ 风速： m/s |  |  |  |
| 检验依据 | JGJ305-2013《建筑施工升降设备设施检验标准》 DB《智能施工升降机安全技术标准》（本标准） |  |  |  |
| 主要检验 仪器设备 | 经纬仪、绝缘电阻、测试仪、放大镜、温湿度计、游标卡尺、钢直尺、塞尺、钢卷尺、 风速仪、声级计 |  |  |  |
| 检验结果 | 经检验，在所检的项目中，不合格项0项（已要求责任单位整改），其中一般项0项，保证项0项。 综合判定为：合格 |  |  |  |
| 备 注 | 1.附录：项目类别、检验内容及要求、检验结果。 2.本报告结论根据该设备在受检试验条件下的检验结果得出。 3.下次定期检验日期： 年 月 日。 |  |  |  |
| 检验： |  |  | 检验机构核准证号： （检验机构公章） 签发日期： 年 月 日 |  |
| 审核： |  |  |  |  |
| 批准： |  |  |  |  |

附录：项目类别、检验内容及要求、检验结果

续表 J

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验方法 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 复核 | 产品出厂合格证、特种设备制造许可证、备案证明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 2 |  | 安装告知手续 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 3 |  | 安装合同及安全协议 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 4 |  | 防坠安全器标定检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 5 |  | 专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 6 |  | 基础验收及其隐蔽工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 7 |  | 基础混凝土强度报告 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 8 |  | 安装前检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 9 |  | 安装自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 10 | 安全 距离 | 最小安全操作距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  | 电压 （kV） | <1 | 1~10 |  | 35~110 |  | 220 | 330~500 |  |  |  |
|  |  | 最小安全操作距离（m） | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 | 15 |  |  |  |
| 11 | 噪声 | 噪声限值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量 |  |
|  |  | 测量 部位 | 单传动 |  | 并联双传动 |  | 并联三传动 |  |  | 液压 调速 |  |  |
|  |  | 吊笼内 | ≤85 |  | ≤86 |  | ≤87 |  |  | ≤98 |  |  |
|  |  | 离传动系统1m处 | ≤88 |  | ≤90 |  | ≤92 |  |  | ≤110 |  |  |
| 12 | 基础 | 基础应符合使用说明书或专项施工方案的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |
| 13 |  | 基础及周围应有排水设施，不得积水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
| 14 | 防护 围栏 | 施工升降机应设置高度不低于2.0m的地面防护围栏，并不得缺损，并应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量 |  |
| 15 |  | 围栏门的开启高度不应小于2.0m，并应符合使用说明书的要求。围栏门应装有机械锁紧和电气安全开关；当吊笼位于底部规定位置时，围栏门方能开启，且应在该门开启后吊笼不能启动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验 |  |
| 16 | 吊笼 | 吊笼门框净高不应小于2m，净宽不应小于0.6m，吊笼箱体应完好，无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量 |  |
| 17 |  | 吊笼门应装机械锁钩，运行时不应自动打开，应设有电气安全开关；当门未完全关闭时，该开关应能有效切断控制回路电源，使吊笼停止或无法启动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场试验 |  |

续表 J

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 |  |  |  |  |  | 检验方法 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 吊笼 | 当吊笼顶板作为安装、拆卸、维修的平台或设有天窗时，顶板应抗滑，且周围应设护栏。该护栏的上扶手高度不应小于1.1m，中间高度应设置横杆，挡脚板高度不应小于100mm，护栏与顶板边缘的距离不应大于100mm，并应符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |  | 测量 |  |
| 19 |  | 吊笼顶部应有紧急出口，并应配有专用扶梯，出口门应装向外开启的活板门，并应设有电气安全连锁开关，并应灵敏、有效 |  |  |  |  |  | 目测、现场试验 |  |
| 20 |  | 吊笼内应有产品铭牌、安全操作规程，操作开关及其他危险处应有醒目的安全警示标志 |  |  |  |  |  | 目测 |  |
| 21 | 架体 结构 | 安装垂直度偏差 |  |  |  |  |  | 测量 |  |
|  |  | 导轨架架设高度h（m） | h≤70 | 70<h≤100 | 100<h≤150 | 150<h≤200 | h>200 |  |  |
|  |  | 垂直度 偏差 (mm) | ≤h/1000 | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤130 |  |  |
|  |  |  | 对钢丝绳施工升降机，垂直度偏差不大于 (1.5/1000)·h |  |  |  |  |  |  |
| ﹡22 |  | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝应无明显可见的焊接缺陷 |  |  |  |  |  | 目测 |  |
| ﹡23 |  | 结构件各连接螺栓应齐全、紧固，应有防松措施，螺栓应高出螺母顶平面，销轴连接应有可靠轴向止动装置 |  |  |  |  |  | 目测与使用说明书对比 |  |
| ﹡24 |  | 当导轨架的高度超过使用说明书规定的最大独立高度时，应设有附着装置 |  |  |  |  |  | 与使用说明书对比 |  |
| 25 |  | 附着装置以上的导轨架自由端高度不得超过使用说明书的要求 |  |  |  |  |  | 目测 |  |
| 26 | 层门、楼层平台 | 各停层处应设置智能控制层门，层门不应突出到吊笼的升降通道上 |  |  |  |  |  | 目测、测量 |  |
| 27 |  | 层门开启后的净高度不应小于2.0m；特殊情况下，当进入建筑物的入口高度小于2.0m时，可降低层门框架高度，但净高度不应小于1.8m |  |  |  |  |  | 现场试验 |  |
| 28 |  | 楼层平台搭设应牢固可靠，不应与施工升降机钢结构相连接 |  |  |  |  |  | 目测 |  |
| 29 |  | 楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距不应大于150mm |  |  |  |  |  | 测量 |  |

续表 J

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验方法 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 层门、楼层平台 | 吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于50mm | 测量 |  |
| 32 |  | 各楼层应设置楼层标识，夜间施工应有照明 | 目测 |  |
| ﹡33 | 钢丝绳 | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求，并应正确穿绕。钢丝绳应润滑良好，与金属结构无摩擦 | 与说明书 核对 |  |
| 34 |  | 钢丝绳端固定应牢固、可靠，并应符合使用说明书的要求 | 与说明书 核对 |  |
| 35 |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972的规定 | 目测 |  |
| 36 | 滑轮曳引轮 | 滑轮、曳引轮转动应良好，无裂纹、破损；滑轮轮槽壁厚磨损不应超过原壁厚的20%，轮槽底部直径减少量不应超过钢丝绳直径的25%，槽底应无沟槽 | 目测、测量 |  |
| 37 |  | 应有防钢丝绳脱出装置，该装置与滑轮外缘的间隙不应大于钢丝绳直径的20%，且应可靠有效 | 目测、测量 |  |
| 38 | 传动系统 | 传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护设施 | 目测 |  |
| 39 |  | 对齿轮齿条式施工升降机，其传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条啮合时，接触长度沿齿高不得小于40%，沿齿长不得小于50% | 目测、测量 |  |
| 40 | 导轮背轮安全挡块 | 导轮连接及润滑应良好，无明显侧倾偏摆 | 目测 |  |
| 41 |  | 背轮安装应牢靠，并应贴紧齿条背面，润滑应良好，无明显侧倾偏摆 | 目测 |  |
| 42 |  | 安全挡块应可靠有效 | 目测 |  |
| 43 | 对重、缓冲装置 | 对重应根据有关规定的要求涂成警告色 | 目测 |  |
| 44 |  | 对重导向装置应正确可靠，对重轨道应平直，接缝应平整，错位阶差不应大于0.5mm | 目测、测量 |  |
| 45 |  | 应在吊笼和对重运行通道的最下方安装缓冲器 | 目测 |  |
| 46 | 制动器 | 制动器应符合使用说明书的要求 | 查阅资料 |  |
| 47 |  | 传动系统应采用常闭式制动器，制动器动作应灵敏，工作应可靠 | 目测 |  |
| 48 |  | 每个制动器应可手动释放，且需由恒力作用来维持释放状态 | 目测、试验 |  |

续表 J

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验方法 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﹡49 | 安全 装置 | 有对重的施工升降机，当对重质量大于吊笼质量时，应有双向防坠安全器或对重防坠安全装置 | 目测 |  |
| ﹡50 |  | 齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩不应少于2对，安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条 | 目测 |  |
| ﹡51 |  | 施工升降机应设置自动复位的上下限位开关 | 现场试验 |  |
| ﹡52 |  | 施工升降机应设置极限开关。当限位开关失效时，极限开关应切断总电源，使吊笼停止。当极限开关为非自动复位型时，其动作后，手动复位方能使吊笼重新启动 | 现场试验 |  |
| 53 |  | 限位开关的安装位置应符合下列规定： 1）上限位开关的安装位置：当额定提升速度小于0.8m/s时，触板触发该开关后，上部安全距离不应小于1.8m，当额定提升速度大于或等于0.8m/s时，触板触发该开关后，上部安全距离应符合下式的要求：L=1.8+0.1v² 2）下限位开关的安装位置：吊笼在额定荷载下降时，触板触发下限开关使吊笼制停，此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程 | 测量 |  |
| 54 |  | 上限位与上极限开关之间的越程距离：齿轮齿条式施工升降机不应小于0.15m，钢丝绳式施工升降机不应小于0.5m。下极限开关在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，触板应首先触发下极限开关 | 测量 |  |
| 55 |  | 极限开关不应与限位开关共用一个触发元件 | 目测 |  |
| ﹡56 |  | 用于对重的钢丝绳应装有非自动复位型的防松绳装置 | 目测 |  |
| 57 |  | 应设置超载保护装置，且应灵敏有效 | 目测 |  |
| 58 |  | 地面进料口防护棚应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定 | 目测 |  |
| ﹡59 | 防坠安全器 | 严禁使用超过有效标定期限的防坠安全器 | 目测、对比 |  |
| 60 | 电气 系统 | 供电系统应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术规范》JGJ/T 46的规定 | 现场检查 查阅资料 |  |
| 61 |  | 施工升降机应设有专用开关箱 | 目测 |  |
| 62 |  | 当吊笼顶用作安装、拆卸、维修的平台时，应设有检修或拆装时的顶部控制装置，控制装置应安装非自行复位的急停开关，任何时候均可切断电路停止吊笼运行 | 目测、试验 |  |
| 63 |  | 在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向 | 目测 |  |

续表 J

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验方法 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 电气 系统 | 当施工升降机安装高度大于120m，并超过建筑物高度时，应安装红色障碍灯，障碍灯电源不得因施工升降机停机而停电 | 测量 |  |
| ﹡65 |  | 施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻应大于0.5MΩ，动力电路的对地绝缘电阻应大于1MΩ | 测量 |  |
| 66 |  | 设备控制柜应设有相序和断相保护器及过载保护器 | 目测、试验 |  |
| ﹡67 |  | 操作控制台应安装非自行复位的急停开关 | 目测、试验 |  |
| 68 |  | 电气设备应有防止外界干扰的防护措施 | 目测 |  |
| 69 |  | 施工升降机工作中应有防止电缆和电线机械损伤的防护措施 | 目测 查阅资料 |  |
| 智能施工升降机专项要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验方法 | 检验结果 |
| 70 | 运行控制 | 应具备运行条件检测、层站呼梯、安全监控、笼内选层、自动运行、自动平层、吊笼门自动开闭和乘员人数识别等功能 | 目测、试验 |  |
| 71 |  | 基本操作模式应包括自动运行模式、手动操作模式；各运行模式之间应能可靠切换、互锁；须经身份识别后才可进行运行模式切换 | 目测、试验 |  |
| 72 |  | 信息显示系统显示正常，语音清晰可辨 | 目测 |  |
| 73 |  | 吊笼自动平层时，应能一次实现精准停靠，平层精度不大于±10 mm | 目测、必要时测量 |  |
| 74 |  | 吊笼停靠于首层位置且在一段时间内无任何操作时，吊笼门宜自动关闭；吊笼停靠在其余楼层且在一段时间内无任何操作时，吊笼门应自动关闭，且应自动下降至首层位置 | 现场试验 |  |
| 75 | 层站 层门 | 层门应采用钢板或钢板网；当采用钢板时，上部须留视孔或用钢板网封闭 | 目测 |  |
| ﹡76 |  | 吊笼到达目标层站并满足停层精度后，层门开启不应早于吊笼门；吊笼驶离当前位置前往下一目标层站前，层门关闭不应晚于吊笼门 | 目测 |  |
| 77 |  | 层门意外开启时，吊笼内应能给出持续警示声音，直至层门关闭并锁定 | 目测 |  |
| ﹡78 |  | 层门应当设有电气联锁装置，层门打开时，吊笼应不能运行 | 现场试验 |  |

续表 J

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验方法 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 层站 层门 | 应设置层门机械联锁装置，只有吊笼停车位置处于层门预定位置±150mm以内方可开启层门 | 现场试验 |  |
| 80 |  | 采用独立动力驱动的层门应设置独立的防夹保护装置，遇障碍时应具备自动停止关门动作并执行开门动作的保护功能 | 现场试验 |  |
| 81 | 吊笼门 | 吊笼到达预定楼层后，吊笼门能与自动层门联动 | 目测 |  |
| 82 |  | 笼门完全关闭后至吊笼运行之前，应有不少于2 s时间让进入吊笼内乘员选择层站按钮 | 现场试验 |  |
| ﹡83 |  | 吊笼门应装有机械锁止装置和电气安全开关，只有吊笼门完全关闭后，吊笼才能运行 | 现场试验 |  |
| ﹡84 |  | 吊笼门应设置防夹保护装置，遇障碍时应具备自动停止关门动作并执行开门动作的保护功能 | 现场试验 |  |
| 85 |  | 吊笼内应设有控制打开和关闭吊笼门的控制装置 | 现场试验 |  |
| 86 |  | 开关门过程中应有语音提示 | 目测 |  |
| ﹡87 | 安全装置 | 应设置运行通道检测装置检测到运行通道有障碍物时，应能使吊笼停止运行 | 现场试验 |  |
| ﹡88 |  | 超载、超员检测装置灵敏、可靠。际载重量超过95%应有语音提示；实际载重量达到110%或乘员人数大于9人，应有声光报警且吊笼停止运行 | 现场试验 |  |
| ﹡89 |  | 采用电缆供电的智能施工升降机应配备吊笼电源电缆防挂检测保护装置，主电缆被挂受拉时能使吊笼停止运行 | 现场试验 |  |
| 90 | 应急救援 | 具备失电紧急停靠功能的，突发失电故障，吊笼能就近自动停靠至具备疏散条件的楼层层站，并开启吊笼门与层门，确保吊笼内人员安全撤离 | 现场试验 |  |
| 91 |  | 应配有专用的机械装置或工具用于手动打开层门和吊笼门 | 现场试验 |  |
| 92 |  | 吊笼内显著位置应急指示标志清晰齐全 | 目测 |  |
| 93 |  | 报警装置功能正常 | 现场试验 |  |
| 注：1 表中打﹡的为保证项目，其他为一般项目； 2 保证项目全部合格，一般项目有4项以下（含4项）不合格时，综合判定为合格；否则，判定为不合格。 |  |  |  |  |

本标准用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须 ”；反面词采用“严禁 ”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词采用“应 ”；反面词采用“不应 ”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词： 正面词采用“宜 ”；反面词采用“不宜 ”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可 ”。

2  规程中指定应按其他标准、规范执行时，采用： “应按…… 执行 ”或“应符合……的要求或规定 ”。

规范引用文件

1《施工升降机安全规程》 GB 10055

2《货用施工升降机第1部分：运载装置可进人的智能施工升降机》GB/T 10054.1

3《机械安全 急停功能 设计原则》GB/T 16754

4《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》GB/T 23821

5《吊笼有垂直导向的人货两用施工智能施工升降机》GB/T 26557

6《施工升降机安全使用规程》GB/T 34023

7《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025

8《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537

9《机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件》GB/T 5226.1

10《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1

11《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、制造和检验》GB/T 7588.2

12《起重机械安全技术规程》TSG 51

13《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215