附件2

《陕西省建设工程特殊消防设计专家评审》修改前后对照表

| 序号 | 原稿 | 修订稿 | 修改依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《陕西省建设工程特殊消防设计专家评审管理规定》 | 《陕西省建设工程防火论证、特殊消防设计专家评审管理规定》 | 有关防火论证的表述。依据《建筑防火通用规范》GB55036-2022 第1.0.8条 工程建设所采用的技术办法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。该条明确了防火论证的地位和效力。 |
| 2 | 第一条 为规范建设工程特殊消防设计专家评审工作，加强消防安全源头管控，确保建设工程消防设计质量，根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）（以下简称《暂行规定》），结合我省工作实际，制定本规定。 | 第一条 为规范建设工程防火论证及特殊消防设计专家评审工作，加强消防安全源头管控，确保建设工程消防设计质量，根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第518号令）（以下简称《暂行规定》），结合我省工作实际，制定本规定。 | 有关工程建设规范的表述。住建部已发布施行的《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑防火通用规范》GB55036-2022等全文强制性工程建设规范中，明确工程规范作为工程建设的“技术法规”，是勘察、设计、施工、验收、维护等建设项目全生命周期必须严格执行的技术准则。 |
| 3 | 第二条 建设工程特殊消防设计专家评审应当坚持合法、科学、公正的原则，确保安全可靠、技术先进、经济合理。 | 第二条 建设工程防火论证及特殊消防设计专家评审，应当坚持合法、科学、公正的原则，确保安全可靠、技术先进、经济合理。 |  |
| 3 | 第三条 建设工程特殊消防设计专家评审由省住房城乡建设主管部门组织。 | 第三条 建设工程特殊消防设计专家评审由省住房城乡建设主管部门组织。 需要提请省住房城乡建设主管部门进行防火论证的，由省住房城乡建设主管部门组织。 | 根据工作实际。 |
| 4 | 第四条 有下列情形之一的建设工程应进行专家评审： （一）《暂行规定》第十七条规定的特殊建设工程的特殊消防设计； （二）高度大于250米的民用建筑； （三）符合以下情形之一的建设工程的特殊消防设计： 1.因使用功能需要或采用连续性工艺等超出现行规范规定的工程； 2.交通枢纽工程、城市轨道交通及其上盖建筑； 3.体育场馆，剧院，会议中心，展览中心等； 4.经规划审批同意的国家、省重点项目采取特殊消防设计的工程或方案。 | 第四条 有下列情形之一的建设工程应进行专家评审： （一）《暂行规定》第十七条规定的特殊建设工程的特殊消防设计； （二）高度大于250米的民用建筑； （三）符合以下情形之一的建设工程的特殊消防设计： 1.因使用功能需要或采用连续性工艺等超出现行规范规定的工程； 2.交通枢纽工程、城市轨道交通及其上盖建筑； 3.体育场馆，剧院，会议中心，展览中心等； 4.经规划审批同意的国家、省重点项目采取特殊消防设计的工程或方案。 （二）历史建筑、历史文化街区等因保护利用需要，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的； （三）经规划审批同意的采取特殊消防设计的工程或方案。 |  |
| 5 |  | （增加为）第五条 有下列情形之一的建设工程应进行防火论证： （一）工程项目因拟采取创新性的技术方法和措施的，其消防设计应进行防火论证； （二）对既有建筑改造利用，不改变建筑使用性质、不增加建筑规模，对既有建筑安全性、功能完整性和品质提升等活动中，因空间、结构等客观条件限制的，在条件不具备、执行现行强制性技术规范和技术标准确有困难的，其消防设计应进行防火论证。 | 《住房城乡建设部 应急管理部关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》(建科〔2021〕76号)，要求城区常住人口300万以上城市确需新建250米以上超高层建筑的，省级住房城乡建设主管部门应结合抗震、消防等专题严格论证审查，并报住房城乡建设部备案复核。 |

| 6 |  | （增加为）第六条 以下建设工程，应经由设区市（省直管市、县）住房城乡建设部门提请省住房城乡建设主管部门进行防火论证： （一）建筑高度大于250米的民用（工业）建筑； （二）有特殊工艺要求的工业建筑； （三）有特殊功能要求的建筑或有特殊功能要求的建筑中的场所； （四）交通枢纽工程、城市轨道交通及其盖上建筑； （五）涉及新业态的工程。 | 一、《住房城乡建设部 应急管理部关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》(建科〔2021〕76号)，要求城区常住人口300万以上城市确需新建250米以上超高层建筑的，省级住房城乡建设主管部门应结合抗震、消防等专题严格论证审查，并报住房城乡建设部备案复核。 二、《建筑防火通用规范》第4.2.1有特殊工艺要求工业建筑，第4.3.16条规定，有特殊要求的建筑，主要是指有特殊功能要求、防火分区按照本规定划分无法满足实际使用功能需要的建筑，受空间条件限制难以分隔的建筑，如展览建筑和歌剧院的前厅或序厅，音乐厅，剧场的观众厅和前厅或序厅，体育馆的观众厅和比赛厅，有高大空间要求的展览厅，使用功能对空间的面积和高度有特殊要求的实验室；其他有特殊功能要求的建筑中难以按照规定划分防火分区的场所。可以依据第1.0.8条和第2.1节的规定，经专项技术论证和合规判定后区欸当相应的防火分区大小、划分办法以及保障消防安全的相关技术措施。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | 第五条 以下情形不适用专家评审： 1.降低建设工程消防安全条件; 2.以未正式发布施行的消防技术标准作为设计依据。 | 第五七条 以下情形不适用防火论证、专家评审： 1.降低建设工程消防安全条件; 2.以未正式发布施行的消防技术标准作为设计依据。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 第六条 建设单位向设区市（包括省直管市、县）住房城乡建设主管部门提出建设工程特殊消防设计专家评审的书面申请，设区市住房城乡建设主管部门应在收到申请材料之日起5个工作日内对建设单位提交的以下资料进行初审通过后，向省住房城乡建设主管部门提出书面申请。建设单位应提供以下申请材料： （一）建设工程消防设计审查申请表或国家、省重点项目特殊消防设计方案申请； （二）规划许可文件； （三）项目概况、总平面布置图、建设工程全套施工图纸或设计方案； （四）特殊消防设计专篇（存在的消防安全问题、解决方案、技术措施及依据）。 | - 第六八条 建设单位向设区市（包括省直管市、县）住房城乡建设主管部门提出建设工程特殊消防设计专家评审的书面申请，设区市住房城乡建设主管部门应在收到申请材料之日起5个工作日内对建设单位提交的以下资料进行初审通过后，向省住房城乡建设主管部门提出书面申请。建设单位应提供以下申请材料应提交以下材料： - （一）建设工程消防设计审查申请表或国家、省重点项目特殊消防设计方案申请； - （二）规划许可文件； - （三）项目概况、总平面布置图、建设工程全套施工图纸或设计方案； - （四）特殊消防设计专篇（存在的消防安全问题、解决方案、技术措施及依据）。 - （一）项目的建设工程规划许可文件或经规划审批同意的工程或方案; （二）项目概况、总平面布置图、建设工程全套施工图纸或设计方案； （三）特殊消防设计文件。应当包括特殊消防设计必要性论证、特殊消防设计方案比选、火灾数值模拟分析等内容，重大工程、火灾危险等级高的应当包括实体试验验证内容。 特殊消防设计方案应当以两种或者两种以上方案为基础，从安全性、经济性、可实施性等方面进行系统分析和比较后确定。 （四）依法依规出具的特殊消防设计方案的评估分析报告、实验验证报告或数值模拟分析验证报告;火灾数值模拟分析应当如实反映建设工程场地和环境条件，科学设定火灾场景，真实模拟火灾发生发展、烟气运动和建筑结构受火情况，评估消防设计实效和人员疏散保障能力，论证不同使用场景下火灾发生概率。量化模拟参数应当来源于真实案例。 实体试验的规模应当与实际场景相符，验证火灾对建筑物、使用人员、外部环境的影响，实验结果应当科学真实。 火灾数值模拟分析结论和实体试验结论应当一致。 （六）建设单位对项目是否涉及国家秘密或商业秘密签字盖章的书面声明。 设区市（包括省直管市、县）住房城乡建设主管部门应在收到申请材料之日起5个工作日内对建设单位提交的资料进行初审通过后，向省住房城乡建设主管部门提出书面申请，提交的申请中应明确特殊消防设计涉及的具体技术问题和设计依据。 | 《暂行规定》第二十条 |

| 9 |  | （增加为）第九条 申请防火论证的项目，建设单位应提交以下资料： (一)建设工程规划许可文件或经规划审批同意的工程或方案; (二)消防设计文件及设计说明; (三)对拟采取的加强性技术措施，依法依规出具的评估分析报告、实验验证报告或数值模拟分析验证报告; (四)建设单位对项目是否涉及国家秘密或商业秘密签字盖章的书面声明。 | 《暂行规定》第二十条 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 第七条 省住房城乡建设主管部门接到申请10个工作日内经审核同意后，组织召开专家评审会。专家评审时间不应少于5个工作日。 （一）确定专家。 由省住房城乡建设主管部门在省消防技术专家库中随机抽取；对于重大项目、特殊行业的建设项目，可邀请中国科学院院士、中国工程院院士、全国工程勘察设计大师以及省外、境外具有相应资历的专家；专家人数不应少于7人，专家会现场推举一名专家组组长，负责具体评审。 专家与评审项目的建设单位、设计单位或评审项目有利害关系的，应当回避。 （二）评审流程。 1.专家组组长宣布评审事项、纪律和要求； 2.建设单位、设计单位分别介绍建设工程的有关情况、进行特殊消防设计的理由、依据、相关资料，所采取的技术强化措施的可靠性、安全性、可行性； 3.专家查阅材料，并针对特殊消防设计中涉及保障消防安全的措施和方案的具体情况进行质询； 4.专家组讨论，分析、论证发表个人意见； 5.特殊消防设计技术资料经四分之三以上评审专家同意的方可评审通过；专家如有不同意见的，应当注明； 6.专家组组长根据会议表决情况，当场宣布评审结论并形成书面评审意见，与会专家签字确认； 7.专家组讨论、评审表决时，建设单位、设计单位及可能会影响评审结论的人员应当回避； 8.对评审同意，但存在部分需要补充完善的，设计单位仍需进行修改完善征得专家签字同意。未通过的消防设计方案，设计单位应当进行调整修改，建设单位应按照程序重新申请。 （三）专家对评审意见负责。 省住房城乡建设主管部门将专家评审意见书面反馈报请的住房城乡建设主管部门，并向国务院住房城乡建设主管部门备案。 | 第七十条 省住房城乡建设主管部门接到申请10个工作日内经审核同意后，5个工作日内进行审核。对经审核同意的项目，10个工作日内组织召开专家评审会。专家评审会后5个工作日内，发放专家评审意见。专家评审时间不应少于5个工作日。 （一）确定专家。 由省住房城乡建设主管部门在省消防技术专家库中随机抽取；对于重大项目、特殊行业的建设项目，可邀请中国科学院院士、中国工程院院士、全国工程勘察设计大师以及省外、境外具有相应资历的专家；专家人数不应少于7人，专家会现场推举一名专家组组长，负责具体评审。 专家与评审项目的建设单位、设计单位或评审项目有利害关系的，应当回避。 （二）评审流程。 1.专家组组长宣布评审事项、纪律和要求； 2.建设单位、设计单位分别介绍建设工程的有关情况、进行特殊消防设计的理由、依据、相关资料，所采取的技术强化措施的可靠性、安全性、可行性； 3.专家查阅材料，并针对特殊消防设计中涉及保障消防安全的措施和方案的具体情况进行质询； 4.专家组讨论，分析、论证发表个人意见； 5.特殊消防设计技术资料经四分之三以上评审专家同意的方可评审通过；专家如有不同意见的，应当注明； 6.专家组组长根据会议表决情况，当场宣布评审结论并形成书面评审意见，与会专家签字确认； 7.专家组讨论、评审表决时，建设单位、设计单位及可能会影响评审结论的人员应当回避； 8.对评审同意，但存在部分需要补充完善的，设计单位仍需进行修改完善征得专家签字同意。未通过的消防设计方案，设计单位应当进行调整修改，建设单位应按照程序重新申请。 （三）专家对评审意见负责。 省住房城乡建设主管部门将专家评审意见书面反馈报请的住房城乡建设主管部门。并向国务院住房城乡建设主管部门备案。 防火论证选取的专家人数不应少于5人，并参照上述专家评审程序要求进行。 | 依据三年来工作实际，对评审时间进行细化。 |
| 11 | 五、评审意见运用 | 五、评审、论证意见运用 |  |
| 12 | 第八条 建设、设计单位应当将经评审通过的意见及其特殊消防设计等资料，向施工图综合审查机构、施工、监理等单位进行移交。专家评审会议纪要及相关资料应由建设单位、住房城乡建设主管部门立卷归档，长期保存。 | 第八十一条 建设、设计单位应当将经评审、论证通过的意见及其特殊消防设计、防火论证等资料，作为编制、修改消防设计文件、消防技术审查的依据之一，向施工图综合审查机构、施工、监理等单位进行移交。专家评审及防火论证会议纪要及相关资料应由建设单位、住房城乡建设主管部门立卷归档，长期保存。 | 防火论证结果的运用。 |
| 13 | 第九条 建设单位组织竣工验收时，应将特殊消防设计进行重点验收；申请消防验收或办理消防验收备案时，应对特殊消防设计验收情况做重点说明。 | 第九十二条 建设单位组织竣工验收时，应将特殊消防设计、防火论证进行重点验收；申请消防验收或办理消防验收备案时，应对特殊消防设计、防火论证验收情况做重点说明。 |  |
| 14 | 第十条 住房城乡建设主管部门在受理消防验收和备案及现场评定时，对特殊消防设计资料和现场进行全面检查。 | 第十十三条 住房城乡建设主管部门在受理消防验收和备案及现场评定时，对特殊消防设计、防火论证资料和现场进行全面检查。 |  |
| 15 |  | （增加为）十四条 为加强消防设计、施工质量管理，省住房城乡建设主管部门可以对特殊消防设计专家评审及防火论证的工程有关技术措施落实情况进行检查。 | 加强消防审验监管。 |
| 16 | ## 第十一条 为确保公正，建设工程特殊消防设计专家评审所需的专家评审津贴补助等费用由省住房城乡建设主管部门承担，不得向建设单位、设计单位收取任何费用。 | 第十一五条 为确保公正，住房城乡建设主管部门组织的防火论证、建设工程特殊消防设计专家评审所需的专家津贴补助等费用由负责组织的住房城乡建设主管部门承担，不得向建设单位、设计单位、评估单位等收取任何费用。 | 杜绝涉企收费。 |
| 17 | 第十二条 本规定自2020年6月1日起施行至2025年5月31日止，有效期五年。 | 第十二六条 本规定自2023年10月30日起施行至2028年10月29日止，有效期五年 |  |