省外建设工程质量检测机构进陕备案程序规定

第一条 为贯彻落实《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）和《陕西省建设工程质量检测管理办法实施细则》（陕建发〔2023〕191号），规范省外进陕建设工程质量检测机构（以下简称：省外检测机构）备案管理，制定本程序规定。

第二条  跨省、自治区、直辖市进入我省行政区域内，承担工程质量检测业务的省外检测机构，应当向省住房城乡建设主管部门备案，经核准后方可按照核准范围在我省从事相关检测活动，并纳入检测监管系统。

第三条  省住房城乡建设主管部门负责省外检测机构进陕备案核准及管理工作。

第四条  省外检测机构进陕，应按取得的注册地《建设工程质量检测机构资质证书》中许可的全部检测专项内容，或某一专项全部检测项目进行备案并具备其资质要求的全部检测参数检测能力。

第五条  省外检测机构应在我省承担检测业务所在地设置分支机构，其人员（含外省与本省）、仪器设备、检测场所、办公用房、质量保证体系等应满足开展相应建设工程质量检测活动的要求。

第六条  省外检测机构办理备案时，应提交下列资料：

（一）《省外建设工程质量检测机构进陕备案申请表》（见附件1）；

（二）营业执照注册地省、自治区、直辖市的住房城乡建设主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（含附表1、2）；

（三）省外检测机构法定代表人授权任命进陕分支机构负责人、技术负责人和质量负责人等文书的原件及复印件；

（四）分支机构主要检测仪器设备清单；

（五）分支机构办公、检测场所不动产权属证书或租赁合同；

（六）分支机构技术人员的职称证书及对应的社保证明文件；

（七）分支机构管理制度以及质量控制措施。

第七条  省住房城乡建设主管部门受理申请后，书面通知省外检测机构在陕分支机构所在地的设区市住房城乡建设主管部门，由其按照《陕西省建设工程质量检测机构资质许可专家评审工作导则》组织专家现场评审，并将评审结果书面报送省住房城乡建设主管部门。对符合要求的省外检测机构，应当在10个工作日内予以备案，并向社会公示。

专家评审工作按《陕西省建设工程质量检测机构资质许可专家评审工作导则》组织实施，其时间不计算在备案审查期限内。根据工作需要，可向省外检测机构资质许可机关发函核实相关信息。

第八条  省外检测机构取得备案手续后，一年内未发生违法违规情形的，备案手续自动延期。延期后的备案有效期与原资质有效期一致。

第九条  备案手续有效期内，分支机构负责人、检测场所、仪器设备等事项发生重大变更的，省外检测机构应当在变更前办理变更手续，所提交的资料按本程序规定第六条第（一）项要求填报。

第十条  备案手续有效期内，省外检测机构申请增项备案的，应当办理变更手续，所提交的资料按本程序规定第六条要求填报，有效期至原备案结束时间。

第十一条  未按本程序规定取得备案手续的，不能在省内从事工程质量检测业务。

第十二条  省外检测机构取得备案手续，开展检测活动前，应提前七个工作日告知工程项目所在地住房城乡建设主管部门，并提交下列资料：

（一）备案手续；

（二）拟承担检测项目的检测业务中标文件或检测合同原件与复印件一份。

（三）本办法第六条中第（二）至（七）项内容资料。

第十三条  县级以上住房城乡建设主管部门应将本行政区内的省外检测机构纳入日常监管范围，对技术负责人、质量负责人、报告批准人等重要岗位人员在岗履职情况进行检查，落实相关监管要求。

第十四条  省外检测机构有违反《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）等违法行为或超出备案范围从事检测活动等违规行为的，省住房城乡建设主管部门将取消备案，同时将违法违规情况抄送注册地的省住房城乡建设主管部门。

附件1

省外建设工程质量检测机构

进陕备案申请表

检 测 机 构 名 称：

在陕分支机构名称：

填报日期：           年     月     日

陕西省住房和城乡建设厅制

填表说明

一、本表适用于省外建设工程质量检测机构申请备案使用。

二、本表应使用计算机打印，填写要具体、真实，一式两份，省住房和城乡建设和申请备案人各存一份。

三、填写本表内容表格受限制时，可增加附页，纸型采用 A4（210×297mm）。

一、检测机构法定代表人声明及授权书

本人 （法定代表人） (身份证号码)郑重声明，本机构填报的《省外建设工程质量检测机构入陕备案申请表》及附件材料的全部内容真实，无隐瞒、无虚假内容。否则，本机构和本人愿意接受住房和城乡建设行政主管部门及有关部门依法给予的处罚。 本人授权 （先生/女士） (身份证号码)为本机构在陕分支机构负责人，全面负责本机构在陕西开展备案范围内的检测相关工作；授权 （先生/女士） (身份证号码)为本机构在陕分支机构技术负责人； 授权 （先生/女士） (身份证号码) 为本机构在陕分支机构质量负责人。 本人保证本机构在陕设立的分支机构开展的所有检测工作按照国家和行业的技术标准、规范及相关法律、法规进行。特此声明。 检测机构法定代表人： （签名） （机构公章） 年 月 日

二、机构基本情况

| 机构名称 |  |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构登记地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 登记机关 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 登记类型 |  |
| 投资人（股东）及投资比例 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书号 |  |  |  |  | 发证机关 |  |
| 资质许可 范 围 |  | 一、综合资质□ 二、专项资质：1、建筑材料及构配件□；2、主体结构及装饰装修□； 3、钢结构□；4、地基基础□；5、建筑节能□；6、建筑幕墙□； 7、市政工程材料□；8、道路工程□；9、桥梁及地下工程□ |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 技术负责人 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 质量负责人 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 社保人员总数 |  |  | 专业技术人员数 |  |  |  |
| 中级职称人数 |  |  | 高级职称人数 |  | 人，其中正高级 人。 |  |
| 仪器设备总台（套） 数 |  |  | 仪器设备固定资产原值（万元） |  |  |  |
| 固定场所面积（m²） |  |  | 检测场所面积（m²） |  |  |  |
| 申请备案类别 | 一、新申请 □ 二、延 期 □ 三、变 更 □ 四、增 项  |  |  |  |  |  |
| 申请备案范围 | 一、综合资质 □ 二、专项资质 1、建筑材料及构配件 □ 6、建筑幕墙 □ 2、主体结构及装饰装修 □ 7、市政工程材料 □ 3、钢结构 □ 8、道路工程 □ 4、地基基础 □ 9、桥梁及地下工程 □ 5、建筑节能 □ |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

三、 分支机构基本情况

| 分支机构名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分支机构地址 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 负责人 |  | 技术负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 社保人员总数 |  | 专业技术人员数 |  |  |  |
| 中级职称人数 |  | 高级职称人数 |  | 人，其中正高级 人。 |  |
| 仪器设备总台（套） 数 |  | 仪器设备固定资产原值（万元） |  |  |  |
| 固定场所面积（m²） |  | 检测场所面积（m²） |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

四、法定代表人基本情况

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 何时/何校/何专业毕业（按最高学历填写） |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 从事检测工作年限 |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月 至何年何月 |  | 在何单位、从事何工作、任何职、 受过何种奖励或处分 |  |  |  |
| 本人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

五、入陕分支机构负责人基本情况

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 何时/何校/何专业毕业（按最高学历填写） |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 从事检测工作年限 |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月 至何年何月 |  | 在何单位、从事何工作、任何职、 受过何种奖励或处分 |  |  |  |
| 本人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

六、入陕分支机构技术负责人基本情况

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 何时/何校/何专业毕业（按最高学历填写） |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 从事检测工作年限 |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月 至何年何月 |  | 在何单位、从事何工作、任何职、 受过何种奖励或处分 |  |  |  |
| 本人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

七、入陕分支机构质量负责人基本情况

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 何时/何校/何专业毕业（按最高学历填写） |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 从事检测工作年限 |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |  |
| 工 作 简 历 | 由何年何月 至何年何月 |  | 在何单位、从事何工作、任何职、 受过何种奖励或处分 |  |  |  |
| 本人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 八、入陕检测项目类别、内容及具备相应注册工程师资格人员情况                      共     页  第     页

| 检测类别 | 检测专项 | 具备注册工程师资格人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 资格证书号 | 职称 | 职称专业 | 学历 | 从事检测相关工作年限 | 备注 |

- 九、入陕检测项目检测人员一览表                                      共     页  第     页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 职称证书号 | 从事检测专项 | 培训合格证类别 | 从事检测工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、入陕检测专项及检测能力总表

（一）建筑材料及构配件检测项目/参数能力表（必选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 |  | 1.1 | 凝结 时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | 安定性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | 胶砂 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 | 氯离子含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017（6.13）（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
| 2 | 钢筋（含焊接与机械连接） |  | 2.1 | 屈服 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 抗拉 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 断后伸长率 |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋（含焊接与机械连接） |  | 2.4 | 最大力下总延伸率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 反向 弯曲 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 | 重量 偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 | 残余 变形 |  |  |  |  |
| 3 | 细 骨 料 |  | 3.1.1 | 颗粒 级配 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2 | 含泥量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3 | 泥块 含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4 | 亚甲蓝值与石粉含量（人工砂） |  |  |  |  |
| 3 | 细 骨 料 |  | 3.1.5 | 压碎指标（人工砂） |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6 | 氯离子含量 |  |  |  |  |
|  | 粗 骨 料 |  | 3.2.1 | 颗粒 级配 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2 | 含泥量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3 | 泥块 含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4 | 压碎值指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.5 | 针片状颗粒含量 |  |  |  |  |
| 4 | 砖、砌块、瓦、墙板 |  | 4.1 | 抗压 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | 抗折 强度 |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土及拌合用水 |  | 5.1 | 抗压 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | 抗渗 等级 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | 坍落度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 | 氯离子含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5 | 拌合用水（氯离子含量） |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土外加剂 |  | 6.1 | 减水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 | pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 | 密度（或细度） |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 | 抗压强度比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5 | 凝结时间（差） |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6 | 含气量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7 | 固体含量（或含水率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.8 | 限制膨胀率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.9 | 泌水率比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.10 | 氯离子含量 |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土掺合料 |  | 7.1 | 细度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | 烧失量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 | 需水 量比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 | 比表 面积 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 | 活性 指数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6 | 流动 度比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7 | 氯离子含量 |  |  |  |  |
| 8 | 砂浆 |  | 8.1 | 抗压 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2 | 稠度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 | 保水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 | 拉伸粘结强度（抹灰、砌筑） |  |  |  |  |
| 9 | 土 |  | 9.1 | 最大干密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2 | 最优含水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3 | 压实 系数 |  |  |  |  |
| 10 | 防水 材料 及防 水密 封材 料 | 防水卷材 | 10.1.1 | 可溶物含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.2 | 拉力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.3 | 延伸率（或最大力时延伸率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.4 | 低温 柔度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.5 | 热老化后低温柔度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.6 | 不透 水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.7 | 耐热度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.8 | 断裂拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.9 | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.10 | 撕裂 强度 |  |  |  |  |
|  |  | 防水涂料 | 10.2.1 | 固体 含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.2 | 拉伸 强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.3 | 耐热性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.4 | 低温 柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.5 | 不透 水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.6 | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
| 11 | 瓷砖及石材 |  | 11.1 | 吸水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2 | 弯曲 强度 |  |  |  |  |

（二）建筑材料及构配件检测项目/参数能力表（可选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥* |  | 1.1 | 保水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | 氧化镁含量* | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017（6.27）（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | 碱含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 | 三氧化硫含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋（含焊接与机械连接）* |  | 2.1 | 弯曲性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 3 | 骨料、 集料* | 细 骨 料 * | 3.1.1 | 表观密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2 | 吸水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3 | 坚固性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4 | 碱活性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5 | 硫化物和硫酸盐含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6 | 轻物质含量* |  |  |  |  |
| 3 | 骨料、 集料* | 细 骨 料 * | 3.1.7 | 有机物含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.8 | 贝壳含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.9 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 粗 骨 料 * | 3.2.1 | 坚固性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2 | 碱活性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3 | 表观密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4 | 堆积密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.5 | 空隙率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.6 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 轻 集 料 * | 3.3.1 | 筒压强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2 | 堆积密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.3 | 吸水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.4 | 粒型系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.5 | 筛分析* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 4 | 砖、砌块、 瓦、墙板* |  | 4.1 | 干密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | 吸水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | 抗渗性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 | 抗弯曲性能（或承载力）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 | 耐急冷急热性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 抗冲击性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 | 抗弯破坏荷载* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 | 吊挂力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.9 | 抗冻性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.10 | 其它* |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土及 拌合用水* |  | 5.1 | 限制膨胀率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | 抗冻性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | 表观密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 | 含气量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5 | 凝结时间* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6 | 抗折强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.7 | 劈裂抗拉强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.8 | 静力受压弹性模量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.9 | 抑制碱-骨料反应有效性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.10 | 碱含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.11 | 配合比设计* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.12 | 拌合用水（pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.13 | 其它* |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土外加剂* |  | 6.1 | 相对耐久性指标* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 | 含气量1h经时变化量（坍落度、含气量）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 | 硫酸钠含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 | 收缩率比* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5 | 碱含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土掺合料* |  | 7.1 | 含水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | 三氧化硫含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 | 放射性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 | 其它* |  |  |  |  |
| 8 | 砂浆* |  | 8.1 | 分层度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2 | 配合比设计* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 | 凝结时间* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 | 抗渗性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 9 | 土* |  | 9.1 | 其它* |  |  |  |  |
| 10 | 防水 材料 及防 水密 封材 料 * | 防 水 卷 材 * | 10.1.1 | 接缝剥离强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.2 | 搭接缝不透水性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.3 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 防 水 涂 料 * | 10.2.1 | 涂膜抗渗性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.2 | 浸水168h后拉伸强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.3 | 浸水168h后断裂伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.4 | 耐水性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.5 | 抗压强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.6 | 抗折强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.7 | 粘结强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.8 | 抗渗性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.9 | 其它* |  |  |  |  |
| 10 | 防水 材料 及防 水密 封材 料 * | 防水 密封 材料 及其 它防 水材 料 * | 10.3.1 | 耐热性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.2 | 低温柔性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.3 | 拉伸粘结性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.4 | 施工度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.5 | 表干时间* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.6 | 挤出性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.7 | 弹性恢复率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.8 | 浸水后定伸粘结性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.9 | 流动性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.10 | 单位面积质量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.11 | 膨润土膨胀指数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.12 | 渗透系数* |  |  |  |  |
| 10 | 防水 材料 及防 水密 封材 料 * | 防水 密封 材料 及其 它防 水材 料 * | 10.3.13 | 滤失量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.14 | 拉伸强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.15 | 撕裂强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.16 | 硬度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.17 | 7d膨胀率(体积膨胀倍率)* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.18 | 最终膨胀率(长期浸水后体积膨胀倍率)* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.19 | 耐水性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.20 | 体积膨胀倍率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.21 | 压缩永久变形* |  |  |  |  |
| 10 | 防水 材料 及防 水密 封材 料 * | 防水 密封 材料 及其 它防 水材 料 * | 10.3.22 | 低温弯折* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.23 | 剥离强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.24 | 浸水168h后的剥离强度保持率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.25 | 拉力(拉伸性能)* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.26 | 延伸率(断裂伸长率)* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.27 | 固体含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.28 | 7d粘结强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.29 | 7d抗渗性(抗渗压力)* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.30 | 拉伸模量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.31 | 定伸粘结性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.32 | 断裂伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.33 | 剪切性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.34 | 剥离性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.35 | 其它* |  |  |  |  |
| 11 | 瓷砖及石材 |  | 11.1 | 抗冻性（耐冻融性）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2 | 放射性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 12 | 塑 料 及 金 属 管 材 * | 塑 料 管 材 * | 12.1.1 | 静液压强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.2 | 落锤冲击试验* |  |  |  |  |
| 12 | 塑 料 及 金 属 管 材 * | 塑 料 管 材 * | 12.1.3 | 外观质量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.4 | 截面尺寸* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.5 | 纵向回缩率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.6 | 交联度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.7 | 熔融温度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.8 | 简支梁冲击* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.9 | 炭黑分散度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.10 | 炭黑含量* |  |  |  |  |
| 12 | 塑 料 及 金 属 管 材 * | 塑 料 管 材 * | 12.1.11 | 拉伸屈服应力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.12 | 密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.13 | 爆破压力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.14 | 管环剥离力（管环最小平均剥离力）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.15 | 熔体质量流动速率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.16 | 氧化诱导时间* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.17 | 维卡软化温度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.18 | 热变形温度(负荷变形温度)* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.19 | 拉伸断裂伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.20 | 拉伸弹性模量* |  |  |  |  |
| 12 | 塑 料 及 金 属 管 材 * | 塑 料 管 材 * | 12.1.21 | 拉伸强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.22 | 灰分* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.23 | 烘箱试验* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.24 | 坠落试验* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.25 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 金 属 管 材 * | 12.2.1 | 屈服强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.2 | 抗拉强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.3 | 伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.4 | 厚度偏差* |  |  |  |  |
| 12 | 塑 料 及 金 属 管 材 * | 金 属 管 材 * | 12.2.5 | 截面尺寸* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 13 | 预制混凝土* |  | 13.1 | 承载力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2 | 挠度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3 | 裂缝宽度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4 | 抗裂检验* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.5 | 外观质量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.6 | 构件尺寸* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.7 | 保护层厚度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.8 | 其它* |  |  |  |  |
| 14 | 预应力钢绞线* |  | 14.1 | 整根钢绞线最大力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2 | 最大力总伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.3 | 抗拉强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.4 | 0.2%屈服力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.5 | 弹性模量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.6 | 松弛率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.7 | 其它* |  |  |  |  |
| 15 | 预应力混凝 土用锚具夹 具及连接器* |  | 15.1 | 外观质量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2 | 尺寸* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3 | 静载锚固性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.4 | 疲劳荷载性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.5 | 硬度 * |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 16 | 预应 力混 凝用 波纹 管* | 金 属 波 纹 管 * | 16.1.1 | 外观质量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.1.2 | 尺寸* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.1.3 | 局部横向荷载* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.1.4 | 弯曲后抗渗漏性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.1.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 16 | 预应 力混 凝用 波纹 管* | 塑 料 波 纹 管 * | 16.2.1 | 环刚度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2.2 | 局部横向载荷* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2.3 | 纵向载荷* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2.4 | 柔韧性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2.5 | 抗冲击性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2.6 | 拉伸性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2.7 | 拉拔力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2.8 | 密封性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2.9 | 其它* |  |  |  |  |
| 17 | 材料中有害 物质* |  | 17.1 | 放射性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.2 | 游离甲醛* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.3 | VOC* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.4 | 苯* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.5 | 甲苯* |  |  |  |  |
| 17 | 材料中有害 物质* |  | 17.6 | 二甲苯* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.7 | 乙苯* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.8 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.9 | 氨* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.10 | 其它* |  |  |  |  |
| 18 | 建筑 消能 减震 装置* | 位移 相关 型阻 尼器 * | 18.1.1 | 屈服承载力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1.2 | 弹性刚度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1.3 | 设计承载力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1.4 | 延性系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1.5 | 滞回曲线面积* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1.6 | 极限位移* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1.7 | 极限承载力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1.8 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 速度 相关 型阻 尼器 * | 18.2.1 | 最大阻尼力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.2.2 | 阻尼力与速度相关规律* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.2.3 | 滞回曲线* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.2.4 | 极限位移* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.2.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 19 | 建筑 隔震 装置* | 叠层 橡胶 隔震 支座 * | 19.1.1 | 竖向压缩刚度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.2 | 竖向变形性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.3 | 竖向极限压应力* |  |  |  |  |
| 19 | 建筑 隔震 装置* | 叠层 橡胶 隔震 支座 * | 19.1.4 | 当水平位移为支座内部橡胶直径0.55倍状态时的极限压应力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.5 | 竖向极限拉应力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.6 | 竖向拉伸刚度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.7 | 侧向不均匀变形* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.8 | 水平等效刚度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.9 | 屈服后水平刚度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.10 | 等效阻尼比* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.11 | 屈服力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.12 | 水平极限变形能力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1.13 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 建筑 摩擦 摆隔 震支 座* | 19.2.1 | 竖向压缩变形* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.2.2 | 竖向承载力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.2.3 | 静摩擦系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.2.4 | 动摩擦系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.2.5 | 屈服后刚度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.2.6 | 极限剪切变形* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.2.7 | 其它* |  |  |  |  |
| 20 | 铝塑复合板* |  | 20.1 | 剥离强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 21 | 木材料及构 配件* |  | 21.1 | 含水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.2 | 弹性模量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.3 | 静曲强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.4 | 钉抗弯强度（握螺钉力）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 22 | 加固材料* |  | 22.1 | 抗拉强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.2 | 抗剪强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.3 | 正拉粘结强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.4 | 抗拉强度标准值（纤维复合材）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.5 | 弹性模量（纤维复合材）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.6 | 极限伸长率（纤维复合材）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.7 | 不挥发物含量(结构胶粘剂)* |  |  |  |  |
| 22 | 加固材料* |  | 22.8 | 耐湿热老化性能(结构胶粘剂)* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.9 | 单位面积质量（纤维织物）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.10 | 纤维体积含量（预成型板）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.11 | K数（碳纤维织物）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.12 | 其它* |  |  |  |  |
| 23 | 焊接材料* |  | 23.1 | 抗拉强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 23.2 | 屈服强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 23.3 | 断后伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 23.4 | 化学成分* |  |  |  |  |
|  |  |  | 23.5 | 其它* |  |  |  |  |

（三）主体结构及装饰装修检测项目/参数能力表（必选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土结构 构件强度、 砌体结构构 件强度 | 1.1 | 混凝土强度 | 回弹法 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 钻芯法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回弹-钻芯综合法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超声回弹综合法 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 砂浆 强度 | 推出法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 筒压法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂浆片剪切法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回弹法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 点荷法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 贯入 法等 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 砖强度 | 回弹法 |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋及保护 层厚度 | 2.1 | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 植筋锚固力 | 3.1 | 锚固承载力 |  |  |  |  |  |

（四）主体结构及装饰装修检测项目/参数能力表（可选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土结构 构件强度*、 砌体结构构 件强度* | 1.1 | 砌体抗压强度* | 原位轴压法 | 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 扁顶法 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 砌体抗剪强度* | 原位单剪法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原位单砖双剪法 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋及保护 层厚度* | 2.1 | 钢筋数量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 间距* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 直径* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 锈蚀状况* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 3 | 构件位置和 尺寸*（涵盖 砌体、混凝 土、木结构 ） | 3.1 | 轴线位置* |  |  |  |  |  |
| 3 | 构件位置和 尺寸*（涵盖 砌体、混凝 土、木结构 ） | 3.2 | 标高* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 截面尺寸* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 预埋件位置* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 预留插筋位置及外露长度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 垂直度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 | 平整度* |  |  |  |  |  |
| 3 | 构件位置和 尺寸*（涵盖 砌体、混凝 土、木结构 ） | 3.8 | 构件挠度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.9 | 平面外变形* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.10 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 4 | 外观质量及 内部缺陷* | 4.1 | 外观质量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 内部缺陷* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 5 | 装配式混凝 土结构节点* | 5.1 | 钢筋套筒灌浆连接灌浆饱满性* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 外墙板接缝防水性能* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 6 | 结构构件性 能（涵盖砌 体、混凝土 、木结构）* | 6.1 | 静载试验* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 动力测试* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 7 | 装饰装修 工程* | 7.1 | 后置埋件现场拉拔力* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 饰面砖粘结强度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 抹灰砂浆拉伸粘接强度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内环境 污染物* | 8.1 | 甲醛* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 氨* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | TVOC* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 苯* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | 氡* |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内环境 污染物* | 8.6 | 甲苯* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.7 | 二甲苯* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8 | 土壤中的氡* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它* |  |  |  |  |  |  |  |

（五）钢结构检测项目/参数能力表（必选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢材及焊接 | 1.1 | 屈服强度 |  | 《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2021（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验》GB/T2652-2022（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 伸长率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 厚度偏差 |  |  |  |  |  |
| 2 | 焊缝 | 2.1 | 外观质量 | 磁粉法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 渗透法 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 内部缺陷探伤 | 超声法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 射线法 |  |  |  |  |
| 3 | 钢结构防腐 及防火涂装 | 3.1 | 涂层厚度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高强度螺栓 及普通紧固件 | 4.1 | 抗滑移系数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 硬度 |  |  |  |  |  |

（六）钢结构检测项目/参数能力表（可选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  | 检测标准 | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 | （方法） |  |  |  |
| 1 | 钢材及焊接材料* | 1.1 | 断面收缩率* | 《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T228.1-2021（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 硬度* |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 冲击韧性* |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 冷弯性能* |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 钢材元素含量（钢材化学分析C、S、P）* |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 2 | 焊缝* | 2.1 | 尺寸* |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 3 | 钢结构防腐及防火涂装* | 3.1 | 涂料粘结强度* |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 涂料抗压强度* |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 涂层附着力* |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 其它* |  |  |  |  |
| 4 | 高强度螺栓及普通紧固件* | 4.1 | 紧固轴力* |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 扭矩系数* |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 最小拉力载荷（普通紧固件）* |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 其它* |  |  |  |  |
| 5 | 构件位置与尺寸* | 5.1 | 垂直度* |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 弯曲矢高* |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 侧向弯曲* |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 结构挠度* |  |  |  |  |
| 5 | 构件位置与尺寸* | 5.4 | 结构挠度* |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 轴线位置* |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 标高* |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | 截面尺寸* |  |  |  |  |
|  |  | 5.8 | 其它* |  |  |  |  |
| 6 | 结构构件性能* | 6.1 | 静载试验* |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 动力测试* |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 7 | 金属屋面* | 7.1 | 静态压力抗风掀* |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 动态压力抗风掀 * |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 8 | 其它* |  |  |  |  |  |  |

（七）地基基础检测项目/参数能力表（必选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地基及复合地基 | 1.1 | 承载力 | 静载试验 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  | 动力触探试验 |  |  |  |  |
| 2 | 桩的承载力 | 2.1 | 水平承载力 | 静载试验 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 竖向抗压承载力 | 静载试验 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自平衡 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高应变法 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 竖向抗拔承载力 | 静载试验 |  |  |  |  |
| 3 | 桩身完整性 | 3.1 | 桩身完整性 | 低应变法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 声波透射法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钻芯法 |  |  |  |  |
| 4 | 锚杆抗拔承载力 | 4.1 | 锚杆抗拔承载力 | 拉拔试验 |  |  |  |  |

（八）地基基础检测项目/参数能力表（可选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测 项目 | 检测参数 |  |  | 检测标准（方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地基及复合地基* | 1.1 | 压实系数 * | 环刀法 | 《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  | 灌砂法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 地基土强度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 密实度* | 动力触探试验 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准贯入试验 |  |  |  |  |
| 1 | 地基及复合地基* | 1.4 | 变形模量 * | 原位测试 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 增强体强度 * | 钻芯法 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 其它 * |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下连续墙* | 3.1 | 墙身完整性 * | 声波透射法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钻芯法 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 墙身混凝土强度* | 钻芯法 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 其它 * |  |  |  |  |  |
| 3 | 其它* |  |  |  |  |  |  |  |

（九）建筑节能检测项目/参数能力表(必选)

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 保温、绝热材料 | 1.1 | 导热系数或热阻 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 密度（表观密度、芯密度、干密度、体积密度、块体密度） |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 压缩强度或抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 垂直于板面方向的抗拉强度（垂直于表面抗拉强度、抗拉强度） |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 吸水率（质量吸水率、体积吸水率、质量吸湿率、体积吸湿率、吸湿率、表面吸水量） |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 传热系数及热阻 |  |  |  |  |
| 1 | 保温、绝热材料 | 1.7 | 单位面积质量 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
| 2 | 粘接材料 | 2.1 | 拉伸粘接强度 |  |  |  |  |
| 3 | 增强加固材料 | 3.1 | 力学性能（玻纤网格布：断裂强力；热镀锌电焊网：焊点抗拉力，锚栓：抗拉承载力标准值；锚固件：拉拔力标准值、悬挂力） |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 抗腐蚀性能（玻纤网格布：耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率、耐碱拉伸断裂强力及耐碱拉伸断裂强力保留率、拉伸断裂强力的保留率；热镀锌电焊网：镀锌层质量） |  |  |  |  |
| 4 | 保温砂浆 | 4.1 | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 干密度 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 导热系数 |  |  |  |  |
| 5 | 抹面材料 | 5.1 | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 压折比(或柔韧性) |  |  |  |  |
| 6 | 隔热型材 | 6.1 | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 抗剪强度 |  |  |  |  |
| 7 | 建筑外窗 | 7.1 | 气密性能 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 水密性能 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 抗风压性能 |  |  |  |  |
| 8 | 节能工程 | 8.1 | 外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法) |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 保温板与基层的拉伸粘结强度（系统拉伸粘结强度） |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 锚固件的锚固力 |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 外窗气密性能 |  |  |  |  |
| 9 | 电线电缆 | 9.1 | 导体电阻值（导体电阻） |  |  |  |  |

（十）建筑节能检测项目/参数能力表(可选)

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 保温、绝热材料* |  | 1.1 | 燃烧性能*（不燃性、燃烧热值、单体燃烧、可燃性、氧指数） | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《建筑材料不燃性试验方法》GB/T 5464-2010（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T 14402-2007（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T 20284-2006（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626-2007（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则》 GB/T 2406.1-2008（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：室温试验》 GB/T 2406.2-2009（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 2 | 粘接材料* |  | 2.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 3 | 增强加固材料* |  | 3.1 | 网孔中心距偏差* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | 钢丝网丝径* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 | 单位面积质量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 | 断裂伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 4 | 保温砂浆* |  | 4.1 | 剪切强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | 拉伸粘结强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 5 | 抹面材料* |  | 5.1 | 其它* |  |  |  |  |
| 6 | 隔热型材* |  | 6.1 | 其它* |  |  |  |  |
| 7 | 建筑外窗* |  | 7.1 | 传热系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | 玻璃的太阳得热系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 | 可见光透射比* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 | 中空玻璃密封性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 8 | 节能工程* |  | 8.1 | 室内平均温度* |  |  |  |  |
| 8 | 节能工程* |  | 8.2 | 风口风量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 | 通风与空调系统总风量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 | 风道系统单位风量耗功率 空调机组水流量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5 | 空调系统冷热水* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6 | 冷却水循环流量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.7 | 室外供热管网水力平衡度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.8 | 室外供热管网热损失率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9 | 照度与照明功率密度* |  |  |  |  |
| 8 | 节能工程* |  | 8.10 | 外墙传热系数或热阻* |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.11 | 其它* |  |  |  |  |
| 9 | 电线电缆* |  | 9.1 | 燃烧性能*（不延燃试验） |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 10 | 反射隔热材料* |  | 10.1 | 半球发射率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2 | 太阳光反射比* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 11 | 供暖 通风 空调 节能 工程 用材 料、 构件 和 设备 * | 风机 盘管 机组 * | 11.1.1 | 供冷量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1.2 | 供热量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1.3 | 风量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1.4 | 水阻力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1.5 | 噪声及输入功率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1.6 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 采暖 散热 器 * | 11.2.1 | 单位散热量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2.2 | 金属热强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 11 | 供暖 通风 空调 节能 工程 用材 料、 构件 和 设备 * | 绝热 材料 * | 11.3.1 | 导热系数或热阻* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3.2 | 密度*（表观密度、体积密度） |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3.3 | 吸水率*（质量吸水率、体积吸水率、质量吸湿率、体积吸湿率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3.4 | 其它* |  |  |  |  |
| 12 | 配电 与照 明节 能工 程用 材料、 构件 和设 | / | 12.1.1 | 照明光源初始光效*（功率、光通量、平均初始光效） |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 12 | 配电 与照 明节 能工 程用 材料、 构件 和设 | 照明 灯具 * | 12.2.1 | 镇流器能效值*(电感镇流器效率、电子镇流器效率) |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.2 | 效率或能效*（效能、光输出比） |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.3 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 照明 设备 * | 12.3.1 | 功率* （输入功率） |  |  |  |  |
| 12 | 配电 与照 明节 能工 程用 材料、 构件 和设 | 照明 设备 * | 12.3.2 | 功率因数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.3.3 | 谐波含量值* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.3.4 | 其它* |  |  |  |  |
| 13 | 可再 生能 源利 用系 统* | 太阳 能集 热器* | 13.1.1 | 安全性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1.2 | 热性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1.3 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 太阳 能热 利用 集热 系统 * | 13.2.1 | 得热量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2.2 | 集热效率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2.3 | 太阳能保证率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2.4 | 其它* |  |  |  |  |
| 13 | 可再 生能 源利 用系 统* | 太阳 能光 伏组 件* | 13.3.1 | 发电功率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3.2 | 发电效率*（光电转换效率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3.3 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 太阳 能光 伏发 电系 统* | 13.4.1 | 年发电量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4.2 | 组件背板最高工作 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度*（光伏组件背板表面温度、组件温度） |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 14 | 其它* |  |  |  |  |  |  |  |

（十一）建筑幕墙检测项目/参数能力表（必选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 密封胶 | 1.1 | 邵氏硬度 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)》 GB/T 531.1-2008（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 结构胶标准条件下的拉伸粘结强度 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 相容性 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 剥离粘结性 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 石材用密封胶的污染性 |  |  |  |  |
| 2 | 幕墙玻璃 | 2.1 | 传热系数 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 可见光透射比 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 太阳得热系数 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 中空玻璃的密封性能 |  |  |  |  |
| 3 | 幕墙 | 3.1 | 气密性能 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 水密性能 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 抗风压性能 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 层间变形性能 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 后置埋件抗拔承载力 |  |  |  |  |

（十二）建筑幕墙检测项目/参数能力表（可选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 密封胶* | 1.1 | 耐候胶标准状态下的拉伸模量* | 《建筑密封材料试验方法 第8部分：拉伸粘结性的测定》 GB/T 13477.8-2017（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 石材用密封胶的拉伸模量* |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 2 | 幕墙玻璃* | 2.1 | 其它* |  |  |  |  |
| 3 | 幕墙* | 3.1 | 保温隔热性能* |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 隔声性能* |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 采光性能* |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | 耐撞击性能* |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 防火性能* |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 4 | 其它* |  |  |  |  |  |  |

（十三）市政工程材料检测项目/参数能力表（必选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 土、无机结合 稳定材料 |  | 1.1 | 含水率 | 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《公路土工试验规程》 JTG 3430-2020（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | 液限 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | 塑限 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 | 击实 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 | 粗粒土和巨粒土最大干密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 | 承载比（CBR）试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8 | 水泥或石灰剂量 |  |  |  |  |
| 2 | 土工合成材料 |  | 2.1 | 拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 延伸率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 梯形撕裂强度 |  |  |  |  |
| 2 | 土工合成材料 |  | 2.4 | CBR顶破强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 | 单位面积质量 |  |  |  |  |
| 3 | 掺和料（粉煤 灰、钢渣） |  | 3.1 | SiO2含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | Al2O3含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 | Fe2O3含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 | 烧失量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 | 细度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 | 比表面积 |  |  |  |  |
| 4 | 沥青及乳化 沥青 |  | 4.1 | 针入度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | 软化点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | 延度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 | 质量变化 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 | 残留针入度比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 残留延度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 | 破乳速度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 | 标准黏度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.9 | 蒸发残留物 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.10 | 弹性恢复 |  |  |  |  |
| 5 | 沥青混 合料用 粗集料、 细集料、 矿粉、 木质 素纤维 | 粗 集 料 | 5.1.1 | 压碎值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.2 | 洛杉矶磨耗损失 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.3 | 表观相对密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.4 | 吸水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.5 | 沥青黏附性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.6 | 颗粒级配 |  |  |  |  |
|  |  | 细 集 料 | 5.2.1 | 表观相对密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.2 | 砂当量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.3 | 颗粒级配 |  |  |  |  |
|  |  | 矿粉 | 5.3.1 | 表观相对密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.2 | 亲水系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.3 | 塑性指数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.4 | 加热安定性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.5 | 筛分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3.6 | 含水率 |  |  |  |  |
|  |  | 木 质 素 纤 维 | 5.4.1 | 长度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.2 | 灰分含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.3 | 吸油率 |  |  |  |  |
| 6 | 沥青混合料 |  | 6.1 | 马歇尔稳定度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 | 流值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 | 矿料级配 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 | 油石比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5 | 密度 |  |  |  |  |
| 7 | 路面砖及路缘石 |  | 7.1 | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | 抗折强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 | 防滑性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 | 耐磨性 |  |  |  |  |
| 8 | 检查井盖、水 篦、混凝土模 块、防撞墩、 隔离墩 |  | 8.1 | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2 | 试验荷载 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 | 残余变形 |  |  |  |  |
| 9 | 水泥 |  | 9.1 | 凝结时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2 | 安定性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3 | 胶砂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4 | 氯离子含量 |  |  |  |  |
| 10 | 骨料、 集料 | 细 骨 料 | 10.1.1 | 颗粒级配 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.2 | 含泥量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.3 | 泥块含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.4 | 亚甲蓝值与石粉含量 （人工砂） |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.5 | 压碎指标（人工砂） |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.6 | 氯离子含量 |  |  |  |  |
| 10 | 骨料、 集料 | 粗 骨 料 | 10.2.1 | 颗粒级配 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.2 | 含泥量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.3 | 泥块含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.4 | 压碎值指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.5 | 针片状颗粒含量 |  |  |  |  |
| 11 | 钢筋（含焊接 与机械连接） |  | 11.1 | 屈服强度 |  |  |  |  |
| 11 | 钢筋（含焊接 与机械连接） |  | 11.2 | 抗拉强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3 | 断后伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.4 | 最大力下总延伸率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.5 | 反向弯曲 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.6 | 重量偏差 |  |  |  |  |
| 11 | 钢筋（含焊接 与机械连接） |  | 11.6 | 重量偏差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.7 | 残余变形 |  |  |  |  |
| 12 | 外加剂 |  | 12.1 | 减水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2 | pH 值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.3 | 密度（或细度） |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.4 | 抗压强度比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.5 | 凝结时间（差） |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.6 | 含气量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.7 | 固体含量（或含水率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.8 | 限制膨胀率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.9 | 泌水率比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.10 | 氯离子含量 |  |  |  |  |
| 13 | 砂浆 |  | 13.1 | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2 | 稠度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3 | 保水率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4 | 拉伸粘接强度（抹灰、砌筑） |  |  |  |  |
| 14 | 混凝土 |  | 14.1 | 抗压强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2 | 抗渗等级 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.3 | 坍落度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.4 | 氯离子含量 |  |  |  |  |
| 15 | 防水材料及防 水密封材料 | 防水 卷材 | 15.1.1 | 可溶物含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.2 | 拉力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.3 | 延伸率（或最大力时延伸率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.4 | 低温柔度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.5 | 热老化后低温柔度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.6 | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.7 | 耐热度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.8 | 断裂拉伸强度 |  |  |  |  |
| 15 | 防水材料及防 水密封材料 | 防水 卷材 | 15.1.9 | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.10 | 撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  | 防水 涂料 | 15.2.1 | 固体含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.2 | 拉伸强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.3 | 耐热性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.4 | 低温柔性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.5 | 不透水性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.6 | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
| 16 | 水 |  | 16.1 | 氯离子含量 |  |  |  |  |

（十四）市政工程材料检测项目/参数能力表（可选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 土、无机结合 稳定材料* |  | 1.1 | 塑性指数* | 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | 不均匀系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | 0.6mm 以下颗粒含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 | 颗粒分析* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 | 有机质含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 | 易溶盐含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 | 其它* |  |  |  |  |
| 2 | 土工合成材料* |  | 2.1 | 垂直渗透系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 刺破强力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 3 | 掺和料（粉煤 灰、钢渣、矿粉）* |  | 3.1 | 游离氧化钙含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | 粉化率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 | 压碎值* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 | 颗粒组成* |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 4 | 沥青及乳化沥青* |  | 4.1 | 运动黏度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | 布氏旋转黏度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | 针入度指数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 | 蜡含量* |  |  |  |  |
| 4 | 沥青及乳化沥青* |  | 4.5 | 闪点* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 | 动力黏度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 | 溶解度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 | 密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.9 | 粒子电荷* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.10 | 1.18mm 筛筛上残留物* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.11 | 恩格拉黏度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.12 | 与粗集料的粘附性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.13 | 其它* |  |  |  |  |
| 5 | 沥青混 合料用 粗集料、 细集料、 矿粉、 木质 素纤维* | 粗 集 料 * | 5.1.1 | 坚固性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.2 | 软弱颗粒或软石含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.3 | 磨光值* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.4 | 针片状颗粒含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.5 | <0.075mm颗粒含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.6 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 细 集 料 * | 5.2.1 | 棱角性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.2 | 坚固性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.3 | 含泥量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.4 | 亚甲蓝值* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 5 | 沥青混合料用 粗集料、 细集料、 矿粉、 木质 素纤维* | 矿粉* | 5.3.1 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 木质素纤维* | 5.4.1 | pH值* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.2 | 含水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 6 | 沥青混合料* |  | 6.1 | 动稳定度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 | 残留稳定度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 | 冻融劈裂强度比* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 | 配合比设计* |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 7 | 路面砖及路缘石* |  | 7.1 | 抗冻性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | 透水系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 | 吸水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 | 抗盐冻性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 8 | 检查井盖、水 篦、混凝土模 块、防撞墩、 隔离墩 |  | 8.1 | 其它* |  |  |  |  |
| 9 | 水泥* |  | 9.1 | 保水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2 | 氧化镁含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3 | 碱含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4 | 三氧化硫含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 10 | 骨料、 集料* | 细 骨 料 * | 10.1.1 | 表观密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.2 | 吸水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.3 | 坚固性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.4 | 碱活性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.5 | 硫化物和硫酸盐含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.6 | 轻物质含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.7 | 有机物含量* |  |  |  |  |
| 10 | 骨料、 集料* | 细 骨 料 * | 10.1.8 | 贝壳含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1.9 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 粗 骨 料 * | 10.2.1 | 坚固性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.2 | 碱活性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.3 | 表观密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.4 | 堆积密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.5 | 空隙率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2.6 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 轻 集 料 * | 10.3.1 | 筒压强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.2 | 堆积密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.3 | 吸水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.4 | 粒型系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.5 | 筛分析* |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 11 | 钢筋（含焊接 与机械连接）* |  | 11.1 | 弯曲性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 12 | 外加剂* |  | 12.1 | 相对耐久性指标* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2 | 含气量 1h 经时变化量 （坍落度、含气量）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.3 | 硫酸钠含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.4 | 收缩率比* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.5 | 碱含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 13 | 砂浆* |  | 13.1 | 分层度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2 | 配合比设计* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3 | 凝结时间* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4 | 抗渗性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 14 | 混凝土* |  | 14.1 | 限制膨胀率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2 | 抗冻性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.3 | 表观密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.4 | 含气量* |  |  |  |  |
| 14 | 混凝土* |  | 14.5 | 凝结时间* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.6 | 抗折强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.7 | 劈裂抗拉强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.8 | 静力受压弹性模量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.9 | 抑制碱-骨料反应有效性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.10 | 碱含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.11 | 配合比设计* |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.12 | 其它* |  |  |  |  |
| 15 | 防水材 料及防 水密封 材料* | 防水 卷材* | 15.1.1 | 胶粘剂：剪切性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.2 | 胶粘剂：剥离性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.3 | 胶粘带：剪切性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.4 | 胶粘带：剥离性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.5 | 防水卷材：接缝剥离强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.6 | 防水卷材：搭接缝不透水 性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.7 | 其它* |  |  |  |  |
| 15 | 防水材 料及防 水密封 材料* | 防水 涂料* | 15.2.1 | 涂膜抗渗性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.2 | 浸水168h后拉伸强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.3 | 浸水168h后断裂伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.4 | 耐水性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.5 | 抗压强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.6 | 抗折强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.7 | 粘结强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.8 | 抗渗性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2.9 | 其它* |  |  |  |  |
|  |  | 防水 密封 材料 及其 它防 水材 料* | 15.3.1 | 耐热性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.2 | 低温柔性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.3 | 拉伸粘结性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.4 | 施工度* |  |  |  |  |
| 15 | 防水材 料及防 水密封 材料* | 防水 密封 材料 及其 它防 水材 料* | 15.3.5 | 表干时间* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.6 | 挤出性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.7 | 弹性恢复率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.8 | 浸水后定伸粘结性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.9 | 流动性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.10 | 单位面积质量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.11 | 膨润土膨胀指数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.12 | 渗透系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.13 | 滤失量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.14 | 拉伸强度* |  |  |  |  |
| 15 | 防水材 料及防 水密封 材料* | 防水 密封 材料 及其 它防 水材 料* | 15.3.15 | 撕裂强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.16 | 硬度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.17 | 7d 膨胀率* （体积膨胀倍率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.18 | 最终膨胀率* （长期浸水 后体积膨胀倍率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.19 | 耐水性（反复浸水）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.20 | 体积膨胀倍率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.21 | 压缩永久变形* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.22 | 低温弯折* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.23 | 剥离强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.24 | 浸水168h 后的剥离强度 保持率* |  |  |  |  |
| 15 | 防水材 料及防 水密封 材料* | 防水 密封 材料 及其 它防 水材 料* | 15.3.25 | 拉力* （拉伸性能） |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.26 | 延伸率* （断裂伸长率） |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.27 | 固体含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.28 | 7d 粘结强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.29 | 7d 抗渗性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.30 | 拉伸模量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.31 | 定伸粘结性* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.32 | 断裂伸长率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3.33 | 其它* |  |  |  |  |
| 16 | 水* |  | 16.1 | pH值* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2 | 硫酸根离子含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3 | 不溶物含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.4 | 可溶物含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.5 | 凝结时间差* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.6 | 抗压强度比* |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.7 | 碱含量* |  |  |  |  |
| 16 | 水* |  | 16.8 | 其它* |  |  |  |  |
| 17 | 石灰* |  | 17.1 | 有效氧化钙和氧化镁含 量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.2 | 氧化镁含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.3 | 未消化残渣含量* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.4 | 含水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.5 | 细度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.6 | 其它* |  |  |  |  |
| 18 | 石材* |  | 18.1 | 干燥压缩强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.2 | 水饱和压缩强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.3 | 干燥弯曲强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.4 | 水饱和弯曲强度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.5 | 体积密度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.6 | 吸水率* |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.7 | 其它* |  |  |  |  |
| 19 | 螺栓、锚具夹 具及连接器* |  | 19.1 | 抗滑移系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.2 | 外观质量* |  |  |  |  |
| 19 | 螺栓、锚具夹 具及连接器* |  | 19.3 | 尺寸* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.4 | 静载锚固性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.5 | 疲劳荷载性能* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.6 | 硬度* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.7 | 紧固轴力* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.8 | 扭矩系数* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.9 | 最小拉力载荷（普通紧固件）* |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.10 | 其它* |  |  |  |  |

（十五）道路工程检测项目/参数能力表（必选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测 | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混合料路面 | 1.1 | 厚度 | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 压实度 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 弯沉值 |  |  |  |  |
| 2 | 基层及底基层 | 2.1 | 厚度 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 压实度 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 弯沉值 |  |  |  |  |
| 3 | 土路基 | 3.1 | 弯沉值 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 压实度 |  |  |  |  |

（十六）道路工程检测项目/参数能力表（可选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青混合料路面* | 1.1 | 平整度* | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 渗水系数* |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 抗滑性能* （摩擦系数、构造深度） |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 其它* |  |  |  |  |
| 2 | 基层及底基层* | 2.1 | 平整度* |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 无侧限抗压强度* |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | 其它* |  |  |  |  |
| 3 | 土路基* | 3.1 | 土基回弹模量* |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 其它* |  |  |  |  |
| 4 | 排水管道工程* | 4.1 | 地基承载力* |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | 回填土压实度* |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 背后土体密实性* |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 严密性试验*（闭水法、注水法、闭气法） |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 其它* |  |  |  |  |
| 5 | 水泥混凝土路面* | 5.1 | 平整度* |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | 构造深度* |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 厚度* |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 其它* |  |  |  |  |
| 6 | 其它* |  |  |  |  |  |  |

（十七）桥梁与地下工程检测项目/参数能力表（必选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测 项目 | 检测参数 |  |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁结构与构件 | 1.1 | 静态应变（应力） |  | 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《大跨径混凝土桥梁的试验方法》YC4-4/1982（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB 50982-2014（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《公路桥梁施工监控技术规程》JTG/T 3650-01-2022（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 动态应变（应力） |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 位移 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 模态参数 | 频率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 振型 |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁结构与构件 | 1.4 | 模态参数 | 阻尼比 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 索力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 承载能力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 | 桥梁线形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 | 动态挠度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁结构与构件 | 1.9 | 静态挠度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 | 结构尺寸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 | 轴线偏位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 | 竖直度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13 | 混凝土强度 | 回弹法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钻芯法 |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁结构与构件 | 1.13 | 混凝土强度 | 回弹 - 钻芯综合法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超声回弹综合法 |  |  |  |  |
|  |  | 1.14 | 混凝土碳化深度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.15 | 钢筋位置及保护层厚度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.16 | 氯离子含量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隧道主体结构 | 2.1 | 断面尺寸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 锚杆拉拔力 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隧道主体结构 | 2.3 | 衬砌厚度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 衬砌及背后密实状况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 墙面平整度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 钢筋网格尺寸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | 锚杆长度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8 | 锚杆锚固密实度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9 | 管片几何尺寸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10 | 错台 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11 | 椭圆度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 隧道主体结构 | 2.12 | 混凝土 强度 | 回弹法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钻芯法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回弹-钻芯综合法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超声回弹综合法 |  |  |  |  |
|  |  | 2.13 | 钢筋位置及保护层厚度 |  |  |  |  |  |

（十八）桥梁与地下工程检测项目/参数能力表（可选）

| 检测机构地址： 第X页，共X 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测参数 |  |  | 检测标准 （方法） | 有 | 否 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁结构与构件* | 1.1 | 外观质量* |  | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013（仅为示例、一种参数可有多种检测方法） |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 内部缺陷* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | 预应力孔道摩阻损失* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 有效预应力* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 孔道压浆密实性* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 风速* |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁结构与构件* | 1.7 | 温度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 | 加速度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 | 速度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 | 冲击性能* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 | 混凝土电阻率* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 | 钢筋锈蚀状况* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 2 | 隧道主体结构* | 2.1 | 外观质量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | 内部缺陷* |  |  |  |  |  |
| 2 | 隧道主体结构* | 2.3 | 衬砌内钢筋间距* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 | 仰拱厚度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 | 渗漏水* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 | 钢筋锈蚀状况* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥梁及附属物* | 3.1 | 桥面系外观质量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 桥梁上部外观质量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | 桥梁下部外观质量* |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥梁及附属物* | 3.4 | 桥梁附属设施外观质量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥梁支座* | 4.1 | 外观质量* |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥梁支座* | 4.2 | 内在质量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 竖向压缩变形* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 | 抗压弹性模量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 | 极限抗压强度* |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥梁支座* | 4.6 | 盆环径向变形* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 | 抗剪弹性模量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 | 抗剪粘结性能* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 | 抗剪老化* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10 | 承载力* |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥梁支座* | 4.11 | 摩擦系数* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.12 | 转动性能* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.13 | 尺寸偏差* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.14 | 转角试验* |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.15 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 5 | 桥梁伸缩装置* | 5.1 | 外观质量* |  |  |  |  |  |
| 5 | 桥梁伸缩装置* | 5.2 | 尺寸偏差* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 | 焊缝尺寸* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 | 焊缝探伤* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 | 涂层附着力* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 涂层厚度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7 | 橡胶密封带夹持性能* |  |  |  |  |  |
| 5 | 桥梁伸缩装置* | 5.8 | 装配公差* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9 | 变形性能* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10 | 防水性能* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.11 | 承载性能* |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.12 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 6 | 隧道环境* | 6.1 | 照度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | 噪声* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 | 风速* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 | 一氧化碳浓度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 | 二氧化碳浓度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 | 二氧化硫浓度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.7 | 氧浓度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 | 一氧化氮浓度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.9 | 二氧化氮浓度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.10 | 瓦斯浓度* |  |  |  |  |  |
| 6 | 隧道环境* | 6.11 | 硫化氢浓度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.12 | 烟尘浓度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.13 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 7 | 人行天桥及 地下通道* | 7.1 | 自振频率* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | 桥面线形* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 | 地基承载力* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 | 变形缝质量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 | 防水层的缝宽和搭接长度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 | 尺寸* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 | 栏杆水平推力* |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.8 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合管廊主体结构* | 8.1 | 断面尺寸* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 | 衬砌厚度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 | 衬砌密实性* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 | 墙面平整度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 | 衬砌内钢筋间距* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6 | 混凝土强度* | 回弹法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钻芯法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回弹-钻芯综合法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超声回弹综合法 |  |  |  |  |
| 8 | 综合管廊主体结构* | 8.7 | 钢筋保护层厚度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.8 | 钢筋锈蚀状况* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.9 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 9 | 涵洞主体结构* | 9.1 | 外观质量* |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 | 地基承载力* |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | 回填土压实度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | 混凝土强度* | 回弹法 |  |  |  |  |
| 9 | 涵洞主体结构* | 9.4 | 混凝土强度* | 钻芯法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回弹-钻芯综合法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超声回弹综合法 |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 钢筋保护层厚度* |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 | 断面尺寸* |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.7 | 接缝宽度* |  |  |  |  |  |
| 9 | 涵洞主体结构* | 9.8 | 错台* |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.9 | 钢筋锈蚀状况* |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10 | 其它* |  |  |  |  |  |
| 10 | 其 它 * |  |  |  |  |  |  |  |

注：带“*”的检测项目/参数为本资质可选项目。

共     页  第     页

- 十一、入陕检测专项主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表          共     页  第     页

| 序号 | 检测项目 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | 技术指标 |  | 检定/校准机构 | 有效日期 | 自检/校项目 | 自检/校规范名称及编号 | 检测场所地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量范围 | 准确度等级/不确定度 |  |  |  |  |  |

十三、检测报告批准人汇总表

共     页  第     页

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 签字范围 | 对应检测场所地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 例： 建筑材料及构配件：水泥，钢筋（含焊接与机械连接），骨料/集料，防水材料及防水密封材料 主体结构及装饰装修：混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度现场检测，钢筋及保护层厚度检测，植筋锚固力检验 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：签字范围以检测专项中的检测项目为单位填写。

陕西省住房和城乡建设厅备案处理意见： （公 章） 年 月 日